Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2013г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 76  по ул. Cеверодвинская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д.76

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011 г.- 71%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1893  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  549  кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  349,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  48,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  321,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Просадка здания, сваи залиты канализационными стоками, гниль. износ 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Сильное искривление стен, гниль. Износ 65 % |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное | Заметный прогиб, трещины и отпадение штукатурки. Износ 70% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Протечки, гниль в обрешетке, сколы, просветы, трещины шифера. Износ 70% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные м/ краской. | Стертости в ходовых местах, уклоны и просадки Износ 75%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филейные | Переплеты рассохлись, покоробились, гниль, перекос. Износ 75% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Масляная окраска, штукатурка, обои. Обшит и окрашен | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение, загрязнение окрасочного слоя. Износ 75% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Коррозия, течи, олабление сальниковых набивок. Износ 70% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов от ТЭЦ | Коррозия трубопровода, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Трещины, гниль, стертости ступеней. Износ 70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

«_____»_________________2013г.