Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2013г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 83 по ул. Володарского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.83

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1846 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  514,5    кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  377,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 46,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  409,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью верхней части столбов. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальной линии стен, выпучивание. Износ 60 % |
| 3. перегородки | дощатые | Трещины, зазоры в местах сопряжения. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | трещины в перекрытии Износ % |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Перекрывали в 1994г, протечки. Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, изломы отдельных досок. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Поражение гнилью, расшатаны, гниль, обвязка полотен повреждена . Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Вздутие досок. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | стертости в ступенях, Износ 55%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Белов А.В.

«____»_______________________2013 г.