Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от «   «_____________2013г. № _____

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирного дома №  69 по ул. Володарского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 69

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1917

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 64%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1974

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1658  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  415,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  384,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 17,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 376,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных Элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Дом подняли в 2000г. Цоколь заменен, 1 сторона сошла со свай, фундамент затоплен канализационными стоками. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Поражение гнилью и трещинами, выпучивание стен. Износ 65% |
| 3. перегородки | дощатые | Отклонение от вертикали. |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Протечки, глубокие трещины в перекрытии. Износ 70 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным стропилам | Заплаты из металлических листов, гниль, протечки, утеплитель слежался. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогиб и просадка покрытия, кв.4- сильный уклон и излом досок на кухне. Износ 70%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | гниль в рамах и подоконных досках. Трещины в остеклении, сквозные трещины у блоков. Осадка и перекос дверных полотен. Износ 75% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Шелушение и отпадение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 75% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | В аварийном состоянии Частичный ремонт, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, стертость, расшатанность перил. Износ 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Белов А.В.

«____»_______________________2013 г.