# УТВЕРЖДЕН

распоряжением мэра города Архангельска от 27.02.2015 № 516р

Проект планировки Северного района

муниципального образования "Город Архангельск"

Положение о планировке территории

Введение

Проект планировки Северного района муниципального образования "Город Архангельск" разработан Научно-проектным институтом простран-ствен-ного планирования "ЭНКО" по заказу мэрии города Архангельска согласно муниципальному контракту от 16.07.2014 № 10-С.

Цель проекта планировки – разработка планировочных и инфра-структурных мероприятий по подготовке и комплексному освоению площадки проектирования, способствующие обеспечению устойчивого развития территории и повышению ее градостроительной привлекательности.

Задачи проекта:

совершенствование планировочной и функциональной организации территории;

упорядочение промышленных и коммунально-складских территорий;

реконструкция кварталов малоэтажной жилой застройки;

формирование рекреационных зон, зон зеленых насаждений общего пользования.

обеспечение транспортной доступности территории;

установление удобных связей планировочного района с внешним транспортом;

организация пешеходных зон и путей сообщения;

развитие системы пассажирских видов транспорта, обеспечение нормативной доступности остановок общественного пассажирского транс-порта;

организация улиц и проездов, обеспечивающих удобство подъездов и безопасность движения;

рациональное размещение объектов хранения личного автотранспорта;

оздоровление окружающей среды проектируемой территории, поэтапное сокращение санитарно-защитных зон предприятий и т.д.

Проект планировки подготовлен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и техническим заданием на выполнение работ по разработке проекта планировки.

Разработка проекта планировки велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

2

Земельный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды";

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений";

Федеральный закон от 02.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности";

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О гражданской обороне".

Подготовка проекта планировки велась с учетом следующих нормативных документов:

СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка город-ских и сельских поселений". Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*;

СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации";

СП 11-102-97 "Инженерно-экологические изыскания для строительства";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*;

СП 10.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности" (Изменение № 1);

СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85;

СП 124.13330.2012 "Тепловые сети". Актуализированная редакция 
СНиП 41-01-2003;

3

СНиП 2.04.07–86* "Тепловые сети"; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

СП 131.13330.2012 "Строительная климатология". Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*;

СП 62.13330.2011 "Газораспределительные системы". Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002;

СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий";

РД 34.20.185-94 "Инструкция по проектированию городских электри-ческих сетей";

СП 59.13330.2012 "Доступность зданий и сооружений для мало-мобильных групп населения". Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

СП 11.13130.2009 "Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";

ГОСТ Р 22.0.07–95 "Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров";

ГОСТ Р 22.05–94 "Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения".

В проекте планировки учитываются основные положения следующих проектных работ и документов:

Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";

нормативные правовые документы органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления по вопросам регулирования градостроительной деятельности, землепользования, охраны природных ресурсов;

материалы социально-экономических прогнозов развития территории, сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

прочие материалы по разделам проекта.

- Мероприятия по развитию территории

  - Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зониро-вание

В составе микрорайона формируется десять жилых кварталов много-, средне- и малоэтажной жилой застройки и микрорайон индивидуальной жилой застройки.

Планировочная структура района определяется размещением в его центральной части производственной зоны, которая делит его на две части.

4

Проектом предполагается упорядочение производственных территорий и реализация мероприятий по сокращению санитарно-защитных зон.

Планировочная структура селитебной части принимается в соответствии со сложившейся структурой территории с учетом необходимости сохранения части жилой застройки и ликвидации старого фонда.

В целях вывода за пределы жилой территории транзитных транспортных потоков планируется строительство магистрали городского значения на продолжении ул.Мостовой с выходом на Талажское шоссе и строительством мостового перехода через реку Кузнечиха.

В юго-западной части территории предполагается завершение формирования микрорайона индивидуальной застройки с развитием образо-вательной, общественно-деловой и спортивной функций и организацией непрерывной системы зеленых насаждений.

В северо-восточной части района предполагается реновация части кварталов с ликвидацией старого жилищного фонда и формированием новых кварталов средне- и многоэтажной жилой застройки, с развитием функций обслуживания.

Общественно-деловые и спортивные объекты районного значения формируются преимущественно путем развития сложившихся общественных и спортивных центров.

Вдоль реки Кузнечиха планируется развитие рекреационной функции путем организации набережной с размещением лодочных станций и пирсов в увязке с системой зеленых насаждений и размещением центров обслуживания.

Особое внимание в проекте уделено формированию непрерывной системы зеленых насаждений в виде парков, скверов, бульваров, территории набережной и озеленения территорий учебных заведений. Предполагается, что помимо пешеходного движения по всем направлениям этой системы будет организована система велосипедного движения.

В составе микрорайона выделяются следующие функциональные зоны.

Жилые зоны, в том числе:

зона многоэтажной жилой застройки;

зона среднеэтажной жилой застройки;

зона малоэтажной жилой застройки;

зона индивидуальной жилой застройки;

зона учебно-образовательного назначения.

Общественно-деловые зоны, в том числе:

зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения;

зона объектов здравоохранения;

зона объектов культового назначения.

Зоны производственная и коммунально-складская, в том числе:

зона производственного и коммунально-складского назначения.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:

зона объектов инженерной инфраструктуры;

5

зона объектов транспортной инфраструктуры.

Зоны рекреационные, в том числе:

зона благоустроенных озелененных территорий;

зона спортивного назначения.

Зоны специального назначения, в том числе:

зона озеленения специального назначения.

  - Социально-экономическое развитие

Мероприятия по развитию жилищного фонда

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия по развитию жилищного фонда на проектируемой территории.

Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда с реконструкцией зон застройки мало-, средне- и многоэтажными жилыми домами на территории Северного территориального округа.

Новое жилищное строительство, зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами на территории Соломбальского террито-риального округа.

Характеристика жилищного фонда на расчётный срок с разбивкой по планировочным кварталам представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

| Характеристика планируемой застройки жилыми домами по типам застройки | Общая площадь квартир, кв.м | Оценка планируемой численности населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Квартал 1 |  |  |
| Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами | 8035,2 | 310 |
| Планируемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м (79 шт.) | 10560 | 260 |
| ИТОГО по кварталу 1: | 18595,2 | 570 |
| Квартал 2 |  |  |
| Планируемая жилая застройка, ИЖС | 4320 | 100 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка, ИЖС | 19440 | 480 |
| ИТОГО по кварталу 2: | 23760 | 580 |
| Квартал 3 |  |  |
| Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами | 14284,8 | 550 |
| Планируемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м (56 шт.) | 5520 | 130 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка, ИЖС по 120 кв.м (43 шт.) | 5160 | 120 |
| ИТОГО по кварталу 3: | 24964,8 | 800 |
| Квартал 4 |  |  |
| Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами | 12960 | 500 |

6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами | 19591,2 | 750 |
| ИТОГО по кварталу 4: | 32551,2 | 1250 |
| Квартал 5 |  |  |
| Планируемая застройка среднеэтажными жилыми домами | 18392 | 700 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами | 3886,7 | 140 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка ИЖС | 990 | 30 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеоэтажными жилыми домами | 80248 | 3070 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами | 116877,6 | 4490 |
| ИТОГО по кварталу 5: | 220394,3 | 8430 |
| Квартал 6 |  |  |
| Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 53600 | 2040 |
| Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами | 10713,6 | 410 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 3820 | 150 |
| ИТОГО по кварталу 6: | 68133,6 | 2600 |
| Квартал 7 |  |  |
| Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 8360 | 300 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 51532 | 2000 |
| ИТОГО по кварталу 7: | 59892 | 2300 |
| Квартал 8 |  |  |
| Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами | 100526,4 | 3800 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 8132 | 300 |
| ИТОГО по кварталу 8: | 108658,4 | 4100 |
| Квартал 9 |  |  |
| Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 10080 | 380 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 12112 | 460 |
| ИТОГО по кварталу 9: | 22192 | 840 |
| Квартал 10 |  |  |
| Планируемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами | 10713,6 | 410 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 6908 | 260 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами | 1352 | 50 |
| ИТОГО по кварталу 10: | 18973,6 | 720 |

7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Квартал 11 |  |  |
| Планируемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами | 9790,4 | 300 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка многоэтажными жилыми домами | 49996,8 | 1900 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 22872 | 900 |
| ИТОГО по кварталу 11: | 82659,2 | 3100 |
| Квартал 12 |  |  |
| Планируемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 35283,2 | 1340 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка среднеэтажными жилыми домами | 40884 | 1555 |
| Существующая сохраняемая жилая застройка малоэтажными жилыми домами | 404,8 | 15 |
| ИТОГО по кварталу 12: | 76572 | 2910 |
| ИТОГО по всей территории: | 757346,3 | 28200 |

Мероприятия по развитию учреждений и объектов обслуживания

Характеристика планируемых объектов обслуживания населения в разрезе планировочных кварталов представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование планируемого объекта | Кол-во этажей | Общий объем ком-мерческих площадей, кв.м | Максимальное единовременное кол-во посетителей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Квартал 1 |  |  |  |
| 1 | Торговый комплекс | 2 | 4544 | 1200 |
| 2 | Торговый комплекс | 1 | 912 | 240 |
| 3 | Торговый комплекс | 1 | 1648 | 440 |
|  | Квартал 3 |  |  |  |
| 4 | Спортивный комплекс | 2 | 1552 | 410 |
| 5 | Общеобразовательная школа на 355 мест | 2 | 3552 | 460 |
| 6 | Дом быта с аптекой | 1 | 1080 | 200 |
| 7 | Детский сад на 200 мест | 2 | 1280 | 250 |
| 8 | Торговый комплекс | 2 | 1792 | 470 |
|  | Квартал 4 |  |  |  |
| 9 | Встроенная секция в многоквартирный жилой дом (торговля) | 2 | 536 | 140 |
|  | Квартал 6 |  |  |  |
| 10 | Детский сад на 280 мест | 2 | 1280 | 330 |
| 11 | Общеобразовательная школа на 900 мест | 2 | 3552 | 950 |
| 12 | Торговый комплекс | 3 | 3480 | 920 |
| 13 | Встроенные секции в многоквартирные жилые дома (торговля) | 2 | 1136 | 300 |

8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Квартал 7 |  |  |  |
| 14 | Детский сад на 280 мест | 2 | 1280 | 340 |
| 15 | Торговый комплекс | 2 | 1712 | 450 |
|  | Квартал 8 |  |  |  |
| 16 | Детский сад на 280 мест | 2 | 1280 | 340 |
| 17 | Детский сад на 280 мест | 2 | 1280 | 340 |
| 18 | Встроенные секции в многоквартирные жилые дома (торговля) | 2 | 1081,6 | 280 |
| 19 | Торговый комплекс | 2 | 1040 | 270 |
|  | Квартал 10 |  |  |  |
| 20 | Спортивный комплекс с бассейном 75 метров и футбольным полем | 2 | 4992 | 1300 |
|  | Квартал 11 |  |  |  |
| 21 | Учреждение дополнительного образования детей | 2 | 1280 | 340 |
| 22 | Детский сад на 175 мест | 2 | 1280 | 340 |
| 23 | Общеобразовательная школа на 600 мест | 2 | 3552 | 670 |
| 24 | Бизнес-центр | 4 | 16384 | 2350 |
|  | Квартал 12 |  |  |  |
| 25 | Детский сад на 175 мест | 2 | 1280 | 230 |
|  | Квартал 13 (объекты общегородского значения) |  |  |  |
| 26 | Торгово-складской комплекс, здание № 1 | 4 | 1680 | 200 |
| 27 | Торгово-складской комплекс, здание № 2 | 3 | 1260 | 300 |
| 28 | Торгово-складской комплекс, здание № 3 | 4 | 1680 | 200 |
| 29 | Торгово-складской комплекс, здание № 4 | 2 | 2730 | 400 |
| 30 | Торгово-складской комплекс, здание № 5 | 3 | 3885 | 500 |
| 31 | Торгово-складской комплекс, здание № 6 | 3 | 3990 | 500 |
| 32 | Торгово-складской комплекс, здание № 7 | 4 | 1820 | 300 |
| 33 | Торгово-складской комплекс, здание № 8 | 3 | 1365 | 160 |
| 34 | Торгово-складской комплекс, здание № 9 | 2 | 1190 | 150 |
| 35 | Торгово-складской комплекс, здание № 10 | 3 | 2415 | 350 |
|  | ИТОГО: |  | 84800,6 | 16620 |

В соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктуры, средствам связи и информации.

При проектировании учитываются требования Федерального закона 
от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", а также следующие нормативные документы:

СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений 
для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001;

СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения";

СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей";

9

СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам";

СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям";

СП 35-105-2002 "Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения";

ВСН 62-91* "Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения";

РДС 35-201-99 "Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры", иные нормативные документы.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

1.3.1. Формирование транспортного каркаса территории, представленного магистральными улицами:

общегородского значения (протяженность 5,4 км):

- ул. Кировская – предусматривается реконструкция существующего участка с расширением проезжей части, устройством тротуаров и велосипедных дорожек;

- новая магистраль с перспективным выходом на Талажское шоссе со строительством двух мостовых переходов через реку Кузнечиха;

- новая магистраль, трассируемая вдоль западной границы проектируемой территории с подключением к ул. Красных партизан и продолжением в северном направлении вдоль железнодорожной линии до перспективного обхода города;

- районного значения (протяженность 12,1 км):

- ул. Партизанская с перспективным выходом на планируемый обход города со строительством тоннеля для пропуска легкового автотранспорта под железнодорожной линией;

- продолжение ул. Мусинского до ул. Ильича;

- соединительный участок между ул. Кировской и ул. Малиновского, формирующий полноценную транспортно-пешеходную набережную вдоль берега реки Кузнечиха по направлению ул.40-летия Великой Победы – 
ул. Мусинского;

- ул. Ильича с формированием полноценного направления от ул. Мусин-ского до ул. 40-летия Великой Победы с перспективным продолжением в северо-восточном направлении до планируемого обхода города;

- ул. Добролюбова;

- ул. Малиновского и ее продолжение до ул. Ильича;

- улицы в проектируемом районе индивидуальной жилой застройки в юго-западной части рассматриваемой территории;

- ул. Вал и ее продолжение в северном направлении до новой магистрали.

- 10

- 1.3.2. Строительство развязки в разных уровнях на пересечении новой магистрали по направлению обхода города – ул.Красных партизан с ул.Киров-ской.

- 1.3.3. Развитие сети улиц и дорог местного значения, обеспечивающих связь внутри площадки проектирования и выход на магистральные направления.

- 1.3.4. Развитие общественного транспорта – автобуса. Линии автобуса трассируются по ул. Кировской, ул. Ильича, ул. Добролюбова, ул. Химиков, ул. Малиновского, новым магистралям районного и общегородского значения. Их протяженность составит 9,9 км, плотность – 2,5 км/кв. км.

- 1.3.5. В перспективе имеется возможность восстановить трамвайное движение по ул. Кировской, ул. Химиков, новой магистрали вдоль западной границы проектируемой территории, что позволяет заложенная в поперечных профилях указанных улиц ширина.

- 1.3.6. Организация остановок общественного транспорта в виде заездных карманов.

- 1.3.7. Создание системы основных пешеходных и велосипедных направлений, как внутри микрорайонов в границах красных линий (пешеходные аллеи, тропинки, велодорожки), так и вдоль магистральных улиц (тротуары, бульвары, велодорожки, велополосы).

- 1.3.8. Организация мест постоянного хранения автотранспорта из расчета, что уровень автомобилизации составит 350 легковых автомобилей на 
1000 жителей (парк легковых автомобилей составит 9870 ед., в том числе владельцев, проживающих в многоквартирных жилых домах, – 9478 ед.):

- сооружение семи 5-этажных гаражей (общей вместимостью 
3,5 тыс. машино-мест, площадью 3,5 га);

- организация открытых автостоянок (общей вместимостью 
1,93 тыс. машино-мест);

- строительство встроенных, пристроенных и подземных гаражей на территории реконструируемых кварталов (общей вместимостью 
1,2 тыс. машино-мест);

- размещение в существующих сохраняемых гаражах боксового типа (порядка 1,9 тыс. машино-мест).

- 1.3.9. Организация мест временного хранения автотранспорта (приобъектных и придомовых стоянок) в виде открытых площадок, на крайних полосах проезжих частей улиц местного значения.

- 1.3.10. Размещение объектов обслуживания автотранспортных средств:

- две станции технического обслуживания транспортных средств (СТО) в районе существующих гаражных массивов и проектируемых многоярусных гаражей на границе с территорией очистных сооружений;

- СТО на пересечении ул. Кировской и ул. Ильича;

- 11

- комплекс АЗС и СТО на пересечении проектируемой магистрали по направлению обхода города – ул. Красных партизан и перспективного выхода на Талажское шоссе.

- 1.3.11. Сооружение трех причалов и двух лодочных станций на берегу реки Кузнечиха в районе существующей спортивной зоны по ул. Химиков и проектируемой спортивной зоны в новом районе индивидуальной жилой застройки.

  - Развитие инженерной инфраструктуры

- Водоснабжение

Для надежного обеспечения водоснабжением проектируемого района необходимо выполнить следующие мероприятия:

реконструкция водоочистных сооружений;

демонтаж водопроводных сетей (4,5 км);

строительство водопроводных сетей(12,0 км);

реконструкция водопроводных сетей (2,0 км).

- Водоотведение

Для обеспечения отведения хозяйственно-бытовых стоков от проекти-руемого района необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство самотечных канализационных сетей (16,8 км);

строительство напорных канализационных сетей (2,7 км);

строительство КНС (2 шт).

- Теплоснабжение

Для обеспечения теплоснабжением Северного района потребуется проведение следующих мероприятий:

в соответствии со Схемой теплоснабжения муниципального образования "Город Архангельск" до 2028 года:

- строительство теплотрассы из Северного округа до ТКС-19-4 Ду 500, протяженностью 4,0 км;

- реконструкция теплосети от АТЭЦ в Северный округ через реку Кузнечиха с увеличением Ду 600 до Ду 700;

демонтаж сетей теплоснабжения, попадающих под проектные здания и сооружения, – 5,4 км;

строительство сетей теплоснабжения к объектам нового строительства – 7,0 км;

перевод на газовое топливо промышленной ТЭЦ ОАО "Соломбальский ЦБК";

использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двух функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, 
с возможностью перевода на природный газ.

12

- Газоснабжение

Для обеспечения газоснабжением Северного района потребуется проведение следующих мероприятий:

строительство газопровода высокого давления от ГРП В/Д (1,2 МПа) № I (Талажское шоссе, в районе ТЭЦ № 1) до ГРПБ В/Д (0,6 МПа) – 3,0 км;

строительство газопроводов среднего давления – 6,8 км;

строительство газопроводов низкого давления – 20,1 км;

строительство газорегуляторных пунктов: ГРПБ В/Д (0,6 МПа) – один объект, ГРПБ С/Д – шесть объектов;

перевод на газовое топливо промышленной котельной ОАО "Соломбальский ЦБК", строительство газопровода высокого давления к ТЭЦ ОАО "Соломбальский ЦБК" – 0,5 км.

- Электроснабжение

Для обеспечения электроэнергией потребителей района потребуется проведение следующих мероприятий:

строительство распределительного пункта (РТП) 6 кВ - один объект;

строительство питающих кабельных линий 6 кВ к распределительному пункту (РТП) - 1,5 км;

строительство трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ - 17 объектов;

строительство распределительных кабельных линий 6 кВ - 12 км;

строительство кабельной линии 110 кВ ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ "Соломбальская" - Архангельская ТЭЦ в районе проектируемой застройки в кабельном канале - 1,2 км;

демонтаж существующей ВЛ 110 кВ - 1,0 км;

демонтаж трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ - 5 объектов;

демонтаж кабельной линии 6 кВ - 3,7 км.

- Связь

Потребуется проведение следующих мероприятий:

Телефонизация:

проведение модернизации существующей ПС-24 с увеличением ее емкости до 10,0 тыс. номеров и строительством линейных сооружений.

  - Охрана окружающей среды и санитарная очистка территории

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Для улучшения состояния атмосферного воздуха предлагаются следующие мероприятия:

обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов;

подтверждение размеров предварительной санитарно-защитной зоны ОАО "Соломбальский ЦДК" (1 класс опасности) при условии введения его в эксплуатацию;

разработка проекта санитарно-защитной зоны с уточнением границ санитарно-защитной зоны в направлении к жилой застройке для ОАО "Соломбальский ЛДК" (3 класс опасности);

13

благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Для улучшения состояния поверхностных и подземных вод предлагаются следующие мероприятия:

строительство дождевой канализации;

реконструкция очистных сооружений;

благоустройство территории существующих проектируемых жилых микрорайонов и производственно-коммунальных объектов с отводом поверхностного стока на очистные сооружения;

оборудование новых жилых микрорайонов сетями канализации.

Мероприятия по охране почвенного покрова и санитарной очистке территории

Для улучшения состояния почв предлагаются следующие мероприятия:

осуществление регулярного вывоза отходов и снега в соответствии с решениями Генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования "Город Архангельск";

оборудование площадок и установка контейнеров на территории гаражей и стоянок;

проведение регулярного санитарно-гигиенического мониторинга почв на территории детских площадок.

Мероприятия по развитию системы озеленения

В соответствии с основными архитектурно-планировочными решениями, проектом предлагается следующее развитие системы озеленения:

организация благоустроенной прогулочной набережной вдоль 
реки Кузнечиха;

формирование широкого бульвара вдоль основной магистрали 
(ул. Кировская) с выходом данной территории к прибрежной парковой зоне;

формирование парка в восточной части микрорайона вдоль ул. Химиков;

формирование внутримикрорайонной сети аллей с велосипедными дорожками, объединяющей озелененные территории района в единую систему;

благоустройство внутридворовых пространств, с установкой детских площадок, скамеек, освещения, посадкой древесно-кустарниковой раститель-ности;

внесение озелененных территорий на кадастровый учет с выделением земельных участков под ним;

благоустройство и организация озелененных территорий специального (защитного) назначения в санитарно-защитных зонах промышленных объектов, вдоль улично-дорожной сети.

## 14

## Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного и биолого-социального характера, мероприятия по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения.

В рамках проекта планировки предлагается осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям:

- предупреждение чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах;

- обеспечение пожарной безопасности городских территорий:

размещение наружных источников для целей пожаротушения – пожарных гидрантов;

организация противопожарных разрывов в застройке;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных  машин ко всем объектам защиты;

- защита населения в чрезвычайных ситуациях:

укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях  производственных, общественных и жилых зданий, а также  в специальных защитных сооружениях (ЗС);

эвакуация населения из зон ЧС;

использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов;

проведение мероприятий медицинской защиты;

проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС;

реконструкция системы оповещения населения, с учетом ЛСО на химически опасном объекте;

предложения по резервированию участка для  размещения БВУ;

- обеспечение устойчивого функционирования территории жилого района:

развитие транспортной инфраструктуры, планирование  транспортных магистралей с учетом устойчивого их функционирования в условиях ЧС;

мероприятия по организации устойчивого функционирования систем жизнеобеспечения;

планирование мероприятий по инженерной защите территории от подтопления в паводок.

15

# Технико-экономические показатели и параметры планируемого строительства

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Население |  |  |
| 1.1 | Численность населения | Тыс. чел. | 28,2 |
| 2 | Жилищный фонд |  |  |
| 2.1 | Существующий сохраняемый жилищный фонд (с учетом объектов незавершенного строительства) | Тыс.кв.м | 444,207 |
|  | В том числе по типам застройки: застройка многоквартирными жилыми домами: застройка индивидуальными жилами домами (Соломбальский ТО): застройка индивидуальными жилами домами (Северный ТО): | Тыс.кв.м | 418,617 24,6 0,99 |
| 2.2 | Объем нового жилищного строительства | Тыс.кв.м | 313,14 |
|  | В том числе по типам застройки: застройка многоквартирными жилыми домами (в том числе встроенные коммерческие помещения): застройка индивидуальными жилами домами: | Тыс.кв.м | 292,74 (7,276) 20,4 |
| 2.3 | Общий объем жилищного фонда на расчётный срок | Тыс.кв.м | 757,346 |
|  | В том числе по типам застройки: застройка многоквартирными жилыми домами (в том числе коммерческие помещения): застройка индивидуальными жилами домами: | Тыс.кв.м | 711,356 (7,276) 45,99 |
| 2.4 | Средняя жилищная обеспеченность В том числе по типам застройки: застройка многоквартирными жилыми домами: застройка индивидуальными жилами домами: | Кв. м/чел. | 26 40 |

16

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Объекты обслуживания |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения – всего/новое строительство | Мест | 2820/1623 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы – всего/новое строительство | Мест | 5067/2136 |
| 3.3 | Амбулаторно-поликлинические учреждения – всего/новое строительство | Пос. в смену | 968/- |
| 3.4 | Стационары – всего/новое строительство | Коек | 237/- |
| 3.5 | Учреждения культурно-досугового типа – всего/новое строительство | Мест | 564/- |
| 3.6 | Бассейн – всего/новое строительство | Кв. м общей площади | 2115/1791 |
| 3.7 | Территория плоскостных спортивных сооружений – всего/новое строительство | Га | 2538/- |
| 3.8 | Спортивные залы общего пользования – всего/новое строительство | Кв. м площади пола | 5640/3790 |
| 3.9 | Торговые центры – всего/новое строительство | Кв. м торг. площади | 14692/6840 |
| 3.10 | Предприятие общественного питания – всего/новое строительство | Посадочных мест | 1128/726 |
| 3.11 | Предприятия бытового обслуживания населения – всего | Рабочих мест | 254 |
| 3.12 | Банно-оздоровительный комплекс – всего | Помывочных мест | 141 |
| 4 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 4.1 | Протяженность улично-дорожной сети – всего, в том числе: | Км | 32,0 |
|  | магистральных улиц и дорог общегородского значения | Км | 5,4 |
|  | магистральных улиц и дорог районного значения | Км | 12,1 |
| 4.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобуса) | Км | 9,9 |
| 4.3 | Плотность линий общественного транспорта | Км/кв. км | 2,5 |
| 4.4 | Места постоянного хранения автотранспорта, всего | Машино-мест | 8530 |
|  | многоярусные гаражи | Шт./машино-мест | 7/500 |
|  | открытые автостоянки | Машино-мест | 1930 |
|  | встроенные/пристроенные, подземные гаражи | Машино-мест | 1200 |
|  | существующие гаражи боксового типа | Машино-мест | 1900 |
| 4.5 | Места временного хранения автотранспорта |  |  |
|  | открытые стоянки возле крупных планируемых объектов обслуживания, всего | Машино-мест | 3270 |

17

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |
| 5.1 | Водопотребление | Тыс. куб. м/сут. |  |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |
|  | Общее поступление сточных вод | Тыс. куб. м/сут. |  |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |
|  | Потребление тепла на коммунально-бытовые нужды, в том числе: | Гкал/ч | 71,54 |
|  | - автономные источники тепла | Гкал/ч | 4,90 |
| 5.4 | Газоснабжение |  |  |
|  | Потребление газа на коммунально-бытовые нужды, в том числе: | Млн куб. м/год | 48,46 |
|  | на бытовые нужды населения | Млн куб. м/год | 3,5 |
|  | на источники тепла | Млн куб. м/год | 44,96 |
| 5.5 | Электроснабжение |  |  |
|  | Электрическая нагрузка | МВт | 20,1 |

___________