Приложение к документации

о проведении открытого конкурса

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 14, корп. 1 по ул. Калинина

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Калинина ,д.  14     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный  29 22  ;  ;  ;  02406/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.03.2003г — 48%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и

подлежащим сносу______________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1700 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      445,1        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     410,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      37,6      кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома     257,5 (площ. застройки дома+сараи)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, | Дом поставлен на городки в 2002г., цоколь новый, неравномерная осадка здания, низ печей выше уровня пола (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, деревянные | ( по данным БТИ, износ - 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Сильные уклоны от печей, трещины и щели около плинтусов, ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные, створные филенчатые | Гниль в оконных блоках и переплетах, ( по данным БТИ, износ -50%) Перекос дверных блоков, (по данным БТИ, износ -50%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | Трещины, протечки, загрязнение окрасочного слоя, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшиты и окрашены | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети Ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка | Нарушение эластичности изоляции эл/проводки, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Центральное отопление | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Выпадение кирпичей в топливнике, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые | Трещины в ступенях, ( по данным БТИ, износ-45%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   17, по ул.    Калинина   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Калинина ,д.  17     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный  29 22  ;  ;  ;  02411/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1959г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.03.2003г — 48%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2933 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      788,5       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   720,6   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      74,7   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     464  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью верха свай, неравномерная осадка здания, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, деревянные | Выпучивание стен, перекос дверных проемов, ( по данным БТИ,износ - 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины, следы увлажнения, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ( по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы, уклоны полов, просадки, ( по данным БТИ,износ - 50%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные, створные филенчатые | Гниль в оконных переплетах, ( по данным БТИ, износ -50%) Перекос дверных проемов, ( по данным БТИ, износ -50%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | Загрязнение отделочного слоя, следы увлажнения, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшиты и окрашены | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Выпучивание стенок печей, выпадение кирпичей, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, осадка крылец, ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   29 к.1, по ул.    Калинина   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Калинина ,д.  29    ,корп  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный  29 22  ;  ;  ;  02424/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1969г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   04.04.2003г — 54%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1860  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      576,7     кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   514,6   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      68,3   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     456,2  (площ. застройки дома+ сарай+ п/яма)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, деревянные оштукатуренные | Трещины в венцах, ( по данным БТИ, износ — 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Просветы в отдельных местах, протечки, ( по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Стирание досок в ходовых местах, прогибы, просадки, ( по данным БТИ, износ - 55%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные -створные филенчатые | Подоконные доски, оконные переплеты поражены гнилью, ( по данным БТИ, износ -55%) Двери осели, ( по данным БТИ, износ -55%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей масляной краской | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя, ( по данным БТИ,износ-40%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит тесом, окрашены | Трещины в досках, ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка | Повреждение изоляции проводов |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Дымление, трещины, выпучивание, ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости, сколы, трещины, ( по данным БТИ, износ-60%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   17, по ул.    Кооперативная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Кооперативная ,д.  17    ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный  29 22  ;  ;  ;  02486/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1959г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   15.11.2000г — 53 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2857 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      789,2     кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   717,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,3   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     522,0  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков,поражение гнилью, частичное разрушение столбов, ( по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, деревянные оштукатуренные | Перекос оконных и дверных косяков выпучивание стен, ( по данным БТИ, износ — 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины, следы увлажнения, отпадание штукатурного слоя, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, ослаблениекрепления листов к обрешетке, ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Сильный уклон полов, гниль черных полов, сломана балка, ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные -створные филенчатые | Перекос оконных и дверных косяков, гниль, переплеты расшатаны, ( по данным БТИ, износ -55%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей масляной краской | ( по данным БТИ, износ-50%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит и окрашен | Окрасочный слой потрескался, потемнел и загрязнился, (по данным БТИ, износ- 50%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети Ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | баллоны Кирпичное, оштукатуренное Центральная | Дымление, выпучивание стен, сдвиг кирпичей, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Трещины вдоль волокон в досках площадок и ступеней, ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   1 к.1  , по ул.   Красной Звезды ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Красной Звезды ,д.  1    ,корп  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1955г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   01.07.1997г — 12 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта      1997г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2374 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  575,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      50,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома          394,3    (площ. застройки дома+ пристройка)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-25%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, деревянные оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ — 30%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-25%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 0%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | ( по данным БТИ, износ - 5%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные -створные из стройплиты | ( по данным БТИ, износ -0%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и стен, окраска окон и дверей масляной краской | ( по данным БТИ, износ-0%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит тесом и окрашен | ( по данным БТИ, износ- 0%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | да да От городской сети естественная Ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация Центральное отопление | центральное электроплиты Центральная от ТЭЦ | ( по данным БТИ износ-0%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-5%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   8 к.1, по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д.  8    ,корп  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1941г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   29.08.1996г — 60%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2107 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   465,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      57,1  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     334,8  (площ. застройки дома+ пристройка)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, искривление горизонтальных линий цоколя, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса, обшит, окрашен деревянные | Гниль в фундаменте, в венцах, промерзание стен, обшивка стен отстала,(по данным БТИ, износ — 65%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Глубокие продольные трещины в балках, следы увлажнения, ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | В некоторых местах протечки, гниль дерев. конструкций, (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Стертость досок в ходовых местах, осадка, гниль, по данным БТИ, износ - 60%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные, створные филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, поражены гнилью, ( по данным БТИ, износ -60%) осели, ( по данным БТИ, износ -60%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон и дверей масляной краской | Трещины и выпадение отдельных кусков штукатурки, утрата окраски, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Трещины в штукатурке, дымление, (по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость досок, трещины, ( по данным БТИ, износ-60%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   8, по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д.  8    ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1954г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   29.08.1996г — 56%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу_____________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для  проживания__________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2192 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   517,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      53,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     428  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Наращивание верха свай, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, деревянные оштукатуренные | В нижних венцах глубокие трещины, гниль, грибок, ( по данным БТИ, износ — 55%) отклонение от вертикали, ( по данным БТИ, износ-55% |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, следы увлажнения, (по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | Шиферная | Просветы, протечки в отдельных листах, мох, повреждение шифера, ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Стертость досок в ходовых местах, осадка, ( по данным БТИ, износ - 55%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные, створные филенчатые | Переплеты расшатаны, поражены гнилью, ( по данным БТИ, износ -55%) Обвязка полотна повреждена, значительный перекос, ( по данным БТИ, износ -55%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей масляной краской | Загрязнение отделочного слоя, следы увлажнения, ( по данным БТИ, износ-65%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшиты и окрашены | по данным БТИ, износ- 65% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети Ант. общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка | Потеря эластичности |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Глубокие трещины в топливнике, дымление, (по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, осадка крылец, ( по данным БТИ, износ-60%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  10  , по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д.  10   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    А-1941г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   22.04.2011г. — 69%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              А-2059     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      519,5      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   468,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      56,3  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     491,7  (площ. застройки дома+ пристройка+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания, искривление горизонтальных линий стен, повреждения гнилью, частичные разрушения забирки и столбов, ( по данным БТИ, износ-80%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса, деревянные оштукатуренные | Деформации стен, образование трещин, поражение гнилью,( по данным БТИ, износ — 65%) Трещины и зазоры в местах сопряжений со смежными конструкциями, выпучивание в вертикальной плоскости, ( по данным БТИ, износ-65%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Диагональные, поперечные и продольные трещины в перекрытии, следы увлажнения, ( по данным БТИ, износ-70%) |
| 5. Крыша | Из асбестоцементных листов по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, просветы, ослабление креплений листов к обрешетке, гниль в деревянных конструкциях, обрастание кровли мхом, ( по данным БТИ, износ - 75%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы, осадка, гниль, ( по данным БТИ, износ - 70%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные, створные филенчатые | Оконные переплеты , коробка и подоконная доска поражены гнилью, створки не открываются, все сопряжения нарушены, (по данным БТИ, износ -70%) Коробки местами повреждены, ( по данным БТИ, износ-70%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон дверей и стен масляной краской | Отпадения штукатурного слоя, отслоения окрасочного слоя, ( по данным БТИ, износ-70%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит и окрашен | Отслоение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка | Отсутствие части приборов, следы ремонтов, ( по данным БТИ, износ-70%) |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Выпучивание и отклонение стенок от вертикали, глубокие трещины, выпадение отдельных кирпичей, ( по данным БТИ, износ-70%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и прогибы, зыбкость при ходьбе, ( по данным БТИ, износ-70%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  12  , по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д.  12   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1947г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   29.08.1996г. — 56%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2107 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   463,6   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      56,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома

(площ. застройки дома+пристройка+сарай)    496,2    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Наращивали сваи в 1992г.,( По данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса, обшит, окрашен дощатые оштукатуренные | Гниль и трещины в венцах, ( по данным БТИ, износ — 60%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины в балках и штукатурке, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Имеются протечки, ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы, осадка, гниль, ( по данным БТИ, износ - 55% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные: летние- створные зимние-глухие филенчатые | Коробление рам, полотен, гниль, ( по данным БТИ, износ -55%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | Вздутие и отставание краски, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Выпучивание стенок, осадка, дымление, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертости, сколы, ( по данным БТИ, износ-60%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  18  , по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д.  18   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)                                             _

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1955г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   29.08.1996г. — 52%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2394 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   526,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      52,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     334,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Смена свай в 1992г., ( по данным БТИ,износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводского изготовления, обшиты и покрашены Деревянные оштукатуренные | Неравномерная осадка стен, ( по данным БТИ, износ — 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Следы увлажнений, трещины в балках, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Смена кровли в 1992г., протечки, ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы и просадки, ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | Меняли в 1986г. , ( по данным БТИ , износ -55%) Осели, (по данным БТИ, износ -55%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка | Повреждение приборов |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Выпадение отдельных кирпичей ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертость ступеней, ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  22  к.1, по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д.  22   ,корп  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)      29  ;22;   ;   ;   ;03006/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1972г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   21.05.1999г. — 46%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1113 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   333,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      29,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     267,8  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и отставание досок цоколя, следы гнили, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводского изготовления Деревянные | Продуваемость и промерзание стен, частичное поражение гнилью, ( по данным БТИ, износ — 35%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Ощутимая зыбкость, диагональные трещины на потолке, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная | Трещины, просветы в отдельных местах, ( по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Стертость в ходовых местах, осадка, ( по данным БТИ, износ - 45%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные из стройплиты | Оконные переплеты расшатаны , ( по данным БТИ, износ -45%) Неплотный притвор, ( по данным БТИ, износ -45%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | В штукатурке глубокие трещины, потемнение окрасочного слоя, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен | Нижний брус оконного переплета поражен гнилью, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | кв. №1 От городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Глубокие трещины, частые ремонты, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертости, осадки, ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме№  24  , по ул.    Ленина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Ленина ,д. 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1966г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   29.08.1996г. — 41%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1922 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   516,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      72,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     452,8  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Смена свай в 1991г., коробление ( по данным БТИ, износ-30%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводского изготовления, обшиты и покрашены Деревянные | Промерзание в углах, гниль местами, окраска фасада в 1991г., (по данным БТИ, износ — 40%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, | Трещины в балках, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, коробление деревянных конструкций, (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Стертость в ходовых местах, ( по данным БТИ, износ - 35%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | Оконные переплеты рассохлись , ( по данным БТИ, износ -40%) Осели ( по данным БТИ, износ -40%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | Потемнение окрасочного слоя, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | В кв. №1, 4, 11 От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | Сдвиги в топливнике, осадка печей, (по данным БТИ, износ-50%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Трещины в ступенях, ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                         А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  1 к.1  , по ул.    Молодежная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Молодежная ,д. 1 к.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -условный 29;22;     ;   ;03053/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1971г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.10.2000г. — 39%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1911 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  518,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      73,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     378,3  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводского изготовления Деревянные | ( по данным БТИ, износ — 35%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянное, утепленное | ( по данным БТИ, износ-35%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | ( по данным БТИ, износ -45%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков , окраска окон, дверей масляной краской, стены оклеены обоями | ( по данным БТИ, износ-35%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Кирпичное, оштукатуренное | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | ( по данным БТИ, износ-40%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                  		                                А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  12 к.1  , по ул.    Овощная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Овощная,д. 12  к.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) -условный 29;22;     ;   ;17788/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1969г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.10.2000г. — 51%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1823 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     565,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  502,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     419,1  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражены гнилью, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводского изготовления Деревянные | Деформация стен, гниль под окнами, повпеждение венцов, трещины, выпучивание, ( по данным БТИ, износ — 55%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Следы увлажнений, отставание штукатурки, ( по данным БТИ,износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, отколы, трещины, ( по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы, просадки,( по данным БТИ, износ - 45%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | Гниль в подоконных досках, расшатаны налички, поражены гнилью, ( по данным БТИ, износ -50%) Перекошены, ( по данным БТИ, износ 50%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков , окраска окон, дверей масляной краской | Трещины, выпучивание штукатурки, загрязнение отделки, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит окрашен | Отставание досок, зазоры между досок, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка | Потеря эластичности, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | От баллонов Кирпичное, оштукатуренное | Трещины, выпадение кирпича, дымление, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, трещины, коробление, ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  20  , по ул.    Октябрят  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Октябрят,д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   24.01.1996г. — 53%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта обшит в 1964

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2713 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  714,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      80,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     707,3  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гориз. линий стен, осадка отдельных участков здания, корбление, ( по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводского изготовления Дощатые оштукатуренные | Выпучивание стен, неравномерная осадка, повреждение венцов гнилью, диагональные трещины в штукатурном слое, ( по данным БТИ, износ — 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Следы увлажнений, трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, стколы, трещины, протечки, ослабление креплений, ( по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы, просадки, стертости, местами изломы отдельных досок, ( по данным БТИ, износ - 55%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | Оконные переплеты и колробки поражены гнилью, переплеты рассохлись, ( по данным БТИ, износ -60%) Полотна расшатаны, неплотный притвор, ( по данным БТИ, износ 60%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и стен, окраска окон, дверей масляной краской, оклейка стен обоями | Трещины, гниль, отставание от стен, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит тесом и окрашен | Трещины, загрязнение окрасочного слоя, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | (дров. Колонк.)кв. 3,7,8,9,11 От городской сети естественная Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка от городской магистрали | Повреждение изоляции, ( по данным БТИ, износ-60%) течи, коррозия |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | От колонок От баллонов Кирпичное, оштукатуренное | Течи в местах врезки арматуры Трещины, выпадение кирпича, сколы, ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертость ступеней, трещины, ( по данным БТИ, износ-55%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  22  , по ул.    Октябрят  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Октябрят,д. 22

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   14.08.1996г. — 49%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта обшит в 1961, водопровод в 1965г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2727 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками            кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  712,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     627,2  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, обрастание мхом, ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводского изготовления Дощатые оштукатуренные | Выпучивание стен, неравномерная осадка, трещины, гниль, ( по данным БТИ, износ — 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Сильные следы протечек, ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сильные протечки, коробление дерев. конструкций, ( по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашены | Прогибы, просадки, местами изломы , ( по данным БТИ, износ - 50%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | Осадка, перекос окон и дверных проемов, ( по данным БТИ, износ -50%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей | Следы увлажнения в штукатурке, потемнение и отслоение окрасочного слоя, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит и окрашен | потемнение и отслоение окрасочного слоя,, ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов Кирпичное, оштукатуренное Центральная | Общий перегрев приборов, дымление, ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость, изломы, трещины, ( по данным БТИ, износ-45%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  30, по ул.    Октябрят  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Октябрят,д. 30

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки      3-40-27-»Б»                  ______________________________________

4. Год постройки        1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  15.08.1996г. — 38%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир        12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1935 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  518,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц        3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      70,0 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     528,1(площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий, коробление цоколя, повреждение свай, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводского изготовления, обшиты, окрашены | Имеются трещины в брусе, местами гниль, промерзание стен, ( по данным БТИ, износ — 35%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | Трещины в штукатурке, диагональные трещины на потолке, ( по данным БТИ, износ-35%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки, ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашены | Прогибы, трещины, коробление , ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | Просадки, трещины, коробление, ( по данным БТИ, износ -40%) поражены гнилью, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | Выпучивание досок, трещины потемнение окрасочного слоя, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит и окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | квартиросъемщиков От городской сети естественная Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов Кирпичное, оштукатуренное Центральная | Выпадение кирпичей, трещины в штукатурке, ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины в ступенях, ( по данным БТИ, износ-35%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1  , по ул.   Полюсная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Полюсная ,д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29  22     ;    ;   ;03939/00

3. Серия, тип постройки      жилое                                                                -

4. Год постройки        1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  21.05.1999г.. — 41%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             1896 (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  419,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  3        шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  67,8    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     473,0  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, обшит дощатые | ( по данным БТИ, износ — 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянное, утепленное | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашены | ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 40% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон и дверей, оклейка стен обоями | по данным БТИ, износ-40% |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Скрытая проводка 220 в |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов кирпичные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | (по данным БТИ, износ-40%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1  , по ул.   Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                                                     -

4. Год постройки        1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  22.04.1997г.. — 38%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             1211 (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  332,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  1       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  28,9    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     347,3  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки, обшит деревянные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ — 35%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянное, утепленное | ( по данным БТИ, износ-35%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашены | по данным БТИ, износ - 40% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 40% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, масляная окраска окон и дверей | по данным БТИ, износ-40% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов кирпичные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-40%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4  , по ул.   Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                                                     -

4. Год постройки        1956 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  22.04.1997г.. — 47%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             1950  (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  444,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  2       шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  64,6    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     394,5  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса деревянные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ — 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашены | по данным БТИ, износ - 45% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 50% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон и дверей | по данным БТИ, износ-45% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов кирпичные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | (по данным БТИ, износ-45%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6 , по ул.   Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                                                     -

4. Год постройки        1956 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  09.06.2011г.. — 59%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             А-1860        куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   493,9    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  441,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  2      шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  45,9   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     408.7  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи под печками, по периметру здания ж/б ростверк с металлическими стобами | (по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки | ( по данным БТИ, износ — 65%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Ремонт кровли в 2006г, замена шифера, обрешетки., ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Дощатые | по данным БТИ, износ - 60% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 65% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Побелка окраска | по данным БТИ, износ-60% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов кирпичные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме  № 7 к.1 , по ул.   Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д. 7 к.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                                                     -

4. Год постройки        1970 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  22.04.1997г.. — 34%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             2020  (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  524,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  3     шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  71,5   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     336,6  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-35%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки деревянные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ — 30%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-30%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ремонт кровли в 1993г, ( по данным БТИ, износ - 35%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашены | по данным БТИ, износ - 35% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 40% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон, дверей | по данным БТИ, износ-35% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов кирпичные, оштукатуренные центральная | (по данным БТИ, износ-60%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-35%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 , по ул.   Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д. 8

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                                                     -

4. Год постройки        1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  22.04.1997г.. — 44%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             2901  (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  727,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  2     шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  79,3   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     571,9  (площ. застройки дома+сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки деревянные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ — 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ремонт кровли в 1992г, ( по данным БТИ, износ - 35%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашены | по данным БТИ, износ - 45% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 45% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон, дверей | по данным БТИ, износ-40% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | От баллонов кирпичные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-45%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 11 , по ул.   Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки                                                                     -

4. Год постройки        1932 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на  29.10.2004г. — 36%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем             2418  (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками   629,5    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  572,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц  2     шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  62,7   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     378,4  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из 2-х кантного бруса , снаружи оштукатурен и окрашен деревянные | ( по данным, БТИ износ — 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ремонт кровли (смена шифера) в 2004г, ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, плиточные, линолеумные | по данным БТИ, износ - 50% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ - 40% замена дверных проемов в 2004г |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, стен, масляная окраска окон, дверей, панелей стен, оклейка стен обоями | по данным БТИ, износ-0% |
| Наружная( стены) (другое) | Мокрая штукатурка с окраской |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные(с дров. колонки) электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | Открытая проводка 220 в от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация Центральное отопление | центральное эл/плиты центральная от ТЭЦ | ( по данным БТИ, износ-10%) |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца, бетонная отмостка | ( по данным БТИ, износ-30%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  19  , по ул.    Почтовая  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Почтовая ,д.  19   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный

29:22:   :     :03956/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.10.2000г. — 10%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2392 (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   670,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      59,6 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     403,4  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | ( по данным БТИ, износ-10%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки Деревянные | ( по данным БТИ, износ — 10%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, обиты сухой штукатуркой | ( по данным БТИ, износ-10%) |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам | ( по данным БТИ, износ - 10%) |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | по данным БТИ, износ - 10% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные створные филенчатые | по данным БТИ, износ -10% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | масляная окраска окон и дверей, панелей, оклейка стен обоями, обивка потолков сухой штукатуркой. | Трещины, разрыв обоев, потемнение окрасочного слоя, по данным БТИ, износ-10% |
| Наружная( стены) (другое) | обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | От городской сети Антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка в гор. коллектор |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Центральное отопление | в гор. коллектор емкости от ТЭЦ | ( по данным БТИ, износ-10 %) |
| 11. Крыльца | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-10 %) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  6  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева ,д.  6   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки     3-40-25  «Б»

4. Год постройки        1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   15.10.1993г. — 36 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта____1983г_________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1273 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   331,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц     1      шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)    32,6   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     323,8 (площ. застройки дома+сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки деревянные | ( по данным БТИ, износ 40%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-35%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 35%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 40% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -35% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, окраска окон, дверей масляной краской | по данным БТИ, износ-30% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | баллоны Кирпичное, оштукатуренное | ( по данным БТИ, износ-30%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | ( по данным БТИ, износ-40%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  8  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева ,д  8   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1963г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   15.10.1993г. — 36 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта____1983г_________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1199 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   336,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц     1      шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)    29,9   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     358,4 (площ. застройки дома+сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки деревянные | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 55% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -40% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | по данным БТИ, износ-50% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Кирпичное, оштукатуренное | ( по данным БТИ, износ-30%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы, крыльца | ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме  №  10  к.1 , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева ,д  10   ,корп  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1964г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   28.10.1996г. — 48 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____                ___________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1206 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   329,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц      1    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   28,8         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     269,7 (площ. застройки дома+ сарай )        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые Деревянные | ( по данным БТИ, износ 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 30%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 45% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -55% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков и стен, окраска окон, дверей масляной краской | по данным БТИ, износ-50% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Кирпичное, оштукатуренное | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-50%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  10  , по ул.    Пугачева  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Пугачева ,д  10   ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   28.10.1996г. — 20 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____1988-89_г.____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1140 (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   325,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц      1    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   31,3         кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     210,4 (площ. застройки дома )        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки Деревянные, обшиты сухой штукатуркой | ( по данным БТИ, износ 35%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, обшиты сухой штукатуркой | ( по данным БТИ, износ-25%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 20%) |
| 6. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 15% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -10% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | Сухая штукатурка потолков и стен, окраска окон, дверей масляной краской | по данным БТИ, износ-10% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ | Кирпичное, оштукатуренное | ( по данным БТИ, износ-10%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-10%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  5 , по ул.    Чкалова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Чкалова , д  5   ,корп -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-     _____________________

3. Серия, тип постройки                     _________________________________________________

4. Год постройки        1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.09.1996г. — 52 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта____

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2326  (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками           кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   522,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц      2    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   53    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     443,9  (площ. застройки дома+сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые, из бруса заводской заготовки Деревянные оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ -55%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 50% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -55% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей масляной краской. | по данным БТИ, износ-50% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | от баллонов Кирпичное, оштукатуренное Центральная | (по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-55%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме№  10 , по ул.    Чкалова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Чкалова , д 10   ,корп -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  29;22;   ;     ;04330/00;     ;

3. Серия, тип постройки                     _________________________________________________

4. Год постройки        1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   14.03.2003г. — 44 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___переоборудовано в 1989 году

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2742  (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    810,0       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   740,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц      2    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   76,9   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     559,7  (площ. застройки дома+ сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | ( по данным БТИ, износ-45%), в 2002г. частично проведен ремонт фундамента, цоколя. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки Деревянные | ( по данным БТИ, износ 45%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ -45%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 50% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -55% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков, окраска окон, дверей масляной краской. | по данным БТИ, износ-40% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация Центральное отопление | центральное от баллонов центральная от ТЭЦ | ( по данным БТИ, износ-25%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-55%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  13 , по ул.    Чкалова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Чкалова , д 13   ,корп -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  ______________________

3. Серия, тип постройки                     _________________________________________________

4. Год постройки        1953г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.09.1996г. — 53 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2348  (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   516,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц      2    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   52,4   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     335,5  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-50%), в 1995г. смена свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки Дощатые оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ 50%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ -65%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 55% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -50% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей масляной краской. | по данным БТИ, износ-50% |
| Наружная( стены) (другое) | Обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация | от баллонов | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | ( по данным БТИ, износ-55%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  14 , по ул.    Чкалова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Чкалова , д 14   ,корп -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  ______________________

3. Серия, тип постройки                     _________________________________________________

4. Год постройки        1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.09.1996г. — 35 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1187  (объем)       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   344,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц     1    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   28,3   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     314,6 (площ. застройки дома+сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)_____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-35%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса заводской заготовки Дощатые оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ 40%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ -35%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 35% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным, БТИ, износ -40% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков, окраска окон, дверей масляной краской. | по данным БТИ, износ-35% |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка от городской магистрали |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Канализация Центральное отопление | центральное от баллонов центральная от ТЭЦ | ( по данным БТИ, износ-15%) |
| 11. Крыльца | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-45%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  16 , по ул.    Чкалова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Чкалова , д 16   ,корп -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006895310

3. Серия, тип постройки                     _________________________________________________

4. Год постройки        А-1991г

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   04.03.2009г. — 35 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              А-3434      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками    1012,1     кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  903,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц     3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   58,7   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     568,7 (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)29:22:00 00 00:0000_______________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-35%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленые из бруса , обшиты, окрашены Деревянные, оштукатуренные | ( по данным БТИ,износ 35%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, | ( по данным БТИ, износ-30%) |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | ( по данным БТИ, износ -35%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 30% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые, металлические | по данным БТИ, износ -35% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков, стен, окраска стен, окон, дверей масляной краской, оклейка стен обоями, побелка потолков | по данным БТИ, износ-35% |
| Наружная( стены) (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка от городской сети |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Центральное отопление Канализация | центральное от емкостей кирпичные, оштукатуренные от ТЭЦ в городской коллектор | (по данным БТИ, износ-40%) |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | ( по данным БТИ, износ-35%) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013 г.№ 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  25  , по ул.    Чкалова ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Чкалова , д 25   ,корп -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  ______________________

3. Серия, тип постройки                     _________________________________________________

4. Год постройки        1969 г

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   25.09.1996г. — 39 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта___

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир         12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непргодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1845 (объем)      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками         кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  516,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц     3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   70,3   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     468,7  (площ. застройки дома+сарай)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | ( по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки Деревянные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ 40%) |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальное (другое) | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | ( по данным БТИ, износ-40%) |
| 5. Крыша | шиферная по деревянным конструкциям | ( по данным БТИ, износ -45%) |
| 6. Полы | Дощатые, утепленные, окрашенные | по данным БТИ, износ - 40% |
| 7. Проемы окна двери (другое) | Двойные-створные филенчатые | по данным БТИ, износ -45% |
| 8. Отделка внутренняя(потолки, окна, двери) | штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей масляной краской | по данным БТИ, износ-30 % |
| Наружная( стены) (другое) | обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция Телевидение | от городской сети от городской сети антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжения холодное водоснабжение | u=220в открытая проводка |  |
| горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ Центральное отопление | от баллонов кирпичные, оштукатуренные от ТЭЦ | ( по данным БТИ, износ-40 %) |
| 11. Крыльца | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-35 %) |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.В. Белов

.

Приложение к документации

о проведении открытого конкурса

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013г. № 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 16 по ул. Котласская,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 48%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1664 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  408,3   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  408,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  48,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  290,3 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии, повреждения отдельных досок. износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Промерзание стен, поражение гнилью, трещины. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Диагональные трещины, ощутимая зыбкость. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, изношенность досок,щели. Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Поражение гнилью, переплеты расшатаны. Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение окрасочного слоя. Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от ТЭЦ | Коррозия трубопровода, следы ремонтов Течь местами |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ ступеней, отколы и трещины. Перила расшатаны. Износ 55%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013г. № 1813р

АКТ

Технического состояния

многоквартирного дома №   32 корп. 1 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.32 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 64%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1859 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  494,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  445,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 49,1

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 399 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, частичное разрушение забирки, поражение гнилью и жучком столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий, следы увлажнения и гнили стен, трещины, продуваемость стен, осадка углов. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали, Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб балок и прогонов, диагональные трещины на потолке Износ 65 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, трещины шифера, гниль деревянных конструкций, течи Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Разрушение полов 1 этажа, скрипы, истертость полов, уклоны, гниль. Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013г. № 1813р

АКТ

Технического состояния

многоквартирного дома № 27  по ул. Шабалина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 56%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1755  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  477,3 кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  477,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  58,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  512,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии, повреждения отдельных досок. износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки, обшит и окрашен | Промерзание стен, , трещины. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, обито сухой штукатуркой | Диагональные трещины, ощутимая зыбкость. Износ 45% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные | Прогибы, просадки, изношенность досок,щели. Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Поражение гнилью, переплеты расшатаны. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Сухая штукатурка потолков, стен: окраска окон и дверей Обшит и окрашен | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное | Коррозия трубопровода, следы ремонтов Течь местами |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ ступеней, отколы и трещины. Износ 50%. |

Начальник управления

Жилищно-коммунального хозяйства

И энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

Приложение к документации

о проведении открытого конкурса

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013г. № 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 11 по ул. Конзихинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Конзихинская, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета на:

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2259 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  636,6    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  580,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  56,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  417,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б ростверк по ж/б сваям | Состояние хорошее |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 5. крыша | Металлочерепица по деревянным фермам | Состояние хорошее |
| 6. Полы | Деревянные, керамическая плитка | Состояние хорошее |
| 7. Проемы | Деревянные, входные металлические. Окна- стеклопакеты | Состояние хорошее. |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оклейка обоями, облицовка плиткой Обшит сайдингом | Состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С центральным снабжением горячей водой имеются от городской сети от городской сети | Состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской сети центральное центральное центральное | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Состояние хорошее |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013г. № 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 13, корп. 1 по ул. Конзихинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Конзихинская, д.13, корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета на:

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2259 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  635,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  579,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  56,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  417,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б ростверк по ж/б сваям | Состояние хорошее |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 5. крыша | Металлочерепица по деревянным фермам | Состояние хорошее |
| 6. Полы | Деревянные, керамическая плитка | Состояние хорошее |
| 7. Проемы | Деревянные, входные металлические. Окна- стеклопакеты | Состояние хорошее. |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оклейка обоями, облицовка плиткой Обшит сайдингом | Состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С центральным снабжением горячей водой имеются от городской сети от городской сети | Состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской сети центральное центральное центральное | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Состояние хорошее |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 05.07.2013г. № 1813р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 13 по ул. Конзихинская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Конзихинская, д.13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 2013

5. Степень износа по данным государственного технического учета на:

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2259 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  635,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  579,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  56,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  417,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/б ростверк по ж/б сваям | Состояние хорошее |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Слоистые каркасные панели с утеплителем | Состояние хорошее |
| 5. крыша | Металлочерепица по деревянным фермам | Состояние хорошее |
| 6. Полы | Деревянные, керамическая плитка | Состояние хорошее |
| 7. Проемы | Деревянные, входные металлические. Окна- стеклопакеты | Состояние хорошее. |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Оклейка обоями, облицовка плиткой Обшит сайдингом | Состояние хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | С центральным снабжением горячей водой имеются от городской сети от городской сети | Состояние хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской сети центральное центральное центральное | Состояние хорошее |
| 11. Крыльца | Железобетонные | Состояние хорошее |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.В. Белов