Приложение к конкурсной документации

о проведении открытого конкурса

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Бергавинова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Бергавинова, дом 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    55%

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта 1969

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2456 куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        572 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   401 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____кв.м.

- Количество лестниц      2     шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  _72 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        _________18__кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхних частях свай. Осадка отдел. Уч. Здан. 75% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х канатного бруса | Деформация стен. 60% |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Гниль, 60% |
| 4. Перекрытия | Деревянные ,отепленные | Глубокие трещины, уклоны 55% |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки. 60% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Прогибы, просадка, уклон. 60% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -из стройплиты по деревянному каркасу | Гниль в перепл.,и подокон, коробки местами повреждены. 50% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | -обшит тесом и окрашен, штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | Мелкие трещины в обшивке, волосные трещины в штукатурке, сырые пятна 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской сети, электроосвещение открытая 220В От город. Сети Центральное Центральное От баллонов От ТЭЦ | Нарушение окр. слоя сантехнических приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины вдоль волокон на площадке и ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Бергавинова

являющегося объектом конкурса

2.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Бергавинова 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    54%

- Степень физического износа  54%

- Год последнего капитального ремонта 1970

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  2460  куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        562 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   400,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____кв.м.

- Количество лестниц           шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка отдельных участков |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Гниль в нижних и подоконных венцах, деформация |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные ,отепленные, оштукатуренные | Протечки в отдельных местах, прогибы, гниль в балках |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки в отдельных местах, сколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Просадка, прогибы, стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -из стройплиты по деревянному каркасу | Гниль в коробках, рамах, осадка |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | -обшит тесом и окрашен, штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | Единичн. повреждения окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской сети, электроосвещение открытая 220В, канализация центральная, газоснабжение от баллонов электроплиты, горячее водоснабжение центральное | Нарушение окр. слоя сантехнических приборов Капельные течи, коррозия трубопроводов |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Бергавинова

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Бергавинова 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000067960

- Серия, тип постройки

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    _52%_

- Степень физического износа  52%

- Год последнего капитального ремонта 1981

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) кв.5 (Заключение МВК №108 от 15.09.2011)

- Строительный объем  2401   куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        648,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  565,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения гнилью, следы увлажнения |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, | Нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные ,отепленные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов, гниль деревянных конструкций |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Неравномерная просадка пола, уклон |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -из филенчатые | -перекос, коробление, щели, гниль подоконной доски -осели, неплотный притвор |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | - штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской сети, электроосвещение открытая 220В, канализация центральная, горячее водоснабжение центральное от баллонов | поражение ржавчиной, коррозия трубопроводов, капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 14 по ул. Бергавинова

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Бергавинова 14

- Кадастровый номер многоквартирного дома

- Серия, тип постройки

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    _66%_

- Степень физического износа  66%

- Год последнего капитального ремонта 1975

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК № 110 от 15.09.11

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  Заключения МВК №110, 12 от 15.09.2011 и 25.01.2012

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем  2561   куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        630,7  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  552,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения гнилью, част. разрушения забирки и столбов. Искривление гор. линий стен, осадка отд. участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, | Значительное выпирание, венцы сильно повреждены |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Трещины, перекос |
| 4. Перекрытия | Деревянные ,отепленные | Диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии, намокание засыпки и цокольного пер. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, сколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Прогибы и просадки, зыбкость при ходьбе |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -из филенчатые | - гниль подоконной доски и нижнего бруса -местами поражение гнилью, обвязка поврежд. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | - штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей -обшиты и окрашены | -отпадение штукатурки, трещины, плесень; -гниль, отставание от стен, трещины, отсутствие отдельных досок |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской сети, электроосвещение открытая 220В, канализация центральная, горячее водоснабжение центральное от баллонов | поражение ржавчиной, коррозия трубопроводов, капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, перекосы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Горького

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Горького 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1940

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___59___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ______1972_____

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   __2______

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем       2330 куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    595,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____кв.м.

- Количество лестниц        1    шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, обрастание мхом |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Перекос оконных и дверных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, обшиты и окрашены | Диагональные трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Следы увлажнений |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | -обшит и окрашен | Отслоение, вздутие |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, электроосвещение 220 В, канализация центральная, Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Капитальные течи, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 по ул. Горького

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Горького 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома

- Серия, тип постройки

- Год постройки     1964

- Степень износа по данным государственного технического учета    _51%_

- Степень физического износа  51%

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

- Строительный объем  1849   куб.м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        535,4   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  349,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Цоколь покоробился, гниль в сваях |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, | Повреждение отд. венцов, неравномерная осадка, поражение гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные | Диагон. трещины в штукатурном слое |
| 4. Перекрытия | Деревянные ,отепленные | трещины в штукатурке, вместах сопряжения балок. |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | сколы и трещины, протечки, |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Прогибы и просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -из филенчатые | - гниль подоконной доски и повреждения переплетов - обвязка поврежд. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | - штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей -обшиты и окрашены | -отпадение штукатурки, трещины, плесень; |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской сети, электроосвещение открытая 220В, канализация центральная, горячее водоснабжение центральное электроплиты | поражение ржавчиной, коррозия трубопроводов, капельные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, перекосы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 37 к. 1 по ул. Ильича

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ильича 37 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1965

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___26___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем       1666 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    265,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ___2____         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Отставание досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, отставание обшивки |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стертость досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Следы гнили |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Телевидение от антенны общего пользования. Радио от городской сети. Эл. плиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Нарушение изоляции проводов, коррозия труб, трещины в штукатурке печей |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 37 по ул. Ильича

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ильича 37

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1964

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___26___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    286,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ___2____         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Хорошие |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины в брусе |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Не большие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Износ |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Хорошие |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Телевидение от антенны общего пользования. Радио от городской сети. Эл. плиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 39 к.1 по ул. Ильича

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ильича 39 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1965

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___49___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    468,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ___2____         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Промерзание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Глубокие трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отставание обшивки от стен. Отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Телевидение от антенны общего пользования. Радио от городской сети. Эл. плиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Следы ремонта трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 39 по ул. Ильича

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ильича 39

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1965

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___46___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем       1613 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    318,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ___2____         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение досок цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стертость досок, полы осели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные переплеты рассохлись |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Телевидение от антенны общего пользования. Радио от городской сети. Эл. плиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Следы ремонтов, трещины в штукатурки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1 по ул. Кировская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кировская д. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1992

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___0__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        1895 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    251,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонное основание по железобетонным сваям |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Телефон и радио от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 к. 2 по ул. Кировская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кировская д. 5 к. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1989

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___14__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        2355 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    327,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонное основание по железобетонным сваям |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Телефон и радио от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. Кировская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кировская д. 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___66__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___1984________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК №172 от 16.11.2011

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        2479 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    570,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен, прогибы, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Перекос дверных и оконных коробок |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины, разломы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадка, повреждения полов |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Изношенность, загрязненности |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Телефон и радио от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб, повреждение сантехприборов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, изношенность, повреждения |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 13 по ул. Кировская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кировская  д.13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1937

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___66___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1985_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК №71 от 02.06.2011

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем       2683 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    589,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _ кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен,. Повреждения гнилью. Сильная осадка дома |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен. Гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Деформация |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Гниль. Прогибы. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль. Перекос коробок |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Гниль. Отставание от стен. Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Эл. плиты имеются. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия трубопровода. Следы ремонта. |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 по ул. Кировская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кировская д. 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1947

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___39__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___1992________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        2442 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    379,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____3___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Осадка, прогибы |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Переплеты рассохлись, полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Гниль, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, стертости |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского                                                                         Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___20__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        2454 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    403,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2 к. 1 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д.2 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___47___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1977_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     378,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Промерзание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание косяков |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отставание обивки от стен. Отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Электроплиты Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Следы ремонта трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___54__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___1974________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        2389 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    335,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Гниль |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Гниль, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Следы ремонта труб, коррозия |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, стерты ступени |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___66__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1988_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК №96 от 14.12.2010

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        2480 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    564  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сваи утрачены |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль бруса, отставание обивки, окрасочный слой утрачен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, гниль |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, жуки |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, отставание штукатурки, разрывы обоев |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Сантехника плохая, коррозия труб, массовые течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, стерты ступени, гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 4

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___49__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем         куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    338,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Гниль |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, просадки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, следы ремонта |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль, стирание досок |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___65__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1966_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем         куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    564,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадка фундамента |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, прогиб |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины, сколы, протечки, гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Выпучивание полов, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Перекос, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в штукатурке, обрушения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия, капитальные течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 6

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___47__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___1973________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        2602 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    363,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, перекос косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, мокрые пятна |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Щели, стертость досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Двери осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, повреждение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость досок |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___61__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1970_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     388,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль. искривление горизонтальных линий, обрастания мхом |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, перекос косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонения от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, отколы, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Имеются повреждения. Ремонт кровли в 2008 г. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок, прогибы, просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль. Перекосы коробок. |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение штукатурки. Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, трещины, сколы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 к.1 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 8 к.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1988

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___15___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    268,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонное основание по железобетонным сваям |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___66___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК №171 от 16.11.2011 _

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    550,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гориз. линии стен, Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, перекос оконных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Отклонения от вертикали |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, повреждение деревянных конструкций. |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Коробки перекошены, переплеты рассохлись |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Проводка в плохом состоянии, хомуты на трубах, коррозия трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Осадки и гниль в крыльцах, уклоны лестниц |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д. 9

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___42__

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1975_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    ____2_____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем        куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    411,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___        шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль забивки, повреждение верхней части |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Не равномерная осадка, перекос окон и дверей |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Гниль |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, отставание штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Сантехника плохая, коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, стерты ступени |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 12 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д.12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1938

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___58___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем       2583 куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     582  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль. Повреждения верхней части свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, отколы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок, прогибы, просадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отставание обивки от стен. Отпадение штукатурки. Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, трещины, сколы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Красных Маршалов д.16

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1956

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___58___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1972_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     312,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, искривление гориз. линии |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Повреждение венцов, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание косяков |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, отколы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок, прогибы, просадка. |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отставание обивки от стен. Отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 18 по ул. Красных Маршалов

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Красных Маршалов 18

- Кадастровый номер многоквартирного дома 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000067960

- Серия, тип постройки

- Год постройки     1957

- Степень износа по данным государственного технического учета    _61%_

- Степень физического износа  61%

- Год последнего капитального ремонта

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей   2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) кв.5 (Заключение МВК №10 от 25.01.2012)

- Строительный объем  1821   куб. м

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        511,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  460,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гор. линий стен, осадка отд. участков здания. Повреждения гнилью, част. разрушения забирки и столбов. |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшиты и окрашены | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные отштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные ,отепленные | Глубокие трещины в перекрытии |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, сколы, трещины, протечки, ослабление креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, окрашены | Прогибы и просадки, изломы отд. досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -из филенчатые | -полностью поражены гнилью; -полное расшатывание полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | - штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | трещины в штукатурке, отслоение окр. слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской сети, электроосвещение открытая 220В, канализация центральная, газоснабжение горячее водоснабжение центральное | Массовое повреждение трубопроводов, сильное поражение ржавчиной, коррозия. Полная потеря эластичности изоляции проводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Гниль, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 3

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___24___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1986_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      2446 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     406,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и повреждение отдельных досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, отпадение штукатурки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Трещины |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины и сколы досок обшивки фасада. Трещины штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Повреждение запорной арматуры, ослабление прокладок |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 к. 1 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 5 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1987

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___15___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      2458 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     350,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Частичное разрушение отд. слоя цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Нарушение конопатки |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Трещины |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины и сколы |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Ослабление сальниковых набивок, прокладок и запорной арматуры |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___53___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1985_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: заключение МВК №53 17.04.2012

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      2410 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     564,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, сваи ушли в землю, искривление гориз. линии стен |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, деформации, выкручивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение перегородок от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Гниль, уклоны |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Гниль, отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Гниль, разрушение полов, уклоны, прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос дверных проемов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Массовые трещины в штукатурке, протечки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Капельные течи, коррозия труб, нарушение эластичности изоляции проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, уклоны лестниц |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___60___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      2589 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     567,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, искривление гориз. линии цоколя, осадка здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Гниль, прогибы |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Уклоны, стертость пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос проемов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, хомуты на стояках, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Уклоны лестниц, ступени стерты |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 8

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___57___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1987_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем      2557 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     564,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сильная осадка, гниль, искривление гориз. линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, трещины, деформации |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины, отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, отпадение штукатурки, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Просадки, уклон, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Повреждение коробок, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение штукатурки, коробление обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, следы ремонтов, потеря эластичности изоляции проводов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 13 к. 1 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 13 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1989

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___26___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1853 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     499,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бетонное основание по железобетонным сваям | Обрастание мхом нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Повреждения конопатки, растрескивание древесины венцов |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Незначительные повреждения |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, протечки |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Просветы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стертости, повреждения отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Трещины, щели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Повреждение досок обшивки, шелушение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Капельные течи, нарушение окрасочного слоя труб, нарушение теплоизоляции трубопроводов, нарушение теплоизоляции магистралей, наличие течи в канализации |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Сколы, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 13 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1938

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___36___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ____1977_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2723 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     398,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, прогибы, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины в потолке, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок, щели |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Трещины, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в досках обшивки, выпучивание и отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Ослабление запорной арматуры и сальников набивок, нарушение окр-о слоя отопительных приборов, плохо нагреваются нагреватели |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, сколы |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 14 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 14

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1936

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___59___

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2538 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     571,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, неравномерная осадка, искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Уклоны перекрытий |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Отколы, трещины, протечки, гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Гниль, уклоны, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос проемов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины и обрушение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, хомуты на стояках, капельные течи, нарушение эластичности изоляции проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Уклоны лестниц, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 16 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 16

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1937

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___21 __

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта ___1988________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2601 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     404,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Продуваемость стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Протечки |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание лакокрасочного покрытия |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Цели, трещины |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в обшивке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Нарушение окрасочного слоя сантехнических приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины и сколы в ступенях |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 17 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 17

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1960

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___55 __

- Степень физического износа  ________

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2864 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     514,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, отставание досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен, неравномерная осадка |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Гниль, трещины в штукатурке, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Протечки, ослабление креплений отдельных листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, стертости |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Перекос оконных и дверных проемов, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в штукатурке, протечки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Трещины в кладке, ослабление сальниковых набоек, коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертости, гниль, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 19 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 19

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1960

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___60 __

- Степень физического износа  __60______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2829 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     502,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение фундамента, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Повреждение венцов гнилью, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Протечки, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Протечки, отколы, трещины, просветы, гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, окрасочный слой нарушен |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Ржавчина, повреждения приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль, прогибы досок |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 20 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 20

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1959

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___62,8 __

- Степень физического износа  __62,8______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2917 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     505,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, неравномерная осадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Сколы, трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Выпучивание, отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, повреждения приборов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость, просадка |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 22 к. 1 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 22 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1963

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___58 __

- Степень физического износа  __58______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1881 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     519,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____3___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, осадки отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Искривление горизонтальной линии стен, трещины, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, прогибы, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Трещины, сколы, протечки, гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос полотен, повреждения |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, течи, потеря эластичности проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, трещины, зыбкость при ходьбе |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 22 к. 2 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 22 к. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1963

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___20 __

- Степень физического износа  __20______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1885 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     339,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____3___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, бетонная отмостка | Ремонт отмостки цоколя, повреждения в сваях |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Замена перегородок 50 % |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Ремонт междуэтажного – 50%, чердачного – 100% |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Хорошее |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Хорошее |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Хорошее |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Хорошее |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Ступени лестниц – ремонт, крыльца новые |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23 к. 1 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 23 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___44 __

- Степень физического износа  __44______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2739 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     498,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, трещины в обшивке цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Продуваемость, промерзание |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, стертости |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Переплеты рассохлись, полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, выпучивание и отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, трещины в штукатурке, повреждена изоляция проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23 по ул. Орджоникидзе

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Орджоникидзе д. 23

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___43 __

- Степень физического износа  __43______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2614 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     503,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и отставание досок |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, продуваемость |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Сколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Переплеты расшатаны, полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Гниль, отставание штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, трещины, потеря эластичности проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, перила расшатаны |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 28 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 28

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1950

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___65 __

- Степень физического износа  __65______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _заключение МВК №138 23.08.2012

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1494 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     369,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, искривление горизонтальной линий цоколя, оседание отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Конопатка нарушена, неравномерная осадка окон и дверей |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб, протечки, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами и обрешетке | Протечки, прогибы, ослабление креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение и выпучивание штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Ослабление сальниковых набивок, коррозия труб, потеря эластичности |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль, балконы на грани разрушения |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 30 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 30

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1950

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___54 __

- Степень физического износа  __54______

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1500 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     217,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Отставание досок цоколя, повреждения свай |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен, прогибы |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Неравномерная осадка |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, отколы |
| 5. Крыша | Железная без водосточных труб | Ржавчина на поверхности кровли, пробоины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы и просадка, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Дверные и оконные коробки повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Осадка, выпучивание ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 32 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1952

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___63 __

- Степень физического износа  __63_____

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК № 100 от 14.12. 2010

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1462 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     384,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка здания, искривление горизонтальной линии, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, прогиб, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали, трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб, трещины, уклон, протечки |
| 5. Крыша | Железная с деревянными стропилами | Коррозия, протечки, ослабление креплений, прогиб кровли |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Уклоны полов, прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Перекос коробок, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины в штукатурке, коробление обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Ремонт бойлера, коррозия труб, повреждение приборов, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Уклон, гниль, осадка крылец, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 36 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 36

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1957

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___56 __

- Степень физического износа  __56___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1838 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     311,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и отставание досок цоколя, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины в обшивке, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, перекрытия отвалились |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Полы просели, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Штукатурка местами отвалилась |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Осадка, прогибы ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 38 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 38

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1958

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___61__

- Степень физического износа  __61___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2911 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     495,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Неравномерная осадка, выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Отколы и трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные и дверные коробки повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Окрасочный слой потемнел, серые пятна на потолке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Осадки, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 39 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 39

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1958

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___57__

- Степень физического износа  __57___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1860 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     305,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и повреждения досок забирки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, гнил |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Гниль |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Просветы и протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, стертость досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Трещины |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 41 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 41

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1961

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___53__

- Степень физического износа  __53___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2504 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     505,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, перекос дверных и оконных косяков |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, отпадение штукатурки |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Щели, прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, отпадение штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, потеря эластичности изоляции эл. проводов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Трещины, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 43 к. 1 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 43 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1961

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___45__

- Степень физического износа  __45___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2595 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     505,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, продуваемость, промерзание |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Щели |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Коробление обшивки, трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 43 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 43

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1961

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___54__

- Степень физического износа  __54___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2547 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     512,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, искривление горизонтальной линии |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Повреждение обшивки |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб балок, протечки |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Изломы, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, отколы штукатурки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 46 по ул. Партизанская

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Партизанская д. 46

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___49__

- Степень физического износа  __49___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1676 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     313,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб балок и прогонов |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок, прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные проемы рассохлись, дверные полотна имеют неравномерную осадку |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Коробление обшивки, щели |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, электропроводка старая, следы ремонта |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___66__

- Степень физического износа  __66___

- Год последнего капитального ремонта ___1973_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК № 168 от 16.11.2011

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2296 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     555,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гориз. линии стен, оседание здания, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен, прогибы, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Отклонение от вертикали, зыбкость |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Перекрытие 1 этажа на грани разрушения, прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Трещины, сколы, просветы, ослабления креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Просадка, сильный уклон пола |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, обывы в углах |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Потеря эластичности проводки, коррозия труб, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1935

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___65__

- Степень физического износа  __65___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу заключение  МВК № 90 от 18.11.2010

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2461 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     562,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление гориз. линии стен, осадка, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Выпучивание, отклонение от вертикали |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Зыбкость, трещины, сырые пятна, |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, ослабление креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, изломы, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, дверные полотна осели, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, шелушение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, протечки, следы ремонтов, коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль, прогибы, зыбкость |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 5

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___62__

- Степень физического износа  __62___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2480 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     563,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, деформация стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб, трещины, уклоны |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки, гниль |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Уклоны, стертость, просадки, гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб, хомуты на стояках, нарушение эластичности электропроводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Уклоны лестниц, осадка крылец |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Тельмана

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Тельмана д. 7

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1934

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___59__

- Степень физического износа  __59___

- Год последнего капитального ремонта ___1960_______

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2490 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     404,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Просветы, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогиб, выпирание досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, перекос оконных переплетов, перекос дверных полотен |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Трещины, коррозия труб |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 10 к. 1 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 10 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1989

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___8__

- Степень физического износа  __8___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1947 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     271,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железо – бетонный ленточный | 5% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | 5% |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | 5% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | 5% |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | 15% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | 15% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | 10% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты | 5% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | 5% |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | 10% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 10 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 10

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1960

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___56__

- Степень физического износа  __56___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2922 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     509,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Выпучивание стен |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Просветы, протечки, ослабления креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Просадка, прогибы, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Полотна осели, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение штукатурки, вздутие окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 12 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 12

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1959

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___60__

- Степень физического износа  __60___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2797 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     727,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельный участков, искривление горизонтальной линии стен |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Глубокие трещины, увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные проемы перекошены, гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Отпадение штукатурки, увлажнения |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Коррозия труб, расстройство арматуры |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 13 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 13

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1961

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___42__

- Степень физического износа  __42___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2645 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     511,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины, гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Прогиб балок |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Протечки и просветы |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы и просадки, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, дверные полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Щели, коробление обшивки |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Старая электропроводка |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стёртость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 14 к. 1 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 14 к. 1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1991

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___0__

- Степень физического износа  __0___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2283 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     366,0  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железо – бетонный на деревянных сваях |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные |  |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены |  |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые |  |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___58__

- Степень физического износа  __58___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     2551 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     520,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки, ослабления креплений листов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Просадка, прогибы, изломы |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль, полотна осели |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней, трещины |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 23

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___44__

- Степень физического износа  __44___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1590 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     319,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения гнилью |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Требует ремонта |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Осадка |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Следы ремонтов, повреждения трубопровода |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Осадка, стертость |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 25 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 25

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___57__

- Степень физического износа  __57___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1673 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     462,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, неравномерная осадка |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, следы пожара |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Уклоны, трещины |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Уклоны, стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб, нарушение эластичности изоляции проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль, стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 27 по ул. Целлюлозная

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Целлюлозная д. 27

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки       ________

- Год постройки     1962

- Степень износа по данным государственного технического учета    ___48__

- Степень физического износа  __48___

- Год последнего капитального ремонта __________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    _____2____

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   4

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем     1632 куб. м.

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками        _________кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)     318,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ______кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _кв.м.

- Количество лестниц        ____2___         шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __________кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров        ___________кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)      _________кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ___________

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

2.Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, искривление гориз. линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшит и окрашен | Гниль, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, отштукатуренные | Трещины, щели |
| 5. Крыша | Шиферная с деревянными стропилами | Отколы, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стертость |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | -двойные, створные -филенчатые | Гниль |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Штукат. Стен, потолков обшит, окрашен | Трещины, загрязнение |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция (другое) | Водопровод от городской сети. Радио и телефон от городской сети. Телевидение от антенны общего пользования. Электроплиты |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ (другое) телевидение | Центральное отопление от ТЭЦ, водопровод от городской магистрали, От городской сети ТЭЦ Центральное | Течи, коррозия труб, нарушение эластичности изоляции проводки |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Стертость ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Приложение № 3

к Извещению о проведении

открытого конкурса

Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в зависимости от степени благоустройства многоквартирных домов входящих в лот № 1

-  отопление и горячее водоснабжение;

- водоснабжение питьевой водой и водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  27 912 руб.

Размер обеспечения исполнения обязательств по управлению многоквартирными домами  2 068 908  руб.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться  страхование ответственности  управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита.