Приложение  к документации

о проведении открытого конкурса                                                                                                         УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Коммунальная.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Коммунальная, д.4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.- 60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2156  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  531,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  484  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  52,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 484,3кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль Износ 75% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Гниль, под окнами следы сырости, коробление. Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Коробление, неровности, трещины. Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины в штукатурке, местами отпадение, следы, ремонтов, сырости. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Смена крыши в 1994-1995, трещины, ослабление креплений. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | прогибы, просадки местами, щели. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Гниль в перекрытиях, коробки местами повреждены. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | Износ изоляции Дымление, отклонение стенок от вертикали. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Коммунальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1937

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 30%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2608 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  599,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  425,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  401,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 35% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 15%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 20% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 15% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от емкости центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 45%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме  № 11 по ул. Коммунальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 39%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1422 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  319,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  177,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  215,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 30% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 30%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 25% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от емкости центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 35%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   21 корп.1по ул. Красноармейская

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Красноармейская, д.21 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2568  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  721,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  490,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  78 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 592,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Частичная замена, фундамента, неравномерная осадка, гниль стоек. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Гниль венцов, трещины в бревнах, массовые следы сырости и грибок на стенах, требуется ремонт. Износ 65 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины по перекрытию, трещины в местах сопряжения стен и перекрытия, следы протечек. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, гниль деревянных конструкций, требуется частичный ремонт. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, гниль черного пола, требуется переборка полов. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   28 по пр. Ленинградский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011 г.- 70%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: заключение МВК №81 от 30.09.10

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2278 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  580,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  409,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 52,8

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 517,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, сильная осадка отдельных участков здания. Повреждения гнилью, частичное разрушение забирки и фундамента. Износ 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб балок и прогонов, диагональные и продольные трещины в перекрытии, поражение гнилью Износ 70 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, трещины шифера, гниль деревянных конструкций, течи Износ 70% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Зыбкость, истертость полов, прогибы, уклоны, гниль. Износ 70%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 70% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 70% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Выпучивание стенок, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   8 корп. 2 по пр. Московский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.8 корп.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 42%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: да

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1541  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  416,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 279,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 38,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 349,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | трещины в досках цоколя неравномерная осадка фундамента. Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса Мансарда-каркасно-засыпная | Искривление горизонтальных линий фасада. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | диагональные трещины в перекрытии, протечки. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, отколы, трещины листов Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Полы осели, стирание досок. износ 40%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | В подоконных переплетах поражение гнилью. Коробки повреждены. Износ 40% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | В штукатурке трещины, потемнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   15  по пр. Московский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 49%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: да

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1556  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  411,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 273,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 39,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 310,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи | неравномерная осадка, Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса Мансарда-каркасно-засыпная | выпучивание стен и прогибы. Износ 45 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины. Износ 45% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы и просадки износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | В подоконных переплетах поражение гнилью, коробление. Коробки повреждены. Износ 60 % |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | В штукатурке трещины, потемнение окрасочного слоя. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от емкости печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 19 по пр. Московский,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 57 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1596 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  416,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  276,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  257,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи | ж/бетонные сваи. Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 55 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 55% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 60%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   55 корп.1 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.55корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 57%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 341  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  93,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  69,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 188,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай, коробление досок цоколя, неравномерная осадка здания. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | выпучивание, гниль в окладных венцах, Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание в вертикальной плоскости. Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины, протечки местами Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, сколы, трещины. Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, прогибы, щели. износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Гниль, отставание обшивки. Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220 от городской магистрали печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   55 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.55

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 328  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  89,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  69,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 121,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай, коробление досок цоколя, неравномерная осадка здания. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Отклонение от вертикали, гниль в окладных венцах, Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание в вертикальной плоскости. Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины , протечки. местами Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, сколы, гниль в обрешетке Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, гниль черного пола. износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Гниль, отставание обшивки. Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от магистрали печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   38 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2012 г.- 62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1038  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  275,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  192,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  17,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 339,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай, коробление досок цоколя, неравномерная осадка здания. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерная осадка здания, гниль в окладных венцах Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Зыбкость, уклоны, засыпка в чердачном перекрытии увлажнена, трещины в штукатурке. Износ 65% |
| 5. крыша | толевая по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, гниль в обрешетке Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, гниль черного пола. износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от баллонов печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей в топливнике . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 39 по ул. Нагорная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1988

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 728 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  159,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  110,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  287,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 60 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 65% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 40%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали Кирпичные оштукатуренные |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 55%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   40 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 56%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: да

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 405  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  100,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 63,7кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 125,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий, неравномерная осадка здания, поражение гнилью, жучками, мох на цоколе. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса Мансарда-каркасно-засыпная | Деформация стен, гниль в окладных венцах Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Глубокие трещины, выпучивание. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, сколы, трещины, ослабление креплений Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы и просадки, повреждения отдельных досок. износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, отслоение, вздутие. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от баллонов печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   25 по пр. Новгородский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Новгородский, д.25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2002 г.- 62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1639 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  457,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  287,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  39,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 350,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, поражение забирки гнилью Износ 75% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, гниль и трещины в нижних венцах Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие диагональные трещины, прогиб в перекрытии, течи, гниль. Износ 65% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, гниль в деревянных конструкциях, трещины. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Неравномерная осадка, уклон, прогибы, повреждения досок. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения, зыбкость. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   3 корп.1 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.3 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011 г.- 62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 3106  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  816,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  508,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  65,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 458,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сваи в воде, гниль, осадка отдельных частей здания. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Гниль, искривление горизонтальных линий стен, трещины в венцах Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | следы протечек, прогиб балок, трещины в штукатурке.. Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сколы, трещины, щели между листами Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, зыбкость при ходьбе. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   13 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 941  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  276,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  256,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  22,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 204,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Повреждения венцов гнилью, продуваемость, промерзания, выпучивание в вертикальной плоскости. Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные трещины, следы протечек, прогиб балок. Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые разрушения листов шифера. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 65% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   21 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 41%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1610 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  401,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  274,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  39,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 300,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, коробление и повреждения отдельных досок обшивки. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Повреждения венцов гнилью, продуваемость, промерзания, выпучивание в вертикальной плоскости, щели в местах сопряжения. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные трещины, следы протечек, ощутимая зыбкость. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, гниль в мауэрлате и элементах стропильной системы. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, истирание досок, пол в кв. 2 с/у провалился Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 41% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 27 по ул. П. Усова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П. Усова, д.27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 47 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1258 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  324,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  216,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  278,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 40 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 45% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 45%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   31 корп. 1 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, 31 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2012 г.- 65%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Заключение МВК №187 25.10.2012

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 3268  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  904,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  828,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  27,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 75,7

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 506,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, осадка, гниль сырость, выпучивание и отставание досок обшивки. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Очень сильная деформация стен 1этажа, выпучивание, гниль, сырость, трещины.. Износ 65 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные трещины, сколы, отставание штукатурного слоя, провисание, сильные уклоны следы протечек, гниль, сырость Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, сильные протечки Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Щели, трещины, изломы, сильные уклоны, неравномерная просадка, провисания, гниль, сырость, зыбкость Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от ТЭЦ | Износ изоляции Следы ремонта трубопроводов Неисправность системы, следы ремонтов Хомуты на стояках и магистралях, коррозия. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения, расшатанность. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   9 корп. 1 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П.Усова, 9 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1565  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  402,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  274,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  38,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 252,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, поражение гнилью. Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость и промерзание стен Износ 50 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Провисания, трещины, отколы штукатурки, следы протечек. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, множество просветов, отколы Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

«____»_______________________2013 г.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 11 по ул. П. Усова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П. Усова, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 51 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1567куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  420,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  276,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  261,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонный ростверк на свайном основании | Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 55 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 50%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 по ул. П. Усова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П. Усова, д.15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 44 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1209 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  326,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  216,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  208,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 45% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 45%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   37 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 55%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1576  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  410,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  272,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  38,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 307,1кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи | Трещины в цокольной части, неравномерная осадка Износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание отдельных участков, неравномерная осадка Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | следы увлажнения. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Осадка, стертости в ходовых местах, гниль в досках Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от емкости печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   41 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1931 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  518,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  342,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  70,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 501,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | повреждение досок забирки гнилью, обрастание мхом. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | повреждения венцов гнилью, неравномерна осадка. Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | следы увлажнения. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | следы протечек Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Трещины, стертости Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   7 по ул. Р.Куликова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1927

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.- 42%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2746 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  620,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  389,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  28,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 263,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Гниль в сваях Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Следы гнили в нижних венцах Износ 50 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины в штукатурке,следы увлажнения. Износ 50% |
| 5. крыша | железная по деревянным конструкциям | Проржавление, следы протечек Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Осадка пола Износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   4 по ул. Суфтина 1 проезд

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина 1 проезд, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1543 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  405,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  267,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  39,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 304,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Гниль в фундаменте, обрастание мхом низа цоколя Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Нависание штукатурки, массовые трещины. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки у труб Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Просадка, гниль пола Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   6 корп. 1 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.6 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1930

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1986 г.- 47%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1294 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  282,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  198,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 23,1

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 199 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, частичное разрушение забирки, поражение гнилью и жучком столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий, следы увлажнения и гнили стен, трещины, продуваемость стен, осадка углов. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали, Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб балок и прогонов, диагональные трещины на потолке Износ 65 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, трещины шифера, гниль деревянных конструкций, течи Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Разрушение полов 1 этажа, скрипы, истертость полов, уклоны, гниль. Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   26 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1935

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2002 г.- 49%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1964, библиотека переоборудована под жилье в 1994 году

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 9

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2341 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  655,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  598,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  62,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 408,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий цоколя, коробление, разрушение забирки, гниль верха столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, промерзание стен, трещины в венцах, частично поражены гнилью, зыбкость, отклонение от вертикали, щели. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Протечки, трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями. Износ 50 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки, гниль мауэрлата и элементов стропильной системы. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Стирание в ходовых местах, прогибы, просадки. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   31 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2002 г.- 51%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2264 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  571 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  399,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  62,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 386,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий цоколя, коробление, разрушение забирки, гниль верха столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, промерзание стен, трещины в венцах, частично поражены гнилью, зыбкость, отклонение от вертикали, щели. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Протечки, трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями. Износ 50 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки, гниль мауэрлата и элементов стропильной системы. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Стирание в ходовых местах, прогибы, просадки. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   32 корп. 1 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.32 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 64%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1859 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  494,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  445,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 49,1

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 399 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, частичное разрушение забирки, поражение гнилью и жучком столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий, следы увлажнения и гнили стен, трещины, продуваемость стен, осадка углов. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали, Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб балок и прогонов, диагональные трещины на потолке Износ 65 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, трещины шифера, гниль деревянных конструкций, течи Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Разрушение полов 1 этажа, скрипы, истертость полов, уклоны, гниль. Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 28.11.2013 г. № 3870р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 65 по ул. Учительская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Учительская, д.65

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1992-2006

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.- 6%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1783 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  553,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  492,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 65,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи |  |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| 3. перегородки | деревянные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные |  |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам |  |
| 6. Полы | Дощатые |  |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые |  |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Приложение № 3

к Извещению о проведении

открытого конкурса

Перечень коммунальных услуг предоставляемых управляющей организацией в зависимости от степени благоустройства многоквартирных домов входящих в лот № 2

-  отопление и горячее водоснабжение;

- водоснабжение питьевой водой и водоотведение;

- электроснабжение;

- газоснабжение;

- утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе  9 657 руб.

Размер обеспечения исполнения обязательств по управлению многоквартирными домами  718 240  руб.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться  страхование ответственности  управляющей организации, безотзывная банковская гарантия и залог депозита.