УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5, по ул. Александра Петрова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Александра Петрова, д. 5 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7827

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1935 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 18.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  52%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  _____________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
         16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ___

18. Строительный объем    2226                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __597,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __381,4_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___2____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   42,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление и повреждение досок забирки – 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, обшит, покрашен | Неравномерная осадка, выпучивание стен, поражение гнилью – 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Диагональные трещины на потоке, следы увлажнений – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы, трещины – 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Повреждения отдельных досок, прогибы, просадки – 50% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние – глухие | Переплеты, расшатаны |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели, доски поражены гнилью – 60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолка, окраска окон и дверей | Потемнение и загрязнение окр. слоя – 50% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуреные |  | Сдвиги в топливнике, выпучивание стенок, выпадение кирпичей – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы |  | Сколотые края степеней, трещины – 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8, корп. 1, по ул. Александра Петрова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Александра Петрова, д. 8 -    корп. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7832

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 19.10.2004 г.

6. Степень фактического износа  43%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ________________

18. Строительный объем    1692                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __514,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __447,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   74,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома% износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, поражение забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя – 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, обшит, окрашен | Продуваемость и промерзание стен, трещины в венцах, гниль в венцах – 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Щели в местах сопряжения со стенами |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Зазоры и щели м/у досками, поражение верхних слоев древесины – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | Деревянные, отепленные |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах, ослабление креплений, трещины и гниль элементов стропильной системы – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Значительные уклоны полов, стирание досок в ходовых местах, прогибы и просадки, в кухне кв. 5 полы провалились – 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты покоробились, трещины в местах сопряжения коробок со стенами |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели, неплотный притвор, дверные коробки перекошены – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Шт-ка потолков, стены оклеены обоями, масляная окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, потемнение и загрязнение окр. слоя – 45% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатурены |  | Глубокие трещины м/у потолком, полом и печью, дымление печей, коррозия труб – 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Ступени стерты, трещины и сколы в ступенях – 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, по ул. Александра Петрова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Александра Петрова, д. 9 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7833

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1965 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 31.03.2011 г.

6. Степень фактического износа  64%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем    1535                                                       куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __402,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __276,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___3____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   43,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи и лежни | Оголовки свай сгнили, сильная неравномерная осадка здания – 80% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Выпучивание стен, искривление горизонтальных стен, гниль – 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины, прогибы, гниль – 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Протечки, сколы, просветы, гниль – 70% |  |
| 6. Полы | Деревянные | Сильный уклон, зыбкость, гниль – 70% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль, коробление оконных переплетов |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Гниль, повреждение дверных полотен – 60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Обои, побелка, масляная краска | Трещины, сколы, загрязнения |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Повреждение окр. слоя, выпучивание обшивки – 60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  | Коррозия трубопроводов, капельные печи, повреждение изоляции – 65% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Гниль, трещины, сколы – 65% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, корп. 2, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1 -    корп. 2 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6154

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1968 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  42%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12___________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем    1878                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __515,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __515,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  68,8_кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробление отд. досок – 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, перекос косяков, неравномерная осадка – 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Нависание потолков, трещины, следы протечек на потолке – 35% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отд. местах, трещины коньков, плит – 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, просадки – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, местами расслоение древесины, гниль |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна местами повреждены – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков и перегородок, масл. окр. окон и дверей | Трещины в штукатурке, потемнение и загрязнение окр. слоя, выгорание обоев |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Отставание обшивки, отслоение окраски – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Дымление, трещины, местами сдвиг кирпичей |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Сильная изношенность, расслоение древесины, месатми гниль – 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, корп. 3, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1 -    корп. 3 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6155

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1968 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  44%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12__________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1903                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __516,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __339,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  68,8_кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление и отставание отд. досок – 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Частичное поражение гнилью, перекос косяков, продуваемость и промерзание стен – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Нависание перекрытия на лестнице, трещины, следы протечек на потолке – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отд. местах, трещины, гниль в ходовых местах – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах, незначительные просадки – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Нижний брус оконных переплетов поражен гнилью, расслоение древесины |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна местами повреждены – 55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков и перегородок, масл. окр. окон и дверей | Обои – под окнами плесень, сырость, местами потемнение и загрязнение окр. слоя |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Отставание обшивки – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Дымление, трещины, отставание штукатурки |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Значительные стертости – 30% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, корп. 5, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1 -    корп. 5 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6157

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1970 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2____

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем    1927                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __514,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __340,2_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  69,1_кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, трещины, доски отошли – 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Выпирание стен, неравномерная осадка, перекос косяков оконных и дверных, на стенах следы плесени – 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек на потолке, усадочные трещины – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Трещины в шифере, протечки, трещины коньковых плит – 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Сильная изношенность, промерзание, щели, просадки – 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Следы плесени, оконные переплеты покоробились, перекос дверных коробок, местами повреждения – 45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, масл. окр. окон и дверей | Трещины на потолке, потемнение окр. слоя, обои местами загрязнены |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Местами гниль в обшивке, трещины досок – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины в штукатурке, местами приборы расшатаны – 40% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Стертости ступеней, трещины вдоль волокон – 45% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6152

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  67%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2_______________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем    2441                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __526,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __376,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | 70% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 65% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 65% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 70% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | 65% |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, масл. окр. окон и дверей |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 65% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | 70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 2 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6158

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 18.09.2007 г.

6. Степень фактического износа  69%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __

9. Количество этажей  2_______________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8_____________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем    2421                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __516,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __366,8_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью, искривление гори зонтальных линий цоколя, разрушение забирки, осадка – 75% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Трещины и гниль, промерзание, продувание, деформация стен – 70% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные | Трещины, отклонение от вертикали, выпучивание |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины, прогибы, поражение гнилью, отпадение штукатурки – 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Покрыли шифером в 2003 г., поражение гнилью деревянных конструкций – 70% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадка, разрушение полов, поражение гнилью – 70% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Поражение гнилью, створки не открываются, сопряжения нарушены |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Расшатывание дверных полотен, поражение гнилью, повреждение коробок – 70% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, оклейка стен обоями, побелка потолков | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, выгорание обоев |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Гниль в обшивке, окрасочный слой утрачен – 65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности проводки |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Центральное |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины и отпадение штукатурки, дымление, повреждение приборов, трубы разрушаются – 75% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Стертости ступеней, трещины –70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 3, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 3 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6159

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 610.2011 г.

6. Степень фактического износа  68%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2_

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем    2434                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __512,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __366,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  69,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, осадки отдельных участков зданий – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Трещины в венцах, гниль, искривление горизонтальных линий стен – 65% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины, прогибы, отпадение штукатурки – 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Замена шифера – 65% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогибы, просадки, гниль – 70% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Рассохлись, гниль в подоконной доске |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Перекос полотен, повреждения – 70% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, побелка потолков | Трещины и отпадение штукатурки, загрязнение отд. слоя – 70% |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности проводки |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Выпучивание стенок, трещины, дымление – 70% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль в крыльцах, стертости ступеней, зыбкость –70% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 4 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6160

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 03.12.97 г.

6. Степень фактического износа  49%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир___8______________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем    2368                                                      куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __518,0_______________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __367,4___ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___2__ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  69,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров ____________9,2______________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, поставлены городки 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные обшиты и окрашены | Выпучивание стен и прогибов 50% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по дерев.конструкции | Отколы, трещины, протечки |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные,окрашенные | Стирание досок в ходовых местах 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | В переплетах гниль, полотна осели 50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, побелка потолков | Глубокие трещины, потемнение окрашенного слоя 40% |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Санитарно- и электротехнические работы |  |  |  |
| Центр. отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирпичные оштукат. |  | Дымление трещины 50% |
| водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение радиовещания | Проводка От город.сети |  |  |
| телефон |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности проводки |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль в крыльцах, стертости ступеней, трещины 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 5, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 5 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6161

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1938 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 3.12.1997г.

6. Степень фактического износа  55%

7. Год последнего капитального ремонта    1975 г.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8______________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______

18. Строительный объем    2706                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __606,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __412,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  64,2 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Вспучивание стен и прогибы – 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения с наружными стенами – 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки – 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные | Прогибы, просадки, гниль – 70% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Следы гнили в рамах и подоконниках, коробки местами повреждены – 55% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, штукатурка потолка | Глубокие трещины, отслоение и вздутие окр. слоя – 55% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Вздутие стенок, дымление – 55% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Трещины, стертости вдоль волокон –70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7, корп. 2 по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 7 -    корп. 2 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1996 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 23.03.2004г.

6. Степень фактического износа  11%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 4_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ____

18. Строительный объем    2461                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __794,4__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __699,2_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  4______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  110,2кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, штукатурка лестничных клеток |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 8 по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 8 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6167

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1986 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 10.12.1997г.

6. Степень фактического износа  19%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем    1841                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __548,5__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __343,4_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  77,5 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Разрушение отд. слоя цоколя – 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Растрескивание венцов – 15% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Имеются вздутия штукатурки – 15% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Просветы в отдельных местах – 25% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Имеются щели – 15% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Стертость и щели в притворах |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Из стройплиты | Стертость полотен – 20% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, штукатурка стен и потолка | Повреждение окр. слоя – 25% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Ослабление прокладок – 20% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Мелкие трещины – 20% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9, корп. 1 по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 9 -    корп. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6170

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1981 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 8.12.1997г.

6. Степень фактического износа  27%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем    1774                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __498,2__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __259,2_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  65,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и повреждение отд. досок забирки – 25% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-ёхкантного бруса | Растрескивание венцов, в брусе продольные трещины – 20% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Следы протечек, трещины – 20% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отд. местах – 30% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ходовых местах – 30% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Неплотный притвор окон, переплеты рассохлись, гниль |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели, входные двери разбиты – 35% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, обшивка стен и потолков ДВП | Потемнение и загрязнение окр. слоя, в лестничных клетках обивка потолка отвалилась, сильные протечки |  |
| наружная | Окрашен | Окр. слой нарушен – 20% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Ослабление прокладок, потеря, эластичности изоляции проводки – 20% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 12, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 12 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6171

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 13.04.1999 г.

6. Степень фактического износа                                 53%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  ________________2_________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир_________________________12________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем    2126                                               куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __533,5_____________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __353,6__ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___3__ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  72,7 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, поставлены городки 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые из 4-х кантного бруса | Глубокие трещины в венцах выпучивание 50% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, протечки 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки 50% |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы, осадка пола 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Двери осели 55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Окрашены шведским составом | Трещины в штукатурке |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Провисание, стены сырые 50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Санитарно- и электротехнические работы |  |  |  |
| Центр. отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирпичные оштукат. |  | Дымление трещины 40% |
| водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение радиовещания | Проводка 220В От город.сети |  |  |
| телефон |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Потеря эластичности проводки |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  | 65% |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль в крыльцах, стертости ступеней, трещины 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 13, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 13 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6172

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 15.05.2008 г.

6. Степень фактического износа                                 61%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  ________________2_________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир_________________________12_________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем    2041                                             куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __590,6__________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __526,7_ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___3__ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Глубокие трещины в венцах выпучивание 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, перекос, прогибы60% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, протечки 55% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки 65% |  |
| 6. Полы | Дощатые, ДВП, линолеумные | Прогибы, просадка зыбкость при ходьбе 65% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Двери осели 65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Окрашены шведским составом | Трещины в штукатурке |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Провисание, стены сырые 55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Санитарно- и электротехнические работы |  |  |  |
| Центр. отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирпичные оштукат. |  | Разрушение труб, печи |
| водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение радиовещания | Проводка 220В От город.сети |  | 65% |
| телефон |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины, гниль в крыльцах 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 14 по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 14 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  6173

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1964 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 13.04.1999г.

6. Степень фактического износа  57%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем    1962                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __544,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __354,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц ______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-ёхкантного бруса | 55% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 60% |  |
| 6. Полы | Деревянные, окрашенные | 60% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 60% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | 55% |  |
| внутренняя | Масл. окр. окон и дверей, штукатурка потолков и перегородок |  |  |
| наружная | Обшивка тёсом, масл. окр. |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 60% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 16, по ул. Гвардейская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 16 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  158/1799  6175

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 12.03.1998 г.

6. Степень фактического износа                                 51%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  ________________2_________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир_________________________12_________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______

18. Строительный объем    2041                                             куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __590,6__________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __526,7_ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___3__ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя 55% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, поражение гнилью 50% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Трещины, перекос, прогибы 50% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке, протечки 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные, оштукатуренные | Прогибы, просадка зыбкость при ходьбе 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Двери осели 50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Окрашены шведским составом | Трещины в штукатурке |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Провисание, стены сырые 55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Санитарно- и электротехнические работы |  |  |  |
| Центр. отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирпичные оштукат. |  | Разрушение труб, печи |
| водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение радиовещания | Проводка 220В От город.сети |  | 55% |
| телефон |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины, гниль в крыльцах 55% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1, корп. 1,  по ул. Маслова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маслова, д. 1  -    корп. 1  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7159

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1991 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  13%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   12_____________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______

18. Строительный объем     2065                                                          куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __568,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __355,8_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____3___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 78,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Разрушения отделочного слоя цоколя, ослабление бруска – 15% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса, обшиты | Растрескивание венцов. Нарушение конопашки. Местами высушивание стен |  |
| 3. Перегородки | Деревянные. Обшиты сухой штукатуркой | В дождь протечки – 20% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, обшито сухой штукатуркой | Усадочные трещины. Недостаточно утеплителя в цокольном перекрытии. |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - | Холод с полов первого этажа – 10% |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Металлическая по деревянным конструкциям | Состояние хорошее – 5% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Полы рассохлись, щели м/у досками – 10%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Щели в притворах. |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Из стройплиты | Перекосы дверных проемов – 10% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | Отпадание штукатурки в лестничных клетках. Повреждения окрасочного слоя. Трещины в обоях. – 15% |  |
| внутренняя | Окраска окон и дверей. Сухая штукатурка потолка и перегородок |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка |  | Нарушение изоляции трубопроводов в отдельных местах – 10% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 10% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6,  по ул. Маслова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маслова, д. 6  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7165

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1927 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  60%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   1______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем     288                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __80,8__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __54,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Поражения гнилью, частичное разрушение столбов – 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, d=18 см | Деформация стен, поражение венцов гнилью и трещины – 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в балках, следы увлажнений. Сильные уклоны – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Наличие временных креплений строп., протечки, просветы – 50% |  |
| 6. Полы | Дощатые | Прогибы, просадки, местами изломы отд-ых досок– 65%. |  |
| 7. Проемы | Створные, глухие | Оконные переплеты и коробки поражены гнилью |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные коробки расшатаны – 65% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | Следы протечек. Выгорание и загрязнение обоев – 55% |  |
| внутренняя | Окраска окон, дверей и полов. Оклейка стен обоями |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Высушивание стенок печей, выпадение приборов, повреждение изоляции электропроводки – 55% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Разрешение лестницы - 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 14, корп. 2  по ул. Маслова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маслова, д. 14, корп. 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  158/5857177

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  47%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   6______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _______

18. Строительный объем     1570                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __442,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __321,9_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ____3___ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 30,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Неравномерная осадка дома – 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, d=18 см | Деформация стен, поражение венцов гнилью и трещины – 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Неравномерная осадка, поражение венцов гнилью, щели и зазоры в местах сопряжений – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, стертость досок– 45%. |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние - глухие | Гниль в подоконных досках и рамах |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Перекос дверных полотен – 35% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | Трещины в штукатурке Окрасочный слой утрачен – 40% |  |
| внутренняя | Окраска окон, дверей. Штукатурка стен, потолков |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Электропроводка потеряла эластичность, следы ремонтов |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Трещины в кладке 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Трещины в ступенях - 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 16, корп. 1,  по ул. Маслова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маслова, д. 16  -    корп. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  158/19547179

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1962 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 19.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  40%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8_____________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества __

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ____

18. Строительный объем     1494                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __406,7__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __278,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___1____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – 39,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верхней части столбов – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Глубокие трещины в венцах – 35% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | Диагональные трещины на потолке, протечки – 35% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, трещины – 50% |  |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Стёртости досок в ходовых местах – 40%. |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | Трещины в штукатурке, потемнение и загрязнение окр. слоя |  |
| внутренняя | Штукатурка потолка, окраска окон и дверей |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Трещины в досках обшивки – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Высушивание стенок печей, выпадение приборов, повреждение изоляции электропроводки – 55% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукат. |  | Трещины в штукатурке печей – 35% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные, крытые |  | Сколотые места в краях отд. ступеней - 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 24,  по ул. Маслова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Маслова, д. 24  -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  7186

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки        1978 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 19.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  26%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   16______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _________________________________________________________________

18. Строительный объем     2406                                                         куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __680,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __413,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) –  кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 30% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса. Обшит и окрашен | 20% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренное | 25% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 35% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 25% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 25% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | 30% |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 30% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение | От городской магистрали |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От кв. кот. |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 22, корп. 1 по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 22 -    корп. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9002

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1983 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 30.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  17%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   16_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ___

18. Строительный объем    2480                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __691,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __437,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __4_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   95,5 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль и отпадание досок цоколя – 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Местами выпучивание стен, нарушение конопашки – 15% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Усадочные трещины – 15% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отдельные протечки – 20% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Полы рассохлись, щели м/у досками – 15% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Трещины в стеклах, мелкие повреждения, щели в притворах – 15% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Шт-ка потолков, м/окр-ка окон и дверей | Мелкие повреждения, загрязнения, следы протечки – 20% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  | Отдельное нарушение теплоизоляции – 20% |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые лестницы и крыльца |  | Гниль в досках крылец – 20% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 23 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9003

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1960 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 30.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  41%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем    1604                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __421,0__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __283,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | 40% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 40% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Шт-ка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | 40% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 45% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 24, корп. 1, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 24 -    корп. 1 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9003

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 20.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  42%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) ______

18. Строительный объем    1868                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __523,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __342,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __3_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   69,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена свай полностью в 2002 г. – 0% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса зав-ой заготовки | Частичное промерзание и поражение гнилью – 40% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Диагональные трещины на потолке, недостаточно утеплителя в цокольном перекрытии – 35% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки – 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, холод с полов 1-го этажа – 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль в подоконных досках, переплеты расшатаны |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Неплотный притвор дверей – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Шт-ка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | Протечки, потемнение и загрязнение окр. слоя – 45% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Выпадение отдельных кирпичей, дымления – 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Перила расшатаны, доски ступеней стерты – 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 25, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 25 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9003

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1959 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 20.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  45%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) _____

18. Строительный объем    2889                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __741,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __511,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   79,8 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Мелкие повреждения верха свай, оседание ф-ов под печати – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса зав-ой заготовки | Продуваемость стен, промерзание в углах, частичное поражение гнилью – 40% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы увлажнений, уклоны перекрытий – 45% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки – 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Уклоны и прогибы полов – 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль в подоконных досках, коробки местами повреждены – 45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Шт-ка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | Скрытые пятна, трещины в шт-ке, загрязнение окр. слоя – 45% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Дымление, местами выпучивание стен – 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Перила расшатаны, ступени стерты – 50% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

технического состояния

многоквартирного дома № 22, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 22 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9001

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1980 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 30.12.1997 г.

6. Степень фактического износа  31%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир   8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1728                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __472,0__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __315,2_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  __2_____ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   62,6 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя – 25% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Выпучивание и продуваемость стен, неравномерная осадка – 45% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек на потолке – 30% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Местами протечки и просветы – 25% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные, обшиты стройплитой | Стирание досок в ход. местах, на 1ом этаже полы холодные – 30% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Мелкие повреждения оконных переплетов |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Из стройплиты | Неплотный притвор дверей – 20% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Обивка стен и потолков стройплитой, м/окр-ка окон и дверей | Потемнение и загрязнение окр. слоя – 25% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция | Естественная |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | Местное |  |  |
| горячее водоснабжение | Центральное |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  | Нарушение теплоизоляции трубопроводов – 20% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  | Ослабление сальниковых набивок – 10% |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые лестницы и крыльца |  | 30% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 29, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 29 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9014

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 25.03.1998 г.

6. Степень фактического износа  46%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8________________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1727                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __426,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __286,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)         кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Бутовые столбы | 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса зав-ой заготовки | 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 50% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Шт-ка потолков, перегородок, м/окр-ка окон и дверей | 45% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 40% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | 55% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 32, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 32 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9019

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 20.03.1998 г.

6. Степень фактического износа  45%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1948                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __527,4__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __345,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса зав-ой заготовки | 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, м/окр-ка окон и дверей | 45% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 40% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, оштукатуренное |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 35, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 35 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9024

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1957 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 11.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  49%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    2371                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __548,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __375,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   51,3 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Просадка – 50% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-ёхкантного бруса | Промерзание стен, трещины – 45% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Протечки, трещины – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы. Ремонт кровли в 1994 г. – 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, стертости – 55% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, гниль в рамах |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели – 50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, м/окр-ка окон и дверей | Потемнение и загрязнение окр. слоя, трещины – 50% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины, сдвиги кирпичей – 45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные, простые |  | Ступени стерты, трещины в досках – 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 36, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 36 -    корп.  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9025

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1965 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 11.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  40%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1985                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __536,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __353,8_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   70,4 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка участка стены в подъезде 2. Повреждение и отставание досок забирки – 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Промерзание в углах, выпучивание, искривление линий фасада – 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Протечки, незначительный прогиб балок, трещины в штукат-ке – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Значительные протечки, отколы и трещины – 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, стертости – 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль в переплетах и подоконных досках |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Осадка дверей, стертости в притворах – 35% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, перегородок, м/окр-ка окон и дверей | Повреждение окр. слоя, трещины в штукатурке – 35% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Глубокие трещины в кладке и штукатурке – 40% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Трещины и сколы в ступенях, стертости – 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 37, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 37 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9027

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 18.03.2002 г.

6. Степень фактического износа  65%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  _______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    2393                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __604,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __434,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   __ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 65% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-ёхкантного бруса заводской заготовки | 60% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 75% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 65% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 70% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние - глухие | 70% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | 70% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 60% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От городской магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 39, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 39 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9029

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1953 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 17.02.2006 г.

6. Степень фактического износа  71%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  2_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    2554                                                     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __611,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __445,5_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  1_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   37,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания. Повреждения гнилью, частичные разрушения забирки и столбов – 70% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Полное нарушение жестокости сруба, образование трещин, поражение гнилью – 65% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Диагональные, продольные и поперечные трещины в перекрытии, заметный прогиб, обнажение древесины балок, поражение гнилью – 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке – 70% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Поражение гнилью досок, прогибы, просадки, разрушение пола – 70% |  |
| 7. Проемы | Летние – створные, зимние – глухие | Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью, створки не открываются; все сопряжения нарушены |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Полное расшатывание дверных полотен и коробок, массовые поражения гнилью – 75% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей, оклейка стен обоями, побелка потолков | Отпадание штукатурки, повреждение окрасочного слоя – 75% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Полная потеря эластичности изоляции |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, оштукатуренное |  | Печи разрушены – 75% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Гниль, трещины, сколы, разрушения – 80% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 40, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 40 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9030

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 20.03.1998 г.

6. Степень фактического износа  45%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ___

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1988                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __544,3__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __354,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   69,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление и отставание досок, осадка отд. участков здания – 55% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпирание стен, промерзание, неравномерная осадка, перекос косяков, гниль под оконными проемами – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Нависание потолков, уклон, трещины, следы увлажнений – 50% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Значительные протечки на л/кл, ослабление креплений листов к обрешетке – 50% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Сильная просадка полов, щели у пола вдоль нар. стен, стирание досок в ход. местах – 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись, перекос |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Дверные полотна осели, перекос косяков – 40% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | Трещины в штукатурке, местами глубокие потемнения, отставание окр. слоя |  |
| наружная | Обшит и окрашен | Окраска утрачена – 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, оштукатуренное |  | Выпадение кирпичей, дымление– 40% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины, сколы, стертости ступеней – 40% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 41, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 41 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9031

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1954 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 20.03.1998 г.

6. Степень фактического износа  59%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир  3_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    2202                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __233,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __147,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  1_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   33,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление и отставание досок – 60% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из 4-ехкантного бруса заводской заготовки | Выпирание стен, неравномерная осадка, гниль, деформация стен – 60% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины, заметный прогиб, следы увлажнений, отслоение – 65% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, отколы – 55% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Сильная изношенность, промерзание, просадка, местами гниль – 60% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Значительный перекос, гниль, расслоение древесины, повреждения, поражения гнилью |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Перекос косяков – 60% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | Выпучивание и отпадение штукатурки, отслоение и отставание окр. слоя, сырые пятна – 60% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичное, оштукатуренное |  | Выпадение кирпичей, трещины – 50% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Гниль, разрушения – 60% |

- Начальник управления

- жилищно-коммунального хозяйства

- и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 42, корп. 2, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42 -    корп. 2 -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9034

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1982 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  22%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2_________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1815                                                  куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __512,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __274,7_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   70,9 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Разрушение отд. слоя цоколя – 20% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Продуваемость и промерзание стен – 25% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Щели в стыках – 25% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки в отд. местах и около труб – 35% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели – 20% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Щели в притворах – 20% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | Потемнение окр. слоя – 20% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  | Ослабление прокладок – 20% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца |  | Трещины в ступенях – 25% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 42, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9032

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 16.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  39%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1893                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __523,1__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __342,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   68,2 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Коробление и отставание досок цоколя, искривление горизонтальных линий цоколя – 45% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса | Продуваемость стен и промерзание их в углах, частичное поражение гнилью – 40% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Диагональные трещины на потолке, отколы, трещины, протечки – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, отколы – 45% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, уклоны полов – 45% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Оконные переплеты рассохлись |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Перекос, неплотный притвор дверей – 35% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, м/окр-ка окон и дверей | Протечки, местами отпадание штукатурки – 35% |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | Нарушение изоляции электропроводки |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От баллонов |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Разрушение в печных трубах, сдвиг кирпичей в топливниках – 40% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Гниль в досках – 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 43, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 43 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9035

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1927 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 20.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  69%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ___________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 4_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    2786                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __729,9__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __524,3_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 75% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 70% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 70% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Тесовая по деревянным конструкциям | 75% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 75% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 65% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | 65% |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, масл. окр. окон и дверей |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 65% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 45, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 45 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9037

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1971 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  32%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 12_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1853                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __529,0__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __343,0_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 35% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 35% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные | 25% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 30% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 30% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | 35% |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, масл. окр. окон и дверей |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 30% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 47, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 47 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9039

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1977 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  35%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2___________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 8_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества ____

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    1781                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __494,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __266,6_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2_______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   66,0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, отставание досок забирки – 35% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продувание стен, трещины в венцах, выпучивание – 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Мокрые пятна, трещины, прогиб – 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки в кровле – 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Щели, стертости – 25% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | Коробление, рассохлись, стертости в притворах – 30% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  |  |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, стен, масл. окр. окон и дверей | Трещины в штукатурке, потемнение окр. слоя – 30% |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение | Антенна общего пользования |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | От ёмкости |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Трещины в штукатурке – 25% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | Требуется ремонт крыльца – 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 28.02.2014 г. №515р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 48, по ул. Физкультурников,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 48 -    корп. -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  9040

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки       1981 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 05.02.1998 г.

6. Степень фактического износа  27%

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  2__________________________________________________________

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир 4_______________________________________________________

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества _____
          16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   __________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

18. Строительный объем    2169                                                    куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками __560,6__________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) __366,1_____ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  _______ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)   ____кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  ____________________________________________ кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | 30% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | 20% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | 20% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | - |  |  |
| подвальные | - |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | 40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | 35% |  |
| 7. Проемы | Двойные створные | 30% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка |  | 30% |  |
| внутренняя | Штукатурка потолков, масл. окр. окон и дверей |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| телевидение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220 В |  | 30% |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  | 30% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин