Утвержден

решением Архангельской

городской Думы

от 21.05.2014 № 124

Отчет о выполнении за 2013 год  Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город  Архангельск» (далее – МО) на период до 2025 года (далее - ПКР) разработана  на основании Федерального закона 
от 30.12.2004 № 210-ФЗ  «Об основах регулирования тарифов организаций  коммунального комплекса» и распоряжения мэрии города Архангельска 
от 17.01.2012 № 37р «О разработке Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск»,  утверждена решением Архангельской городской Думы 
от 28.11.2012 № 495.

Основные цели  ПКР:

обеспечение развития систем и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями жилищного, общественно-делового и промышленного строительства МО согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Архангельск» до 2020 года;

обеспечение доступности для граждан стоимости всех коммунальных услуг;

повышение надежности и качества коммунальных услуг для потребителей и обеспечение их соответствия требованиям действующих нормативов и стандартов;

улучшение экологической обстановки на территории МО.

Срок реализации Программы - до 2025 года.

Выполнение Программы осуществляется в три этапа:

первый этап - с 2013 г. по 2015 г.;

второй этап - с 2016 г. по 2020 г.;

третий этап - с 2021 г. по 2025 г.

Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск»

Электроснабжение

Единственный источник, осуществляющий производство электроэнергии в городе Архангельске, выдающий мощность в энергосистему города,  Архангельская ТЭЦ, является собственностью и эксплуатируется ОАО «ТГК-2».

В структуре городской системы электроснабжения 80% распределительных сетей находится в собственности и эксплуатируется филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

Также в структуре городской системы электроснабжения распределительные сети эксплуатируют ОАО «Архангельские электрические сети» (далее - ОАО «АЭС») и ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (далее - ООО «АСЭП»). Эксплуатируемые ОАО «АЭС» электрические сети арендованы у ОАО «Архинвестэнерго», являющегося их собственником.

В настоящее время электроснабжение города централизованное и осуществляется от энергосистемы филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго». Электроснабжающая сеть города (линии и понизительные подстанции напряжением 110 кВ) запитана от Архангельской ТЭЦ и Северодвинской ТЭЦ-2 по ВЛ-110 кВ.

Отдавая мощность от Архангельской ТЭЦ в систему по 220 и 110 кВ, город одновременно получает энергию по 110 кВ из системы Северодвинской ТЭЦ-2. Сеть внутреннего электроснабжения по стороне высокого напряжения выполнена с применением линий 110 и 35 кВ и подстанций 110/35/6 кВ, 110/6/10 кВ, обеспечивающих питание городских сетей среднего напряжения. В качестве коммуникационных узлов сети 110 кВ города используются РУ-110 Архангельской ТЭЦ (в правобережной части города) и РУ-110 кВ понизительной ПС-110 кВ N 7 (в левобережной части города).

Общее состояние эксплуатируемых электрических сетей можно оценить как ветхое. Это характерно в одинаковой степени как для материковых, так и для островных территорий города. Основные проблемы связаны с большим сроком эксплуатации оборудования. Большая часть электрических сетей эксплуатируется более 20 лет, что привело к физическому и моральному износу.

Другая проблема заключается в исторически сложившейся конфигурации сетей. С учетом резко возрастающих нагрузок жилого сектора и увеличения количества потребителей электрической энергии электрические сети имеют крайне слабую надежность и не позволяют в ряде районов города обеспечить потребителей качественной электрической энергией.

Развитие системы электроснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 годов и создать резерв для устойчивого градостроительного развития Архангельска.

Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» Перспективная схема электроснабжения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» по разделу «Электроснабжение» на период до 2025 года обеспечат развитие системы электроснабжения по следующим направлениям:

развитие на территории муниципального образования «Город Архангельск» электрической сети 110 кВ;

создание технических условий для обеспечения нужд электроснабжения объектов перспективного строительства в соответствии с Генеральным планом муниципального образования «Город Архангельск»;

создание технических условий для ликвидации сетевых ограничений по присоединению к электрическим сетям и повышение надежности электроснабжения потребителей муниципального образования «Город Архангельск».

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013 - 2025 годы в рамках развития системы электроснабжения, сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы электроснабжения г. Архангельска.

В 2013 году выполнены следующие работы по развитию системы электроснабжения МО «Город Архангельск»:

реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров (строительство кабельных линий ПС №14-рп №21, РП №21 – РП № 20);

реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров (строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП № 30);

реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров. 1 этап. Строительство кабельной линии от ПС 110/35/6-10 кВ №1 до РП № 20. Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП № 30;

реконструкция распределительных сетей для резервирования питающих центров (реконструкция сетей 6 кВ для взаиморезервирования ПС № 14 и ПС № 12);

реконструкция распределительной сети для резервирования питающих центров (реконструкция схемы электроснабжения Кемского поселка);

реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Кузнечевская». В 2014 году выполняются строительно-монтажные работы в объеме 1 пускового комплекса: трансформатор 1Т, 1 секция ОРУ-110 кВ, ЗРУ-35, ДГР-1, ОПУ, СН, маслопроводы и маслосборник, РЗА и АСУ ТП в объеме 1 пускового комплекса.

Теплоснабжение

Производство, передачу и распределение тепловой энергии в городе Архангельске обеспечивают 38 котельных ОАО «АрхоблЭнерго», две котельные и одна ТЭЦ (Архангельская ТЭЦ) ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2» (далее - ОАО «ТГК-2»). Кроме того, ряд предприятий Архангельска имеют собственные источники тепловой энергии, которые используются, в основном, для обеспечения собственных потребностей в тепловой энергии. Такие предприятия, как правило, не входят в число поставщиков коммунальных ресурсов и не участвуют в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

В Архангельске ОАО «ТГК-2» обеспечивает теплом территориальные округа Октябрьский, Ломоносовский, Соломбальский, Майская  горка, Варавино-Фактория, Северный  и поселок Талаги (90% всей тепловой нагрузки города).

Теплоснабжение застроек остальных районов города (Экономии, Цигломени, Исакогорки, Северной и Средней Маймаксы, островов и др.) осуществляется от квартальных, групповых, индивидуальных отопительных котельных, ведомственных котельных и котельных ОАО «АрхоблЭнерго» (8,7% всей тепловой нагрузки города).

Теплоснабжение большинства промышленных потребителей города осуществляется от собственных производственных котельных и ТЭЦ.

В ОАО «ТГК-2» эксплуатируется 224,7 км тепловых сетей (в двухтрубном исчислении). У большинства из них подземный способ прокладки.

Половина тепловых сетей эксплуатируется больше 30 лет, от 15 до 30 лет - 39%, меньше 15 лет - 11%.

В зоне теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» выработка тепловой энергии осуществляется при помощи паровых и водогрейных котлов средней и большой мощности, основной теплоноситель - вода 95оС (на ТЭС в пос. Цигломень вода - 115оС), за исключением котельных БТО, осуществляющих отпуск пара промышленным потребителям, и котельной пос. ЛДК-4, осуществляющей отпуск пара банно-прачечному комбинату. Основными видами топлива являются мазут и каменный уголь. Котельные островных территорий (о. Кего, 
о. Бревенник) эксплуатируются только на каменном угле, который ввиду отсутствия приемлемых транспортных связей для поставки топлива поставляется во время навигации водным транспортом в объеме, достаточном на весь отопительный период.

Всего ОАО «АрхоблЭнерго» эксплуатирует 98,9 км тепловых сетей 
(в двухтрубном исчислении), из них 62,5% выработали нормативный срок службы.

Для зоны теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» характерен высокий резерв мощности.

Резерв мощности в зоне теплоснабжения ОАО «ТГК-2» составляет 99,1 Гкал/час, или 7% от установленной мощности источников теплоснабжения. Такой резерв является критическим с точки зрения обеспечения перспективных нагрузок в будущем.

Система теплоснабжения города Архангельска характеризуется значительными потерями в тепловых сетях (17,6%) и высокими расходами на собственные нужды (7,3%).

Согласно данным ОАО «ТГК-2», резерв мощности Архангельской ТЭЦ является минимальным и абсолютно недостаточным для дальнейшего градостроительного развития  Архангельска, заложенного в Генеральном плане.

Последний блок на Архангельской ТЭЦ был введен в 1979 году. Таким образом, основное оборудования на ТЭЦ эксплуатируется более 30 лет.

Котельные ОАО «АрхоблЭнерго» используют в качестве топлива преимущественно уголь и мазут. Оборудование на котельных морально устарело.

В связи с вышеуказанным целесообразно провести модернизацию тепловых сетей системы теплоснабжения города Архангельска для уменьшения потерь в сетях и увеличения надежности, а также строительства новых тепловых сетей с целью доставки в необходимом объеме тепловой энергии новым объектам строительства согласно Генеральному плану.

Необходимо также рассмотреть увеличение установленной мощности Архангельской ТЭЦ с целью увеличения резерва мощности и возможности подключения перспективной нагрузки.

Также целесообразно провести модернизацию источников в зоне теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» с переводом части котельных на газовое топливо и биотопливо. Оптимизация баланса мощности и нагрузки, уменьшение удельных показателей и, как следствие, снижение издержек предприятия увеличат эффективность работы и надежность системы теплоснабжения островных территорий города Архангельска.

Развитие системы теплоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки системы теплоснабжения, их прогнозируемый прирост в течение 2013 - 2025 годов и создать резерв для устойчивого градостроительного развития Архангельска.

Разработанные на основе положений Генерального плана Архангельска и предложений ОАО «ТГК-2» и ОАО «АрхоблЭнерго» Перспективная схема теплоснабжения муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» по разделу «Теплоснабжение» на период до 2025 года обеспечат развитие системы теплоснабжения по следующим направлениям:

модернизация Архангельской ТЭЦ с увеличением мощности;

модернизация тепловых сетей в зоне действия Архангельской ТЭЦ, в т.ч. по некоторым сетям с увеличением диаметра;

модернизация системы теплоснабжения локальных источников и их тепловых систем.

В 2013 году по программам реконструкции и развития тепловых сетей в зоне теплоснабжения Архангельской ТЭЦ выполнены мероприятия на общую сумму 8 826 тыс. руб., в том числе:

реконструкция теплотрассы от ТК-45 до ТКС-20 (участок от ТКС-1 до ТКС-2»;

проектные работы по реконструкции теплотрассы от ТКС-20 до ТКС-25 (участок от ТКС-22 до ТКС-24);

проектные работы по реконструкции теплотрассы от ТК-21-2 до ТК-21-2п-1;

реконструкция теплотрассы от ТК-55-6-5 до ТК-55-6-5-2;

реконструкция теплотрассы от ТК-55-13 до ТК-55-13л-2;

реконструкция теплотрассы от ТК-8-5-1 до ТК-8-5-2;

реконструкция теплотрассы от ТК-20а-2-6 до ТК-20а-2-7;

реконструкция теплотрассы от ТК-11-3-11п-2 до ТК-11-3-11п-3;

реконструкция участка теплотрассы от ТК-20а-14 до точки подключения.

На 2014 год запланированы мероприятия по увеличению диаметра тепловой сети на участке от ТК-3 до ТК-11 с Ду700 до Ду800, на участке от ТК-23-2 до ТК-23-3 с Ду400 до Ду500, заключен договор подряда, мероприятия планируются к реализации в 2014 году.

В зоне теплоснабжения ОАО «АрхоблЭнерго» выполнены работы по строительству блочной угольной котельной на ул. Пограничной, д.13, проведена замена оборудования котельной на о. Кего, установлена временная блочная модульная котельная в микрорайоне пос. Гидролизного завода. В настоящее время производятся работы по замене оборудования на котельных микрорайонов Исакогорка, Лесная речка (верхний и нижний городок).

С ОАО «Газпром» в стадии решения находится вопрос по строительству газовых котельных взамен существующих.

В 2013 году запущена новая газовая котельная ЗАО «Архоблэнергогаз» в микрорайоне завода Силикатного кирпича.

Газоснабжение

В настоящее время в городе Архангельске актуальным является вопрос строительства сетей распределительных газопроводов, перевод потребителей на природный газ, развитие газотранспортной системы.

В 2010 году ОАО «Газпром» завершило строительство газопровода-отвода к Архангельску и Северодвинску. Ввод в эксплуатацию этого объекта для обеспечения его дальнейшей работоспособности в обязательном порядке должен сопровождаться отбором газа. Однако в городе Архангельске в 2010 - 2011 годах была переведена только Архангельская ТЭЦ на использование природного газа. Развитие системы газоснабжения в соответствии с мероприятиями Программы должно создать техническую возможность подключения потребителей к системе газораспределения МО «Город Архангельск» и обеспечить нормативный уровень надежности поставок природного газа.

Разработанная на основе положений Генерального плана Архангельска Генеральная схема газоснабжения города Архангельска и потребностей системы теплоснабжения, для модернизации которой необходим перевод источников теплоснабжения на природный газ, и Адресный перечень мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» по разделу «Газоснабжение» на период до 2025 года обеспечат развитие системы газоснабжения по следующим направлениям:

создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения природным газом объектов реконструкции топливно-энергетического комплекса МО «Город Архангельск»;

создание технической возможности для подключения к системе газоснабжения природным газом населения МО «Город Архангельск».

Согласно городской целевой Программе «Газификация муниципального образования «Город Архангельск» от природного газа на 2009 - 2011 годы», утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов 
от 28.07.2008 № 712, в 2011 году должно было закончиться строительство 15 км газораспределительных сетей в Исакогорском и Цигломенском территориальных округах и 2,5 км газораспределительных сетей в жилом районе завода Силикатного кирпича.

К сожалению, в настоящий момент строительство разводящих сетей выполнено только в микрорайоне завода Силикатного кирпича. В настоящее время производятся работы по строительству газораспределительного пункта и подключение к природному газу потребителей четырех жилых домов.

Возникшие проблемы связаны со сложной процедурой согласования с разрешительными органами проектирования и производства данных работ.

Утилизация твердых бытовых отходов

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» на период до 2025 года запланировано строительство нового полигона и мусороперерабатывающего завода, рекультивация действующего полигона.

На основе Адресного перечня мероприятий, реализуемых в 2013-2025 годы в рамках развития системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (ТБО), сформирован перечень инвестиционных проектов, которые должны обеспечить достижение целевых показателей развития системы утилизации (захоронения) ТБО г. Архангельска.

Строительство полигона и завода предполагалось на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности, с кадастровым номером 29:16:071201:150 на территории бывшей промплощадки ТЭЦ-2 за р. Юрас.

В ноябре 2013 года Агентство природных ресурсов и экологии Архангельской области (далее – АПР и Э) в лице руководителя агентства природных ресурсов и экологии Архангельской области К.В.Синицкого и ЗАО «Управление отходами» заключили концессионное соглашение в отношении обеспечения на территории Архангельской области проектирования, строительства и эксплуатации системы коммунальной инфраструктуры - межмуниципальной системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории Архангельской области.

В декабре 2013 года АПР и Э обратилось в мэрию города Архангельска о возможном использовании земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с кадастровым номером 29:16:071201:150 на территории бывшей промплощадки ТЭЦ-2 за р. Юрас, для строительства межмуниципального мусороперерабатывающего комплекса с полигоном твердых бытовых отходов, а также о вариантах размещения мусороперегрузочной станции на территории города Архангельска.

По данному вопросу с АПР и Э  и депутатами Архангельского областного Собрания депутатов ведутся переговоры о предоставлении участка с учетом предложений мэрии города Архангельска.

В то же время в течение 2013 года МУП «Спецавтохозяйство по уборке города» проводились мероприятия, направленные на продление сроков эксплуатации действующего полигона:

ремонтные работы (ремонт осушительной траншеи и технологических дорог на городском полигоне) – 13205 тыс. руб. в год;

экологический мониторинг – 150 тыс. руб. в год;

использование на городском полигоне катка-уплотнителя TANA и изолирование уплотненных отходов грунтом (более высокое уплотнение крупногабаритных и древесных отходов за счет дробления позволяет уменьшить пожароопасность полигона, ограничить выделение фильтрата, снизить объемы выбросов вредных веществ);

приобретение шредера для измельчения отходов. Эксплуатация шредера на рабочей карте полигона позволит разместить более чем в четыре раза больше отходов за счет более высокого уровня уплотнения отходов после дробления.

Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства

Основные мероприятия, направленные на развитие системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные Программой комплексного развития, были учтены в разработанной инвестиционной программе МУП «Водоканал» «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города  Архангельска на  2013-2017 годы». К сожалению, данная программа не была утверждена министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

МУП «Водоканал» совместно с мэрией города Архангельска разработана новая инвестиционная программа «Развитие системы водоснабжения и водоотведения города  Архангельска на  2015-2019 годы».

Основным направлением развития системы водоснабжения и водоотведения должна стать модернизация и реконструкция водопроводных и канализационных сетей, а также водопроводных и канализационных насосных станций. Это позволит переломить тенденцию постоянного увеличения объёма потерь в сетях, повысить надёжность и качество предоставляемой услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям.

Так, в период после принятия Программы комплексного развития в водопроводном хозяйстве были выполнены следующие мероприятия:

строительство 2-х новых дюкеров Д-150мм через р. Соломбалка в районе моста в Кемский посёлок;

модернизация дюкера Д-100мм через р. Волохница (в районе пос. Пирсы);

реконструкция водопровода Д-100мм в пос. Пирсы от д. 6 по ул. Дрейера до д. 55 по  ул.Пирсовой;

реконструкция водопроводных сетей на о. Кего;

реконструкция водопроводных сетей в пос. Маймаксанского лесного порта и 23-го лесозавода;

реконструкция водопроводных сетей в пос. Цигломень;

реконструкция водопроводной насосной станции № 67 в 7-ом микрорайоне;

реконструкция водопроводных сетей по ул. Ладожской;

разрабатывается проект по строительству водопроводных очистных сооружений на о. Кего;

за счет средств городского бюджета приобретена в 2013 году одна единица спецтехники (каналопромывочная машина).

В развитии системы водоотведения выполнены следующие мероприятия:

реконструкция напорных канализационных коллекторов Д-500мм от канализационной насосной станции -11 до ул. Дорожной в районе Окружного шоссе;

модернизация напорного коллектора Д-500 вдоль Окружного шоссе в районе ул. Папанина;

начата в 2013 году и продолжается реконструкция участка напорного коллектора Д-600 от районной насосной станции Гидролизного завода в сторону очистных сооружений Соломбальского ЦБК;

реконструкция канализационной насосной станции № 1 на ул. Родионова, д. 23;

реконструкция канализационной насосной станции № 3 на ул. Победы, 
д. 43, к. 1;

реконструкция канализационных очистных сооружений на о. Хабарка (строительство иловых площадок);

реконструкция участка самотечной канализации на ул. Попова, д. 14;

реконструкция участка самотечной канализации на пр. Дзержинского, д. 7.

Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой комплексного развития, должно позволить полностью обеспечить существующие нагрузки, их прогнозируемый прирост в течение 2013 – 2025 годов и создать резерв для устойчивого функционирования систем водоснабжения и водоотведения города Архангельска.

Подводя итоги реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Архангельск» за 2013 год, хочется отметить, что данная Программа реализуется. Очевидно, что в последующие периоды ПКР потребует внесения изменений и корректировок, однако на сегодняшний день понятно, что поставленные задачи и цели, взятые за основу при разработке Программы, правильные, их реализация позволит исправить имеющуюся ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

___________

Утвержден

решением Архангельской

городской Думы

от 21.05.2014 № 123