Приложение  к документации

о проведении открытого конкурса                                                                                                         УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   15  по пр. Московский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 49%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: да

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1556  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  411,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 273,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 39,3 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 310,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи | неравномерная осадка, Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса Мансарда-каркасно-засыпная | выпучивание стен и прогибы. Износ 45 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины. Износ 45% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы и просадки износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | В подоконных переплетах поражение гнилью, коробление. Коробки повреждены. Износ 60 % |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | В штукатурке трещины, потемнение окрасочного слоя. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от емкости печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 45% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   25 по пр. Новгородский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Новгородский, д.25

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2002 г.- 62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1639 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  457,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  287,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  39,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 350,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, поражение забирки гнилью Износ 75% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, гниль и трещины в нижних венцах Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие диагональные трещины, прогиб в перекрытии, течи, гниль. Износ 65% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, гниль в деревянных конструкциях, трещины. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Неравномерная осадка, уклон, прогибы, повреждения досок. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения, зыбкость. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   9 корп. 1 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П.Усова, 9 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1565  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  402,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  274,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  38,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 252,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, поражение гнилью. Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость и промерзание стен Износ 50 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Провисания, трещины, отколы штукатурки, следы протечек. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, множество просветов, отколы Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   37 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.37

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 55%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1576  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  410,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  272,0 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  38,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 307,1кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи | Трещины в цокольной части, неравномерная осадка Износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание отдельных участков, неравномерная осадка Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | следы увлажнения. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Осадка, стертости в ходовых местах, гниль в досках Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от емкости печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   7 по ул. Р.Куликова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Р. Куликова, д. 7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1927

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.- 42%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2746 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  620,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  389,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  28,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 263,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Гниль в сваях Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Следы гнили в нижних венцах Износ 50 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины в штукатурке,следы увлажнения. Износ 50% |
| 5. крыша | железная по деревянным конструкциям | Проржавление, следы протечек Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Осадка пола Износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   4 по ул. Суфтина 1 проезд

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина 1 проезд, д. 4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 52%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1543 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  405,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  267,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  39,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 304,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | Гниль в фундаменте, обрастание мхом низа цоколя Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Нависание штукатурки, массовые трещины. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки у труб Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Просадка, гниль пола Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   6 корп. 1 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.6 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1930

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1986 г.- 47%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1294 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  282,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  198,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 23,1

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 199 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, частичное разрушение забирки, поражение гнилью и жучком столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий, следы увлажнения и гнили стен, трещины, продуваемость стен, осадка углов. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали, Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб балок и прогонов, диагональные трещины на потолке Износ 65 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, трещины шифера, гниль деревянных конструкций, течи Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Разрушение полов 1 этажа, скрипы, истертость полов, уклоны, гниль. Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   31 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.31

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1931

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2002 г.- 51%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2264 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  571 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  399,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  62,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 386,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий цоколя, коробление, разрушение забирки, гниль верха столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, промерзание стен, трещины в венцах, частично поражены гнилью, зыбкость, отклонение от вертикали, щели. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Протечки, трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями. Износ 50 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки, гниль мауэрлата и элементов стропильной системы. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Стирание в ходовых местах, прогибы, просадки. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 65 по ул. Северодвинская/ Котласская,10

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 65/ Котласская,10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки:  1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 49%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1965

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1616 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  416,5    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  272,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  36,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  265,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков, повреждения свай. Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, продуваемость, глубокие трещины, неравномерная осадка. Износ 45 % |
| 3. перегородки | дощатые | Перекос оконных и дверных косяков. Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлажнения, Износ 45% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сильные просветы, трещины, ослабления креплений. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, поражение гнилью. Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Переплеты расшатаны, рассохлись, дверные полотна осели. Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Желтые пятна от протечек, трещины в штукатурке. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное кирпичные, оштукатуренные | Старая проводка. Разрушение свода печи, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, трещины. Износ 50%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 33 А по пр. Сов. космонавтов

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр.Сов. Космонавтов, 33, А

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки:  1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 49%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1986

8 .Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1225 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  296,8    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  199,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  26,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  188,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка:

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части столбов, обрастание мхом цоколя. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Осадка углов, гниль в венцах, продуваемость стен. Износ 60 % |
| 3. перегородки | дощатые | повреждения Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Следы увлажнения, диагональные трещины. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сильные просветы, повреждения шифера, ослабления крепления листов к обрешетке. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, поражение гнилью. Износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Переплеты расшатаны, дверные полотна осели. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Потемнения окрасочного слоя, трещины в штукатурке. Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети | Износ 35% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали есть центральное от емкости от ЦТП |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, трещины. Износ 50%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства			А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 16 по ул. Котласская,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Котласская, д.16

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 48%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир:

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1664 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  408,3   кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  408,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  48,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  290,3 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии, повреждения отдельных досок. износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Промерзание стен, поражение гнилью, трещины. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Диагональные трещины, ощутимая зыбкость. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, изношенность досок,щели. Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Поражение гнилью, переплеты расшатаны. Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение окрасочного слоя. Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от ТЭЦ | Коррозия трубопровода, следы ремонтов Течь местами |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ ступеней, отколы и трещины. Перила расшатаны. Износ 55%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

Технического состояния

многоквартирного дома № 27  по ул. Шабалина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д.27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 56%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1755  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  477,3 кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  477,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  58,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  512,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии, повреждения отдельных досок. износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки, обшит и окрашен | Промерзание стен, , трещины. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, обито сухой штукатуркой | Диагональные трещины, ощутимая зыбкость. Износ 45% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные | Прогибы, просадки, изношенность досок,щели. Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Поражение гнилью, переплеты расшатаны. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Сухая штукатурка потолков, стен: окраска окон и дверей Обшит и окрашен | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное | Коррозия трубопровода, следы ремонтов Течь местами |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ ступеней, отколы и трещины. Износ 50%. |

Начальник управления

Жилищно-коммунального хозяйства

И энергетики  департамента

городского хозяйства				А.Ю. Старостин

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 83 по ул. Володарского,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.83

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1846 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  514,5    кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  377,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 46,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  409,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью верхней части столбов. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальной линии стен, выпучивание. Износ 60 % |
| 3. перегородки | дощатые | Трещины, зазоры в местах сопряжения. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | трещины в перекрытии Износ % |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Перекрывали в 1994г, протечки. Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, изломы отдельных досок. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Поражение гнилью, расшатаны, гниль, обвязка полотен повреждена . Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Вздутие досок. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | стертости в ступенях, Износ 55%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 39 по ул. Выучейского,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.39.

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1950

5. Степень износа по данным государственного технического учета на1998 г.- 62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 14

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 3580 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  860,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  507,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  563,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 60 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 60% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные оштукатуренные |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 65%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                  Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 27 по пр. Обводный канал,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Обводный канал, д.27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1952

5. Степень износа по данным государственного технического учета на1995 г.- 60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2409 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  600,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  413,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  182,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 60 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные оштукатуренные |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 50%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6,  по ул. Суфтина 1 проезд.

являющегося объектом конкурса

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина 1 проезд, д. 6

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2007 г.-60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2694 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  799,6    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  727,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  586,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, повреждение фундамента ,гниль .Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Деформация стен, выпучивания и прогибы ,неравномерная осадка .Перекос дверных и оконных косяков .Поражение гнилью Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные трещины на потолке ,массовое отпадение штукатурки ,сырые пятна. Износ 60% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Массовые протечки,отколы и трещины . Ослабление креплений отдельных листов к обрешетке. Износ 65% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные | Частичная переборка пола в кв.2Прогибы и просадка. Местами изломы отдельных досок. Износ 65%. |
| 7. Проемы Дверные ,оконные | Филенчатые Двойные створные | Частичная замена дверей по кв. 2,4,5,6. Дверные полотна осели и имеют не плотный притвор. Перекос и расшатывание . Частичная замена окон по кв. 2,4,5. Створки не открываются или выпадают. Оконные переплеты поражены гнилью. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Стены: оклеено обоями, гипсокартон ,окрашено; потолок: пол: окрашено, дощатый ,линолеум, ДВП. Обшит и окрашен | Косметический ремонт в 2004-2007 г. Отслоение и потемнение окрасочного слоя. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | Открытая проводка 220 В от городской сети от городской сети | По кв. 2,10-полная замена проводки в 2006 г. Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В Центральная От лектроводонагревателей От баллонов Центральное Центральное Печное | Оборудовано от ТЭЦ в 2006г. Дымление, глубокие трещины в наружной кладке. Сильные выпучивания и отклонение стенок вертикали |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца | Гниль,прогибы,трещины,зыбкость при ходьбе. Износ 60%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                        Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 6, корп. 1 по ул. Суфтина 1 проезд.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина , 1 проезд, д. 6, корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: до 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.- 55%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2733 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  797,9    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  725  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  80,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  450,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена свай под наружными стенами в 2002 г. Износ 45% |
| 2 . Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки. | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами. Износ 55 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Заметный прогиб балок, следы увлажнения, трещины. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, ослабления креплений листов. Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки. Полы холодные. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Нижний брус и подоконная поражены гнилью. Перекос и осадка дверных полотен. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Выпучивание и отпадание штукатурки. Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов от ТЭЦ кирпичные, оштукатуренные. | Значительная коррозия трубопровода. В 2000 г. Выпучивание стенок местами. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Ступени стерты, трещины. Износ 60%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2 корп. 1 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.2 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2007 г.- 53%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2624 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  794 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  722,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 78,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  565 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение забирки гнилью, коробление и отставание досок Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | поражение гнилью и трещинами. Износ 55 % |
| 3. перегородки | деревянные | Отклонение от вертикали. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины в перекрытии. Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным е стропилам | Сколы и трещины в листах Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Прогибы и просадка пола Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Повреждены обвязки полотен. Переплеты расшатаны. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Загрязнение, отшелушивание окрасочного слоя. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов центральное | Потеря эластичности |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 55%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 27 корп.1 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д.27 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 53%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1851 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  518,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  360,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  319,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 55%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 11, по ул. Ч.Лучинского.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч. Лучинского, д. 11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки:  1908 (переоборудован 1991)

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2009 г.- 31%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1179 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  363,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  330,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 36,3   кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  258,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины, повреждение местами досок цоколя.. Износ 20% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Намокание наружных стен местами в весеннее время, трещины. Износ 35 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 35% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Трещины, следы протечек Износ 30% |
| 5. крыша | железная по деревянным стропилам | Течи, повреждение верхнего слоя покрытия. Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые, ДВП, линолеум. | Трещины, повреждение местами. Износ 25%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Оконные переплеты рассохлись, покоробились, расшатались. Износ 30% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Загрязнение и потемнение окрасочного слоя местами. Повреждение обшивки местами. Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | имеются от городской сети от городской сети естественная | Износ 35% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральная от ТЭЦ | Текущий ремонт Ржавчина и течи местами. Слабый напор. Следы ремонтов. Ржавчина. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Трещины, стертость ступеней. Износ 30%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                  Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 48,  по ул. Ч.Лучинского.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Ч. Лучинского, д. 48

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки:  1991

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 10%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 3

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем :2132 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  467,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  306,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  288,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Износ 10% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Износ 10% |
| 3. перегородки | Дощатые | Износ 10% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные ,отепленные, оштукатуренные. | Износ 10% |
| 5. крыша | Металлическая, по деревянным конструкциям. | Износ 10% |
| 6. Полы | Деревянные ,отепленные паркет | Износ 10%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые Из стройплита | Износ 10% |
| 8. Отделка Наружная Внутренняя | Штукатурка стен и потолков, оклейка обоями ,масл. окраска окон. Обшит и окрашен | Износ 10% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети естественная | Износ 10% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Отопление Водопровод Канализация Горячее водоснабжение Электроосвещение Радио Телефон Телевидение Эл .плиты | От ТЭЦ от городской магистрали Центральная да Открытая проводка 220В От городской сети От городской сети Антена общего пользования | Износ 10% |
| 11. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | Деревянные ,крытые Износ 10%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                  Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от 09.10.2014 г. № 3509р

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 23, по ул. Шабалина.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 23

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: до 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 56%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1731 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  464,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  321,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  46,5  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  292,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью. Обрастание мхом нижней части цоколя. Коробление и отставания досок. Повреждение столбов. Износ 60% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Повреждение венцов гнилью и трещинами. Промерзание стен. Износ 55 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Трещины в перекрытии, следы увлажнения. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки, ослабление крепления листов к обрешетке. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | На 1 этаже холодные полы. Прогибы и просадки. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Нижний брус оконного переплета поражен гнилью. Переплеты расшатаны. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Окрасочный слой растрескался, потемнел. Отслоение, загрязнение. Местами обрушение штукатурного слоя.Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети естественная | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали проведено в 1990 г. центральная от ТЭЦ плиты кирпичные | Отдельные повреждения трубопровода Горячей воды нет с 1994 г. Выпучивание стенок. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Ступени стерты, трещины вдоль волокон на лестничных площадках и ступенях. Перила расшатаны. Износ 50%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                  Старостин А.Ю.