Приложение  к документации

о проведении открытого конкурса                                                                                                         УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 4 по ул. Коммунальная.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Коммунальная, д.4

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2004 г.- 60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2156  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  531,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  484  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  52,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 484,3кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, гниль Износ 75% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Гниль, под окнами следы сырости, коробление. Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Коробление, неровности, трещины. Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины в штукатурке, местами отпадение, следы, ремонтов, сырости. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Смена крыши в 1994-1995, трещины, ослабление креплений. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | прогибы, просадки местами, щели. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Гниль в перекрытиях, коробки местами повреждены. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | Износ изоляции Дымление, отклонение стенок от вертикали. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 7 по ул. Коммунальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д.7

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1937

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 30%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2608 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  599,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  425,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  401,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 35% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 15%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 20% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 15% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от емкости центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 45%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме  № 11 по ул. Коммунальная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Коммунальная, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 39%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1422 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  319,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  177,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  215,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 30% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 30%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 25% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 35% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от емкости центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 35%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   21 корп.1по ул. Красноармейская

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Красноармейская, д.21 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2568  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  721,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  490,2 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  78 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 592,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Частичная замена, фундамента, неравномерная осадка, гниль стоек. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Гниль венцов, трещины в бревнах, массовые следы сырости и грибок на стенах, требуется ремонт. Износ 65 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины по перекрытию, трещины в местах сопряжения стен и перекрытия, следы протечек. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, гниль деревянных конструкций, требуется частичный ремонт. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, гниль черного пола, требуется переборка полов. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   8 корп. 2 по пр. Московский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.8 корп.2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 42%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: да

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1541  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  416,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 279,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 38,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 349,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | трещины в досках цоколя неравномерная осадка фундамента. Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса Мансарда-каркасно-засыпная | Искривление горизонтальных линий фасада. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | диагональные трещины в перекрытии, протечки. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, отколы, трещины листов Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Полы осели, стирание досок. износ 40%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | В подоконных переплетах поражение гнилью. Коробки повреждены. Износ 40% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | В штукатурке трещины, потемнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 50% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   3 корп.1 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.3 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1939

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011 г.- 62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 3106  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  816,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  508,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  65,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 458,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сваи в воде, гниль, осадка отдельных частей здания. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Гниль, искривление горизонтальных линий стен, трещины в венцах Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | следы протечек, прогиб балок, трещины в штукатурке.. Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сколы, трещины, щели между листами Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, зыбкость при ходьбе. Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   13 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, 13

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1966

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 941  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  276,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  256,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  22,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 204,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Повреждения венцов гнилью, продуваемость, промерзания, выпучивание в вертикальной плоскости. Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные трещины, следы протечек, прогиб балок. Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые разрушения листов шифера. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 65% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 11 по ул. П. Усова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П. Усова, д.11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 51 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1567куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  420,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  276,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  261,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонный ростверк на свайном основании | Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 55 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 50% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 50%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                    Старостин А.Ю.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением  заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 34, корп. 1 по ул. Володарского.

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.34 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1912

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1970

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1641  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  358,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  247,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  28,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 276,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части столбов Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, трещины. Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб, следы сырых пятен. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | протечки, ослабление креплений листов к обрешетке, прогибы,проси местами. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | прогибы, просадки местами, Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Гниль в перекрытиях, коробки местами повреждены. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | Износ изоляции Дымление, отклонение стенок от вертикали |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                 Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 107 по пр. Ломоносова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 107

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1950

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011 г.- 71%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1781 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  451,3    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  395,5  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  61,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  270,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий, разрушение верха свай, здание стоит на окладном венце. Износ 80%. |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, повреждение венцов гнилью, образование трещин, коробление, отставание досок, нарушение окрасочного слоя. Износ 65 % |
| 3. перегородки | дощатые | Сквозные продольные и диагональные трещины по всей поверхности, выпучивание, отклонение по вертикали. Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренное | Поражение древесины гнилью, появление продольных и поперечных трещин, расслоение древесины, прогиб балок и прогонов. Износ 65% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки, разрушения кровли, гниль стропильной системы, отсутствие примыкания к слуховым окнам, коньковый брус отсутствует. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Черный пол отсутствует, значительный уклон полов, зыбкость при ходьбе, разрушение пола, поражение гнилью. Износ 70%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос рам, гниль оконных переплетов, коробки, подоконной доски, сопряжения нарушены. Перекос, гниль, повреждения филенок, двери не закрываются. Износ 80% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Выпучивание трещины в штукатурке, загрязнение, шелушение, потемнение окрасочного слоя. Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 80% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и прогибы в тетивах, , повреждения крылец. Износ 70%. |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Старостин А.Ю.

Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2014 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 111  по пр. Новгородский,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 111

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1932 (переоборудовано 1999)

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011 г.- 68%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1999

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2446  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  689,3  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  616,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  72,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 414,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя, отставание досок. износ 75% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деформация стен, повреждения венцов гнилью и трещинами. Износ 65 % |
| 3. перегородки | дощатые | Штукатурка выкрошилась местами, перегородки повреждены, нижние- поражены гнилью. Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Следы протечек на потолке, трещины, в 1 подъезде следы пожара, потолок и стены в копоти, отставание штукатурки местами. Износ 70% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, отколы, трещины. Протечки, ослабление креплений листов к обрешетке. Износ 70 % |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы ,просадки, местами изломы отдельных досок, отсутствие черного пола. Износ 70 %. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Расшатывание дверных полотен, поражение дверных коробок гнилью, растрескивание древесины. Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны. Отсутствие остекления, отливов. Износ 70% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Массовое отставание и отсутствие досок, гниль на поверхности и на брусках основания. Помещения первого подъезда отделка полностью отсутствует в следствии пожара; 2 подъезд трещины, сколы, загрязнения окрасочного слоя. Износ 70 % |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от ТЭЦ |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости в ходовых местах, сколы повреждения ступеней и перил, зыбкость при ходьбе, Износ 65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                                   Старостин А.Ю.