- Проект планировки застроенной территории

- в границах пр.Новгородского  и ул.Шубина

- в Октябрьском территориальном округе города Архангельска

- 1. Местоположение. Информация о разрешённом

- использовании  земельного участка

Застроенная территория в границах пр.Новгородского и ул.Шубина 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска находится в границах жилой зоны среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов, кодовое обозначение зоны в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" – Ж-04-9-15.

Земельный участок площадью 0,3644 га, определённый для разработки проекта планировки застроенной территории, расположен в Октябрьском территориальном округе города Архангельска, в квартале, ограниченном ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов, ул.Вологодской и пр.Новго-
родским.

На участке планируется разместить многоэтажный жилой дом перемен-
ной этажности с подземной автостоянкой. Подземная автостоянка одно-
уровневая, подземная занимает основную часть дворового подземного пространства.

Благоустройство дворовой территории размещается на уровне отметок окружающей территории.

- 2. Размер участка

Площадь земельного участка 0,3644 га.

- 3. Климатические данные района строительства

Район строительства – г.Архангельск.

Климатические условия – район IIА.

Расчётная зимняя температура наружного воздуха – 33°С.

Снеговой район – IV.

Расчётное значение веса снегового покрова – 2,4 кПа (240 кг/м2).

Ветровой район – II.

Нормативное значение ветрового давления – 0,30 кПа (30 кг/м2).

Зона влажности – влажная.

2

- 4. Современное состояние и использование участка

Граница участка застроенной территории примыкает к красной линии ул.Шубина. В границах застроенной территории расположены два жилых деревянных дома, подлежащих расселению и сносу: № 42 и № 42, корпус 1 
по ул.Шубина.

- 5. Основание для разработки проекта

- планировки застроенной территории

Проект планировки разработан на основании:

распоряжения мэра города Архангельска от 13.01.2015 № 15р "О подго-
товке проекта планировки застроенной территории в границах пр.Новго-
родского и ул.Шубина в Октябрьском территориальном округе г.Архан-
гельска";

технического задания на подготовку проекта планировки застроенной территории в границах пр.Новгородского и ул.Шубина в Октябрьском террито-
риальном округе г.Архангельска.

Проект планировки разработан в соответствии:

с заданием ГИПа;

с градостроительным регламентом;

с техническими регламентами, в т. ч. устанавливающими требования 
по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного пользования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

6. Социальная инфраструктура

Участок расположен в центральной части города со сложившейся системой учреждений обслуживания. На территории квартала, ограниченного ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов, ул.Вологодской и пр.Новгородским, находятся здание "Вологодские бани", учреждения бытового обслуживания, магазины. В смежных кварталах расположены: школы, детские сады, спортивный комплекс стадиона "Труд", центр развития спорта "Норд арена".

7. Транспортные условия

Основными транспортными магистралями в рассматриваемом квартале являются пр.Советских космонавтов и пр.Ломоносова, по которым осуществляется обслуживание пассажирского потока несколькими авто-
бусными маршрутами. Улица Шубина – улица в жилой застройке без автобусных маршрутов. Проспект Новгородский (пешеходно-транспортная

3

магистраль) заканчивается на ул.Вологодской и движение транспорта и пешеходов продолжается по территории жилой застройки.

Граница застроенной территории совпадает с красной линией ул.Шубина. Вдоль проезжей части имеется тротуар в асфальтобетонном исполнении. Линия регулирования застройки отодвинута вглубь квартала. Это даёт возможность визуального расширения узкой улицы.

Подземная автостоянка жилого дома вместит в себя основное количество парковок для автомобилей жильцов. Наземная зона парковок размещается на благоустраиваемой территории.

8. Инженерно-техническое обеспечение

Сложившаяся жилая застройка обеспечена всеми необходимыми инженерными сетями. Возможна перекладка некоторых сетей на застраиваемой территории и прокладка новых сетей в соответствии с техническими условиями.

9. Смежные участки

Застроенная территория расположена смежно:

с севера – ул. Шубина;

с востока – среднеэтажный жилой дом, количество этажей – 5;

с юга – малоэтажный жилой дом,  количество этажей – 2;

с запада – многоэтажный жилой дом, количество этажей – 9.

10. Благоустройство

Благоустройство выполняется в соответствии с действующими на момент проектирования строительными нормами и правилами. Форма здания, его постановка на местности и его внутренняя планировка определены в соответствии с санитарно-гигиеническими условиями в отношении инсоляции и проветривания жилых помещений. До соседних зданий устроены достаточные нормативные разрывы с учётом не затенения соседних зданий и инсоляции дворовой территории.

Здание Г – образной формы вместе с окружающей застройкой организует пространство двора. Вход в здание расположен со стороны улицы с северной стороны.  На дворовом пространстве расположены комплексные игровые площадки, хозяйственные площадки, озеленение в виде газона. Предусмотрен пожарный проезд, освещение территории. Гостевые парковочные площадки размещены вдоль проезда, устроенного вдоль дворового фасада 9-этажного дома, расположенного на смежной территории, (по территории общего пользования). Нарушенное в ходе строительства благоустройство прилегающей территории должно быть приведено в порядок.

4

11. Требования по сносу зданий и сооружений

В границах застроенной территории расположены два деревянных малоэтажных жилых дома по адресу: г.Архангельск, ул.Шубина, д.42 и ул.Шубина, д. 42, корпус 1, подлежащие расселению и сносу.

12. Охрана памятников истории и культуры

На территории существующей застройки памятники истории и культуры не выявлены.

13. Требования по формированию доступной среды

жизнедеятельности для маломобильных групп населения

Система пешеходных путей в данной жилой застройке сложившаяся. На пути маломобильных групп населения не встречается непреодолимых препятствий. В местах пересечения тротуара с проезжей частью выполнены специальные съезды. С улицы обеспечивается беспрепятственный доступ в проектируемое здание, в тамбур с лифтами для подъема на необходимый этаж. Площадка перед входом в здание приподнята от тротуара на минимальное расстояние. Дождеприёмные решётки и лотки устанавливаются на проезжей части.

14. Технико-экономические показатели

| Наименование | Единица измерения | Показатели |
| --- | --- | --- |
| Площадь участка | Га | 0,3644 |
| Количество этажей наземных | Этаж | Многоэтажный жилой дом |
| Количество этажей подземных | Этаж | 1 |
| Площадь застройки наземной части | Га | 0,0937 |
| Площадь застройки подземной части | Га | 0,2092 |
| Коэффициент застройки наземной части |  | 0,26 |
| Коэффициент застройки подземной части |  | 0,58 |
| Коэффициент плотности застройки |  | 4,19 |
| Общая площадь квартир | М² | 7020 |
| Количество квартир | Шт. | 149 |
| Количество жителей (расчетное) | Чел. | 392 |
| Автостоянка | Маш./ мест | 52 |

5

15. Баланс территории, застраиваемой

многоэтажным жилым домом на 392 жителя

| Территория | Га | % | На 1 человека м² |
| --- | --- | --- | --- |
| Гостевые автостоянки | 0,0205 | 5,7 | 0,52 |
| Проезды, тротуары | 0,0982 | 26,9 | 2,5 |
| Площадки общего пользования различного назначения | 0,0609 | 16,7 | 1,55 |
| Площадь застройки | 0,0869 | 23,8 | 2,22 |
| Озеленение | 0,0979 | 26,9 | 2,5 |
| Итого по отведённому участку | 0,3644 | 100 | 9,29 |

Реконструкция сложившейся жилой застройки выполнена в соответствии с нормативными требованиями по проектированию СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". При реконструкции учтена нормативная продолжительность инсоляции и освещённость территории. Дворовая территория хорошо освещается, площадь, занимаемая площадками различного назначения, соответствует нормам (не менее 10 процентов общей площади территории).

16. Технико-экономические показатели потребности

социального, культурно-бытового, торгового назначения

| Численность населения | Количество мест |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Детские дошкольные учреждения | Общеобразова- тельные школы | Торговля |  | Предприятия общественного питания |
|  |  |  | Продоволь- ственные товары | Непродо- вольственные товары |  |
| Многоэтажный жилой дом на 392 жителя | 39 | 31 | 27,5 | 121 | 3 |

Застраиваемый участок находится на территории жилой застройки, ограниченной ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов, ул.Вологодской и пр.Ломоносова. На данной территории располагаются предприятия обслуживания первой необходимости в пределах пешеходной доступности: магазины, бытовое обслуживание (парикмахерские, баня, ремонт бытовых приборов), предприятия питания. В здании по пр.Советских космонавтов, 178 находится выставочный зал АРО ВТОО "Союз художников России".

6

В настоящее время на территории, ограниченной ул.Федота Шубина, пр.Советских космонавтов, ул.Вологодской и  пр.Новгородским, отсутствуют дошкольные и общеобразовательные учреждения.

Ближайшие дошкольные учреждения:

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбиниро-
ванного вида № 180 "Парусок" (ул.Гайдара, 45) – пешеходная доступность 
9 минут (480 метров);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад обще-
развивающего вида № 31 "Ивушка" (ул.Гайдара, 28) – пешеходная доступность 10 минут (500 метров);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад комбиниро-
ванного вида № 135 "Дюймовочка" (ул. Вологодская, 17, корп.1) – пешеходная доступность 10 минут (530 метров);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Детский сад общеразви-вающего вида № 171 "Зеленый огонек" (пр.Советских космонавтов, 193, корп.1) – пешеходная доступность 10 минут (750 метров).

Ближайшие общеобразовательные учреждения:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 11" (пр.Советских космонавтов, 153) – пешеходная доступность 11 минут;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 23 имени А.С.Пушкина"  (пр.Троицкий, 162) – пешеходная доступность 11 минут;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя  школа № 14 
с углублённым изучением отдельных предметов имени Я.И.Лейцингера"  (пр.Троицкий, 130) – пешеходная доступность 21 минута;

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 45" (ул.Садовая, 61) – пешеходная доступность 24 минуты.

Физкультурно-спортивные центры: стадион "Труд" и спортивный центр 
с плавательным бассейном располагаются смежно с участком через улицу Шубина.

17. Вертикальная планировка

Естественный рельеф местности данной жилой застройки плоский 
с малозаметным уклоном. Застроенная территория примыкает к красной линии ул.Шубина. Эта улица имеет слабый естественный уклон от пр.Ломоносова до

7

пр.Обводный канал. Вертикальная планировка существующей застройки основана на сохранении опорных точек, которыми являются высотные отметки красных линий, определяющие взаимное высотное расположение всех зданий. Высотные отметки проектируемого здания приняты с точки зрения архитектурно-планировочного решения. На следующей стадии проектирования они уточняются.

Отвод поверхностных вод с участка осуществляется посредством ливневой канализации с устройством дополнительных дождеприёмных колодцев или лотков.

Проектируемое здание имеет подземную автостоянку. Поэтому, при устройстве котлована образуется избыточная масса грунта, которую необходимо вывезти за пределы жилой застройки. Плодородную часть грунта необходимо складировать поблизости и использовать для озеленения. Автостоянка полностью заглублена, на её инверсионной кровле размещаются элементы благоустройства: площадки различного назначения, тротуары, проезды.

18. Расчетные показатели автостоянок

| Наименование | Расчетная единица | Радиус обслу- жива- ния, м | Количество, м/м |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нормативное | по про- екту |  |
| Многоквартирный жилой дом, общая площадь квартир 7020 м² | 120 м² общей площади квартир | 100 | 56 машино-мест (1 место= 2,5х5,0) |  |  |
| Подземная автостоянка |  |  |  | 52 |  |
| Гостевые автостоянки |  |  |  | 11 | Уличная |
| Всего парковочных мест |  |  |  | 63 | В том числе 5 мест для инвалидов |

19. Расчет накопления твёрдых бытовых отходов

| Наименование | Число жителей | Расчетная единица | Накопление отходов м³/ год |  | Количество бачков ёмкостью 0,75м³ в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Норма | Коли- чество |  |
| Многоквартирный жилой дом | 392 | Человек | 1,22 | 478,24 | 1,31 (2 бачка) |
| Всего бачков на площадке |  |  |  |  | 2 бачка |

Бытовые отходы складируются в специальном помещении. Доступ в него с ул.Шубина.