Проект межевания застроенной территории

в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара

в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска

Проект межевания территории подготовлен на основании договора подряда № 689-14, заключенного ООО "Архитектура и Дизайн" с ООО "Жил-Строй", и договора о развитии застроенной территории от 24 июня 2013 года 
№ 15/3(о), заключенного между мэрией города Архангельска и ООО "Жил-Строй".

Проект межевания подготовлен на территорию общей площадью 
3160 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы", распоряжением мэра города Архан-
гельска от 08.02.2013 № 258р принято решение о развитии застроенной терри-
тории в границах пр.Ломоносова и ул.Гайдара в Октябрьском территориальном округе.

Проект межевания разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, СП 42.13330.2011 "Градострои-тельство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; 
СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

Проект межевания разработан с учетом следующих документов:

генеральный план муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 
№ 515;

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденные решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516;

картографические материалы на проектируемую территорию в масштабе М 1:500;

кадастровый план территории с кадастровым кварталом: 29:22:040729;

проект планировки застроенной территории 2512/2014-ППЗТ.

При анализе исходной документации выявлено, что с севера от проекти-
руемой территории расположен земельный участок с кадастровым номером 29:22:40729:1, с разрешенным использованием: для размещения и эксплуа-
тации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, (для эксплуатации авторемонтных мастерских); с западной и южной стороны – земельные участки с кадастровыми номерами 29:22:40729:7, 29:22:40729:8 и 29:22:40729:9, с разрешенным использованием: для размещения объектов жилой застройки; с восточной стороны – земельный участок с кадастровым номером 29:22:40729:16, с разрешенным использованием: для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства и земельный участок с кадастровым номером  29:22:40729:507,

2

с разрешенным использованием: для строительства комплектной трансфор-маторной подстанции.

Земельный участок, определенный для разработки проекта межевания застроенных территорий, расположен в границах территории, в отношении которой разработан проект планировки межмагистральной территории (жилой район Кузнечиха) муниципального образования "Город Архангельск", 
в Октябрьском территориальном округе г.Архангельска, в квартале, ограни-
ченном пр. Ломоносова, ул.Вологодской, пр.Новгородским, ул.Гайдара.

Общая площадь проектируемой территории, в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории составляет 3160 кв.м.

Согласно историко-культурному и историко-градостроительному плану и проекту зон охраны объектов культурного наследия, территория находится в пределах исторической границы города на начало XX века, в зоне урегулирования застройки. На территории застройки объекты культурного наследия не выявлены.

Зоны с особыми условиями использования и зоны действия публичных сервитутов на проектируемой территории не выявлены.

__________