# УТВЕРЖДЕН распоряжением мэра города Архангельска от 07.08.2015 № 2382р

Проект

планировки застроенной территории  в границах ул.Серафимовича

и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе

города Архангельска

Введение

Проект планировки застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска выполнен на основании распоряжения мэра города от 13.01.2015 № 22р 
"О подготовке проекта планировки застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска".

Проект планировки подготовлен на территорию общей площадью
2857 кв.м, в отношении которой в соответствии с решением Архангельской городской Думы от 02.09.2011 № 310 "Об утверждении городской адресной Программы развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск" на 2011-2016 годы" было принято распоряжение мэра города Архангельска  от 03.03.2014 № 525р "О развитии застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе г.Архангельска".

Основные цели разработки проекта планировки:

обоснование и регламентирование освоения и развития указанной терри-тории;

установление границ земельных участков, планируемых к предо-ставлению для строительства;

обеспечение комфортного проживания населения за счет развития жилищного строительства, благоустройства территории, развитие систем инженерно-транспортной и социальной инфраструктур, рационального природопользования, сохранения и улучшения окружающей среды.

Задачи проекта:

разработка основных принципов планировочной структуры и функцио-нального зонирования территории, в границах которой выполнен проект;

взаимоувязка границ существующих и проектируемых земельных участков в пределах заявленной территории и конкретных режимов содержания участков с предложениями по функциональной и архитектурно-планировочной организации территории.

2

Проект планировки разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, "СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

При подготовке данного  проекта планировки и проекта межевания использована система координат МСК-29, принятая для ведения государственного кадастра недвижимости.

В работе учитывалась и анализировалась следующая документация:

Генеральный план муниципального образования "Город Архангельск";

Правила землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск";

проект планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск" в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденный распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р;

постановление Правительства Архангельской области от 18.11.2014 
№ 460-пп "Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска 
(в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах);

картографические материалы на проектируемую территорию М 1:2000;

расчетные показатели обеспечения застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденные постановлением мэра города от 03.03.2014 № 525р;

кадастровый план территории № 2900/201/13-151265 от 03.12.2013, выданный филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на кадастровый квартал 29:22:050513;

кадастровая выписка 2900/201/14-153993 от 07.10.2014, выданная филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050513:94;

кадастровая выписка 2900/201/14-154235 от 07.10.2014, выданная филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на земельный участок с кадастровым номером 29:22:050513:58.

- Природно-климатические условия

Площадка строительства относится к IIА строительной зоне в соответ-ствии с климатическим зонированием территории Российской Федерации ("СНиП 23-01-99*. Строительная климатология").

3

Для данной зоны характерны следующие климатические показатели:

средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки 
−31°С (обеспеченность 0,92);

средняя температура наружного воздуха наиболее холодных 
суток  −37°С. (обеспеченность 0,92);

зона влажности наружного воздуха – влажная;

продолжительность расчетного зимнего периода – 192 дня (с 20/X 
по 20/IV);

преобладающее направление ветров холодного периода года – юго-восточное;

преобладающее направление ветров теплого периода года – северо-западное;

нормативная глубина промерзания грунтов: 1,6 м (глина, суглинки), 
1,76 (пески, супеси).

Согласно "СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия" для строительных площадок города Архангельска приняты следующие показатели природно-климатических нагрузок:

расчётное значение веса снегового покрова – 240 кг/ м2;

нормативное значение веса снегового покрова – 168 кг/ м2;

нормативный скоростной напор ветра – 30 кг/ м2.

Согласно "ГОСТ 16350-80 Климат СССР. Районирование и статисти-ческие параметры климатических факторов для технических целей" по воздействию климата на технические изделия и материалы территория проектирования относится к II5 району.

- Современное состояние и использование территории

Проектируемая территория расположена в юго-западной части Ломо-носовского территориального округа города Архангельска, в квартале, ограниченном пр.Ломоносова, ул.Серафимовича и пр.Чумбарова-Лучинского. С северной и южной стороны проектируемая территория граничит 
с  малоэтажной жилой застройкой, с восточной стороны – с административным зданием,  западной стороны примыкает к  красной линии улицы Серафимовича.

На проектируемой территории находятся 2 деревянных двухэтажных жилых дома в аварийном состоянии. Согласно распоряжению мэра города 
от 03.03.2014 № 525р "О развитии застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе" указанные дома подлежат сносу. Адреса и характеристика   данных зданий приведена в таблице № 1.

4

Таблица № 1

| № п/п | Название улицы | Номер дома | Тип здания | Материал стен | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Серафимовича | 20 | Жилое | Деревянное | 2 эт. |
| 2 | Ул. Серафимовича | 20, корп.1 | Жилое | Деревянное | 2 эт. |

Также на проектируемой территории расположены инженерные сети водоснабжения и канализации, которые после сноса деревянных домов подлежат демонтажу. Через проектируемую территорию транзитом проходит теплотрасса и подземная кабельная электролиния. Кроме того, на территории располагается деревянная хозпостройка и детская площадка. Все существующие здания, сооружения и коммуникации отображены на схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории в графической части проекта планировки.

3. Планировочные решения

3.1. Архитектурно-планировочное решение

На карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск" установлены границы территориальных зон. Для всех видов зон устанавливаются градостроительные регламенты, где прописаны основные и сопутствующие основным виды использования недвижимости, а также условно разрешенные виды использования, требующие специального согласования. В настоящее время данная территория относится к перспективной зоне многоэтажных многоквартирных жилых домов ПЖ-05-4-3.

Основные виды разрешенного использования для данной зоны:

Земельные участки, предназначенные для размещения:

многоэтажных жилых домов;

образовательных учреждений;

административных и офисных зданий;

объектов бытового обслуживания;

объектов общественного питания;

объектов розничной торговли.

Условно разрешенные виды использования:

Земельные участки, предназначенные для размещения:

малоэтажных жилых домов;

сооружений наружной рекламы;

объектов для хранения индивидуальных автотранспортных средств.

Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

5

В соответствии с проектом границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории исторического центра города Архангельска
(в Ломоносовском, Октябрьском и Соломбальском территориальных округах), утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 
от 18.11.2014 № 460-пп, проектируемая территория относится к зоне регулирования застройки и хозяйственной деятельности объектов культурного наследия – подзона ЗРЗ-2. В данной зоне разрешено строительство новых зданий, строений, сооружений в соответствии с градостроительной документацией 
и установленными условиями режима использования. Объекты культурного наследия отсутствуют.

При разработке архитектурно-планировочной структуры учитывались следующие факторы:

целесообразность формирования выразительного объёмно-пространст-венного силуэта застройки в условиях реконструкции и реорганизации сложившейся застройки;

определение этажности и плотности застройки при дефиците свободных территорий;

обеспечение объектами социальной сферы, досуга и рекреации с учетом размещения комплексов общественного значения и создания функционально-композиционных связей как в границах проектируемой территории, так 
и с ближайшим окружением.

В целях рационального использования территории и достижения максимальной плотности застройки проектом предлагается вариант размещения  на  данной территории 9-этажного здания. Предполагается, что многоэтажный жилой дом, возводимый на территории, будет выполнен по индивидуальному проекту  в современном архитектурном стиле.

Пространственное положение объектов на проектируемой территории показано на основном чертеже проекта планировки в графической части проекта планировки.

Проектные решения представленной документации дают возможность   скомпоновать цельное самостоятельное жилое образование с развитой инфраструктурой, включающей в себя жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения и паркингом закрытого типа.

3.2.  Характеристика планируемого развития территории

3.2.1. Перечень и объектов, предлагаемых к строительству

На проектируемой территории предполагается возвести  следующие объекты:

многоэтажный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения;

подземная автостоянка;

гостевая автостоянка;

площадка для отдыха;

6

детская площадка;

хозяйственная площадка;

спортивная площадка.

3.2.2 Расчет необходимого количества машино-мест автостоянок

На основании Правил землепользования и застройки муниципального образования "Город Архангельск", утвержденных решением Архангельской городской Думы от от 13.12.2012 № 516 (в ред. решений Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, от 26.11.2014 № 190), площадь площадок для размещения  рассчитывается исходя из удельного показателя площади:

Проектируемый жилой дом включает в себя 6510, 0 кв.м общей площади квартир и 724,89 кв.м встроенных помещений для офисов.

Удельный размер площадок для стоянки автомобилей – 1 машино-место на 120 кв.м общей жилой площади.

Расчет автостоянок:

для жилой части: 6510 / 120 = 54,3=55 машино-мест;

для встроенных помещений 724,89 х 1,5/100=10,9=11 машино-мест.

Итого необходимо 66 машино-мест.

Проектом предусмотрено размещение автостоянки у проектируемого здания на 5 машино-мест вдоль улицы Серафимовича и встроенной подземной автостоянки на 44 машино-места.

3.2.3. Расчет числа жителей

Согласно таблице 2 "СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*" тип жилого дома и квартир по уровню комфорта – массовый, норма площади жилого дома в расчете на одного человека 30 кв.м.

6510/30=217 человек.

3.2.4. Расчет площадок общего пользования различного назначения

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-пального образования "Город Архангельск", утвержденными решением Архангельской городской Думы от 13.12.2012 № 516 (в ред. решений Архангельской городской Думы от 23.10.2013 № 14, от 26.11.2014 № 190), площадь рассчитывается исходя из удельного показателя площади на одного человека, проживающего в доме:

Расчет площади площадок:

площадка для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста            217 х0.3=65,0 кв.м (запроектирована одна площадка площадью 65 кв.м, что обеспечивает необходимое количество площади);

площадка для отдыха взрослого населения 217 х 0,05=10,85 кв.м (запроектирована одна площадка площадью 16 кв.м, что обеспечивает необходимое количество площади);

площадки для хозяйственных целей и выгула собак 217 х 0,15=32,55 кв.м (запроектирована одна площадка площадью 34 кв.м, что обеспечивает необходимое количество площади);

7

спортивная площадка 217 х 1=217 кв.м (запроектирована одна площадка площадью 223 кв.м, что обеспечивает необходимое количество площади).

3.2.5. Показатели обеспечения застроенной  территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры

В соответствии с распоряжением мэра города от 03.03.2014 № 525р 
"О развитии застроенной территории в границах ул.Серафимовича и пр.Ломоносова в Ломоносовском территориальном округе" для проектируемой территории приняты следующие параметры:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Расчетный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| Объекты социального назначения |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Место | 12 потребность в местах обеспечивается муниципальными образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного образования |
| 2 | Общеобразовательные школы | Место | 21 потребность в местах обеспечивается МБОУ "Общеобразовательная школа № 22" |
| 3 | Поликлиники | Посещение | Потребность обеспечивается МУЗ "Городская поликлиника № 2" |
| Объекты коммунально-бытового назначения |  |  |  |
| 4 | Предприятия розничной торговли | Кв.м торг. площади | Обеспечивается за границами застроенной территории |
| 5 | Предприятия общественного питания | Кв.м общей площади | Обеспечивается за границами застроенной территории |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | Обеспечивается за границами застроенной территории |
| Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |
| 7 | Водоснабжение | Л/сут. | Обеспечивается согласно выдаваемым техническим условиям |
| 8 | Водоотведение | Л/сут. |  |
| 9 | Теплоснабжение | Гкал/ч |  |
| 10 | Электроснабжение | МВт |  |

Согласно показателям проекта планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, утвержденного распоряжением мэра города от 20.12.2013 № 4193р, существующий норматив для расчета потребности мест в детских дошкольных учреждениях составляет 29 мест/1000 жителей;  существующий норматив для расчета потребности мест в общеобразовательных школах – 106 мест/1000 жителей. Следовательно, для проектируемой территории минимально необходимое количество мест 
в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах составит:

8

детские дошкольные учреждения:   217 х (29/1000)=7 мест;

общеобразовательные учреждения:  217 х (106/1000)=23 места.

Расчетную потребность проектируемой территории в детских садах 
и общеобразовательных школах возможно обеспечить за счет существующих учреждений, находящихся в непосредственной близости от застроенной территории (например, ДДУ № 147 "Рябинушка", МОБУ "Общеобразова-тельная школа № 22").

Кроме того, проектом планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал, предусмотрено увеличение нормы обеспеченности общеобразовательными школами с 106 мест на 1 тыс.жителей до 120 за счет строительства 2 новых школ и 4 объекта – расширение существующих,  доведение участков существующих школ до нормативных, размещение новых школ с учетом радиусов доступности, а также увеличение нормы обеспеченности детскими дошкольными учреждениями с 29 мест на 1 тыс.жителей до 50 за счет строительства 11 новых объектов с учетом радиусов доступности.

Таким образом, учитывая расположение участка среди сложившейся застройки, культурно-бытовое и социальное обслуживание населения будет осуществляется существующими, находящимися в радиусе пешеходной доступности учреждениями, а в перспективе объектами нового строительства, предусмотренными проектом планировки центральной части муниципального образования "Город Архангельск", в границах ул.Смольный Буян, наб.Северной Двины, ул.Логинова и пр.Обводный канал.

Проектируемый жилой дом будет оборудован всеми видами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами и требованиями.

3.2.6. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортная схема на данной территории обеспечивается сформи-ровавшейся системой магистральных улиц (пр.Ломоносова и пр.Троицкий) 
и системой жилых улиц и проездов, связывающих кварталы жилой застройки. В непосредственной близости от проектируемой территории находится пешеходный проспект Чумбарова-Лучинского.

Обслуживание пассажирского потока на данной территории города осуществляется несколькими автобусными маршрутами и такси.

Необходимости осуществления дополнительных мероприятий по разбитию системы транспортного обслуживания рассматриваемой территории на данный момент нет.

Размещение автостоянок предусматривается с использованием подзем-ного пространства. Проектом предусмотрено 44 машино-места на подземной автостоянке и 5 машино-мест на территории перед жилым домом вдоль улицы Серафимовича, при этом количество машино-мест в границах отведенного участка составляет 44 машино-места, за границами участка – 5 машино-мест.

9

3.2.7. Вертикальная планировка и инженерное оборудование

Вертикальная планировка территории решается при рабочем проектировании исходя из условий отвода поверхностных вод за счет продольных и поперечных уклонов к дождеприемникам ливневой канализации.

Участок обеспечен всеми необходимыми объектами инженерной инфраструктуры. В непосредственной близости от участка проходят магистральные сети теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализа-ции, канализации, водопровода и связи.

Инженерная подготовка территории включает в себя следующие мероприятия:

снос двух деревянных жилых домов;

демонтаж инженерных сетей водоснабжения, канализации;

вынос с проектируемой территории существующей теплотрассы;

вынос с проектируемой территории подземной кабельной электролинии;

снос деревянных сараев и гаражей.

3.2.8. Благоустройство и озеленение  территории

Благоустройство проектируемой территории предполагает максимальное озеленение, в основном внутри участка застройки путем устройства газонов с посевом многолетних трав, посадкой деревьев и кустарников, при этом предполагается применять местные виды древесно-кустарниковых растений с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств. Толщина растительного слоя должна быть не менее 0,2 м.

Коэффициент озеленения в границах участка составит:

428/2857=0,150=15,0 %, где:

2857 кв.м –площадь проектируемой территории,

428 кв.м – площадь озелененной территории в границах проектируемой территории.

Кроме того, проектом предусматривается создание рекреационных зон  – это площадки для тихого отдыха, детская и спортивная  площадки.

По периметру жилого дома, на территории свободной от твердых покрытий, проектом предусмотрено создание отмостки шириной 1 м из бетона В7.5 толщиной 100 мм по уплотненному щебнем (150 мм)  грунту.

Мусоросборные  контейнеры устанавливаются в специальном помещении жилого дома, откуда заблаговременно выкатываются для погрузки и вывозятся спецтранспортом на свалку ТБО.

3.2.9. Охрана  окружающей природной среды

Согласно карте градостроительного зонирования на указанной территории нет ограничений по экологическим условиям и нормативному режиму хозяйственной деятельности.

Перспективное развитие жилищной застройки планируется на благоприятных, с точки зрения обеспечения экологической безопасности, территориях, т.к. они расположены на достаточном удалении от существующих источников загрязнения окружающей среды.  Основным фактором загрязнения

10

окружающей среды в данном районе останется автотранспорт. Для улучшения условий проживания людей вблизи автодорог необходимо сохранять имеющуюся придомовую растительность и провести дополнительное озеленение вдоль дорог, которое будет выполнять роль буфера между потоком автомашин и жилыми домами.

На рассматриваемой территории предлагается организация  планово-регулярной контейнерной системы очистки территории от домового мусора с применением мусоросборников. Контейнерные площадки будут иметь асфальтовое покрытие и непосредственно примыкать к сквозным проездам, исключая маневрирование мусоровозных машин.

4. Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь территории | Кв.м | 2857,0 |
| 2 | Площадь застройки | Кв.м | 1314,0 |
| 3 | Этажность | этаж | 9 |
| 4 | Строительный объем всего здания | М3 | 41496,5 |
|  | В том числе: выше отм. 0.000 | М3 | 34671,2 |
|  | ниже отм. 0,000 | М3 | 6825,3 |
| 5 | Число квартир | Шт. | 76 |
|  | 1 комнатных | Шт. | 13 |
|  | 2 комнатных | Шт. | 21 |
|  | 3 комнатных | Шт. | 35 |
|  | 4 комнатных | Шт. | 5 |
|  | 5 комнатных | Шт. | 2 |
| 6 | Жилая площадь здания | Кв. м | 6510,0 |
| 7 | Общая площадь встроенных помещений | Кв.м | 724,89 |
| 8 | Коэффициент застройки | % | 46 |
| 9 | Парковки | Машино-мест | 44 |
| 10 | Детская площадка | Кв.м | 65 |
| 11 | Площадка для отдыха | Кв.м | 16 |
| 12 | Хозяйственная площадка | Кв.м | 34 |
| 13 | Спортивная площадка | Кв.м | 223 |
| 14 | Коэффициент озеленения | % | 15,0 |
| 15 | Уровень ответственности здания |  | II |
| 16 | Степень огнестойкости |  | II |
| 17 | Класс конструктивной пожарной опасности |  | СО |

__________