Утвержден

Распоряжением заместителя

мэра города Архангельска

от _______2015 г. №___

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 32, по ул. Адмирала Кузнецова

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 32

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1958

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  55% (на 25.05.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1594 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 406,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  273,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  1 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  34,5 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  332,9  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка углов |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины, следы увлажнения |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отсутствие отдельных листов, трещины, протечки |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, изломы отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Нижний брус оконных перелетов и подоконная доска поражена гнилью; Дверные коробки местами повреждены и поражены гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты. Окрашены; Внутренние: потолки, перегородок - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Наружные: выпучивание досок, отсутствие отдельных досок; Внутренние: Трещины на штукатурке, зазоры между стыками стен |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная; | Печное отопление: Водопровод: ржавчина труб |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость, прогибы ступеней |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 11, по ул. Водников

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Водников, д.11

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ______

- Год постройки 1954г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа 46% (на 05.01.95г.)

- Год последнего капитального ремонта 1977г. (кровля, покраска дома снаружи, обшивка сухой штукатуркой)

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир 8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания  _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем  1396,0 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 365,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 241,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

- Количество лестниц 2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ____ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  323,6 кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в цоколе |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Искривление горизонт, линии, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в штукатурке потолков |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Повреждение шифера |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Осадка полов |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Неплотный притвор оконных проемов |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты, окрашены; Внутренние: штукатурка потолков, перегородок; Окна, двери: масл. окраска | Трещины в штукатурке |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Печное отопление: кирпичное, оштукатуренное; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с дровяной колонкой; Газоснабжение: от баллонов | Трещины в печах, дымление, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные | Щели, осадка, изношенность |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15, по ул. Корабельная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Корабельная, д.15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1973

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  40% (на 23.10.98г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1910 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 539,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  347,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  67,0 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  335,0  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 50% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Износ 40% |
| 3. Перегородки | Рубленные, из 4-х кантного бруса заводской заготовки | Износ 40% |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Износ 40% |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Износ 40% |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Износ 40% |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки, стены - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: от квартальной котельной; Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная | Износ 40% |
| 11. Крыльца | Деревянные | Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 1. по ул. Кучина

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Кучина, д.1

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1974

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  43% (на 04.02.05г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 1858 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 590,6  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  530,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  66,6 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  346,4  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | поражение гнилью, осадка фундамента, искривление горизонтальной линии цоколя |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса заводской заготовки | Продуваемость и промерзание стен, трещины |
| 3. Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины, следы протечек на потолке |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, обиты сухой штукатуркой | Прогибы и просадки, гниль в черных полах, уклон |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Оконные пр.: нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, переплеты расшатаны |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: обшиты и окрашены; Внутренние: потолки, стены - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Внутренние: потемнение и загрязнение окрасочного слоя, отпадение штукатурки местами |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. Отопление: от квартальной котельной; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: кв.№10, №4; Газоснабжение: от баллонов; Канализация : центральная | Центр. отопление: следы ремонта трубопроводов (хомуты, сварка), коррозия, капельные течи в местах врезки |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины и щели в ступенях лестниц и крылец |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2, по ул. Мещерского

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 2

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1961

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  44% (на 12.09.97г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   12

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 2720 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 613,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  424,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  3 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  85,4 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  515,4  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные столбы | Искривление горизонт. линии цоколя без признаков увелич. осад. деформации |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, в 2,5 кирпича с наружной штукатуркой | Выветривание швов, следы увлажнений |
| 3. Перегородки | Кирпичные, в 2,5 кирпича с наружной штукатуркой | Выветривание швов, следы увлажнений |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины, следы протечек |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Прогибы, просадки, изломы отдельных досок |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Нижний брус, оконные перелета и подоконная доска поражена гнилью; Дверные коробки повреждены гнилью |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Внутренние: потолки, стены - оштукатурено; Окна, двери: масл. окраска | Отслаивание штукатурки, трещины. Окраш. Слой загрязнился. потемнел |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Центр. отопление: от заводской котельной; Печное отопление: печи кирпичные, оштукатуренные Водопровод: от городской магистрали; Газоснабжение: от баллонов; Канализация: центральная; Ванны: с дровяной колонкой | Печное отопление: выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Железобетонные лестницы | Изношенность ступеней в ходовых местах |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 54, по ул. Советская

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Советская, д. 54

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1935г.

- Степень износа по данным государственного технического учета   ________

- Степень физического износа  58% (на 26.01.2011г.)

- Год последнего капитального ремонта 1988г.

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей  2

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   8

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 3110 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 818,4 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  736,5 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  2 шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  56,7 кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  481,2  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома _____ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, осадка отдельных участков здания |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные, из бруса | Выпучивание стен, прогибы, повреждения венцов трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Прогибы балок, гниль |
| 5. Крыша | Асбестоцементная, по деревянным стропилам | Отколы, трещины, протечки, гниль зашивки карнизных свесов |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, ДВП, плиточные | Прогибы, просадки, местами гниль |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: филенчатые | Перекос оконных проемов, древесина расслаивается; Дверные коробки местами повреждены |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные: обшиты. Окрашены; Внутренние: сухая штукатурка стен, потолков. Оклейка стен обоями; Окна, двери: масл. окраска | Окрасочный слой растрескался, потемнел, следы протечек |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети; Телевидение: антенна общего пользования | Потеря эластичности изоляции проводов |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: центральное; Водопровод: от городской сети; Электрические плиты; Ванны: с централизованным снабжением горячей водой; Канализация: центральная | Отопление: коррозия трубопроводов магистралей; Водопровод: следы ремонта трубопроводов; Горячее водоснабжение: отдельные повреждения трубопроводов; Канализация: повреждение отдельных мест чугунных трубопроводов |
| 11. Крыльца | Деревянные | Стертость ступеней, трещины вдоль волокон |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15, по ул.Конечная

являющегося объектом конкурса

- Общие сведения о многоквартирном доме

- Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Конечная, д.15

- Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) ________

- Серия, тип постройки  ________

- Год постройки    1982

- Степень износа по данным государственного технического учета   29;22;00000;0000;000000/00

- Степень физического износа  49%-Литера А; 50%-Литера а-а1 (на 2004г.)

- Год последнего капитального ремонта ________

- Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу ___________

- Количество этажей    1

- Наличие подвала  __________

- Наличие цокольного этажа  ________

- Наличие мансарды  _________

- Наличие мезонина  ________

- Количество квартир   2

- Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   _______

- Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   _________

- Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)  _________

- Строительный объем 453 м3

- Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 140,9  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  99  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____ кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ____  кв.м.

- Количество лестниц  _ шт.

- Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)  ___ кв.м.

- Уборочная площадь общих коридоров  ______ кв.м.

- Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  172,38  кв.м.

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома ______ м2

- Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) ___________

- Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.) |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Данных нет |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Сборно-щитовые | Данных нет |
| 3. Перегородки | Деревянные | Данных нет |
| 4. Перекрытия | Деревянные, отепленные, обито ДСП, окрашено | Данных нет |
| 5. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | Данных нет |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, покрыты ДСП | Данных нет |
| 7. Проемы -окна -двери (другое) | Оконные: двойные - створные; Дверные: простые | Данных нет |
| 8. Отделка -внутренняя -наружная (другое) | Наружные стены: окраска; Внутренние: окраска; Окна, двери: масл. окраска | Данных нет |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование -ванны напольные -электроплиты -телефонные сети и оборудование -сети проводного радиовещания -сигнализация -мусоропровод -лифт -вентиляция | Электроосвещение: открытая электропроводка, 220В; Радио: от гор.сети; Телефон: от гор.сети | Данных нет |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг -электроснабжение -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -водоотведение -газоснабжение -отопление (от внешних котельных) -отопление (от домовой котельной) -печи -калориферы -АГВ | Отопление: печное; Водопровод: от городской магистрали; Ванны: с централизованным снабжением горячей водой; Горячее водоснабжение: центральное; Канализация : центральная | Данных нет |
| 11. Крыльца | Деревянные | Данных нет |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин