Приложение №1

к конкурсной документации

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 12,  по ул. Ивана Рябова,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Ивана Рябова, 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22; 08589/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1980

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001г. 50%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу  ____________________________________________________________

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	    -  нет

18. Строительный объем  353		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками ____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 101.7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - ___ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические

этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного

дома   - 173.3 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Разрушение цоколя мох Износ 60% требуется кап.ремонт |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен d=20 см. обшит | Промерзание, продуваемость, глубокие трещины в венцах, местами гниль Износ 40% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 40% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Протечки в балках трещины Износ 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Железная по деревянным конструкциям | Течи, ржавчина на поверхности Износ 50% требуется кап.ремонт |  |
| 6. Полы | Дощатые отепленные, часть ДВП | Холодные, черные полы повреждены Износ 50% требуется кап.ремонт |  |
| 7. Проемы | Двойные глухие | Створки поврежденыИзнос 50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые | Гниль Износ 50% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков и стен, окраска окон дверей | Повреждения окрасочного слоя Износ 50% требуется кап.ремонт |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  | В нерабочем состоянии |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Эл.плиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  | Следы прежних ремонтов |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  | Износ 65% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 10,  по ул. Льва Толстого,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -  29,22;22137/00

3. Серия, тип постройки   - ___________________________________________________________

4. Год постройки  - 1939 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2002 г. 61%

6. Степень фактического износа  ________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 	____________________нет_______________________________________________                       	                           	9. Количество этажей  -  2

10. Наличие подвала -  нет

11. Наличие цокольного этажа -  нет

12. Наличие мансарды -  нет

13. Наличие мезонина -   нет

14. Количество квартир -  6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 	непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
		-          нет

18. Строительный объем  -  1451,0	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 	-            376 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 333,7 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
	-    50,7_______________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

-            239,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий стен, осадка, гниль. Износ-65% Требуется кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Брус | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекосы оконных и дверных коробок, поражение гнилью. Износ-65% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекосы оконных и дверных коробок, поражение гнилью. Износ-65% |
| 4. Перекрытия | Деревянное оштукатурено | Трещины в местах сопряжения балок, протечки, отпадение штукатурки. Износ-60% Требуется кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | То-же |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Железо по тесу | Ржавчина, пробоины, ослабление крепления. Износ-55% Требуется кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные окрашены | Щели, стирание досок в ходовых местах. Износ-60% Требуется кап.ремонт |
| 7. Проемы | Деревянные, двойные | Древесина расслаивается, коробление |
| окна |  |  |
| двери | Деревянные простые и филенчатые | Гниль, не плотный притвор. Износ-60% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Простая штукатурка, окраска, оклейка обоями | Изношенность, загрязненность. Износ-60% Требуется кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные | Состояние плохое, требуется ремонт. Износ- 60% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 14 кор.1,  по ул. Льва Толстого,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Льва Толстого, 14 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   - 29,22;08864/00

3. Серия, тип постройки  __________________________________________________________

4. Год постройки   - 1963 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета -      на 2001 г. 43%

6. Степень фактического износа  ____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  ______________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	__________нет_______________________________________________

9. Количество этажей  - 2

10. Наличие подвала -  нет

11. Наличие цокольного этажа -  нет

12. Наличие мансарды -  нет

13. Наличие мезонина -  нет

14. Количество квартир  -  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	-          нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 	непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	            -               нет

18. Строительный объем   - 1319  куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

___364,7_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 337,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
	_____31_______________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- 	366,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части столбов, осадка Износ-70% Требуется кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки, деревянные | Глубокие трещины, продуваемость, перенос оконных проемов. Износ-40% |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Следы протечек, щели Износ-40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки и просветы в отдельных местах. Износ-35% |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки местами.Износ- 45% Требуется кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные | В подоконниках и переплетах поражения гнилью, коробки повреждены. Износ-45%, Требуется кап.ремонт |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Масляная окраска | Отслоение краски местами. Износ-45% Требуется кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  | Отсутствие отдельных досок обшивки, прогибы. Износ-45% |
| (другое) | Обшит и окрашен |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпучивание стенок местами. Износ- 45% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы | Трещины и сколы в ступеньках. Износ-65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 28,  по ул. Льва Толстого,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Льва  Толстого, д.  28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -  29,22;08873/00

3. Серия, тип постройки  ___________________________________________________________

4. Год постройки  - 1955 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета-   на 2001 г. 59%

6. Степень фактического износа  _____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  _________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

__________нет_______________________________________________

9. Количество этажей  -  1

10. Наличие подвала  -  нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды -   нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  -  4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	 -              нет

18. Строительный объем       568		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

___174,8_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 144,5 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  - шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - _______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

229,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен,осадка, гниль. Износ-65% Требуется кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса рубленные | Деформация стен, повреждение венцов гнилью и трещинами. Износ-60% |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Глубокие трещины, прогибы, следы протечек. Износ-55% Требуется кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Оштукатурено |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки. Износ-60% Требуется кап.ремонт |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены | Гниль, прогибы, просадки, разрушение. Износ-65% Требуется кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Гниль, расслоение древесины, коробки местами повреждены. Износ-55% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, масляная окраска окон, дверей | Отставание штукатурки, вздутия, отставание окрасочного слоя. Износ- 55% Требуется кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит тесом, окрашен | Гниль, трещины местами. Износ-55% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Перегрев. Износ-55% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 33,  по ул. Льва Толстого,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Льва  Толстого, д. 33

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;08878/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1950

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001г. 58%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	___________________________________________________________

9. Количество этажей -  1

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды -   нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  - 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- 	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  - 513 	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 103.8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
	____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

-        206.4    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль, просадка отдельных участков здания Износ 65% треб.кап.ремонт |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленый из бруса обшит и окрашен | Гниль, искривление горизонтальных линий фасада Износ 60% |  |
| 3. Перегородки | Дощатые оштукатуренные | Износ 25% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Прогиб балок, глубокие трещины, отпадение штукатурки Износ 55% треб. кап ремонт |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки, гниль деревянных конструкций, прогиб Износ 60% треб. Кап.ремонт |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашеные | Прогибы, просадки, стертости, гниль Износ 55% треб. Кап.ремонт |  |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Гниль в переплетах |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые | Коробки местами повреждены Износ 55% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | Следы протечек, окрашеный слой растрескался, загрязнился, глубокие трещины Износ 55% треб. Кап.ремонт |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит и окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  | Выпадение кирпичей в топливнике, отклонение от вертикали |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  | Износ 60% |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные |  | Стертости, сколы, зыбкость при ходьбе Износ 55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 35,  по ул. Льва Толстого,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Льва  Толстого, д. 35

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - 29,22;08880/00

3. Серия, тип постройки  ________________________________________________________

4. Год постройки  - 1950 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета -   на 2001 г. 60%

6. Степень фактического износа  ____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  _____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

__________нет_______________________________________________

9. Количество этажей -  1

10. Наличие подвала   - нет

11. Наличие цокольного этажа -  нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина -   нет

14. Количество квартир  - 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	                    -            нет

18. Строительный объем     518		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 	___141,4_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 141,4 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  - шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
	____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- 268,4

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Осадка отдельных участков здания, поражение гнилью. Износ- 65% Требуется кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса | Повреждение венцов гнилью, трещинами. Износ-60% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Повреждение венцов гнилью, трещинами. Износ-60% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Трещины, прогиб. Износ-55% Требуется кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Оштукатуренные |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, временные подпорки. Износ- 65% Требуется кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, стертость. Износ-60% Требуется кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные-летние,зимние-глухие створные |  |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Гниль в переплетах, подоконных досках, коробки местами повреждены. Износ-60% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, оклейка стен обоями, масляная окраска окон, дверей | Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился. Износ-60% Требуется кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен | Прогибы, нарушение окрасочного слоя. Износ-60% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Выпучивание стенок местами, выпадение отдельных кирпичей. Износ- 60% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | деревянные | Стертость ступеней, трещины. Износ-60% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 39,  по ул. Льва Толстого,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Льва Толстого,  д. 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   - 29,22;08884/00

3. Серия, тип постройки ____________________________________________________________

4. Год постройки  - 1938

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -  на 2001 г. 69%

6. Степень фактического износа  _________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	                     -    нет

9. Количество этажей  -  2

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа -   нет

12. Наличие мансарды -   нет

13. Наличие мезонина -  нет

14. Количество квартир -  8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	                    -         нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем   -    2657,0	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

___646,7_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 419,1кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  - шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
	____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

-          379,6    кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные столбы | Поражение гнилью, осадка отдельных участков здания. Износ-80% Требуется кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса, деревянные оштукатуренные | Поражение гнилью венцов, выпучивание, промерзание. Износ-65% |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное, оштукатуренное | Трещины, заметный прогиб. Износ-70% Требуется кап.ремонт |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Тесовая по деревянным конструкциям, покрытая толью | Трещины, протечки. Износ- 75% Требуется кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадки, разрушения. Износ -70% Требуется кап.ремонт |
| 7. Проемы | Летние-створные, Зимние-глухие |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые | Гниль, створки не открываются, расшатывание дверных полотен. Износ -70% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка перегородок, потолков, масляная окраска окон, дверей | Местами обрушение штукатурки, загрязнения окрасочного слоя. Износ -70% Требуется кап.ремонт |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные | Глубокие трещины. Износ -70% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные простые | Гниль в досках. Износ-65% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 1,  по ул. Морская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома : г. Архангельск, ул. Морская, д. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -  29,22;07499/00

3. Серия, тип постройки  _____________________________________________________________

4. Год постройки -   1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета -   на 2001г. 49%

6. Степень фактического износа  ____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  _____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

______________________________________________________________________________________

9. Количество этажей   - 2

10. Наличие подвала   - нет

11. Наличие цокольного этажа -   нет

12. Наличие мансарды  - нет

13. Наличие мезонина - нет

14. Количество квартир  - 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества - 	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	                   -                нет

18. Строительный объем – 1638  куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 	__________430.7__________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 384.0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) -________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- 347.2   кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждение верхней части столбов, осадки износ 70% треб.кап.ремонт |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса | Выпучивание стен и прогибы, сквозные щели Износ 45% |  |
| 3. Перегородки | деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянные отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в местах сопряжение балок с наружными стенами Износ 45% треб.кап.ремонт |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по дер.конструкциям | Отколы, трещины, протечки Износ 55%треб.кап.ремонт |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Прогибы и просадки местами Износ 50%треб.кап.ремонт |  |
| 7. Проемы | Летние-створные Зимние-глухие | Подоконник, переплет поражены гнилью, коробки местами повреждены Износ 50% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей | В штукатурке трещины. Износ 50% треб.кап.ремонт |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  | Износ 55 % |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | Выпучивание стенок, местами осадка |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы |  | Трещины и сколы в ступенях Износ 40% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 3,  по ул. Морская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Морская, д. 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 29,22;07500/00

3. Серия, тип постройки  -___________________________________________________________

4. Год постройки -  1966 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета -  на 2001г. 44%

6. Степень фактического износа  ______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  ______________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

____________________________________________________________

9. Количество этажей  - 2

10. Наличие подвала -   нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды   - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир   - 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -            нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	                      -          нет

18. Строительный объем  1966		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 	___585.1_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 519.3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  3 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
	____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- 431.2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Повреждения верхней части столбов Износ 60% треб.кап.ремонт |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость и промерзание стен износ 40% |  |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 40% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Глубокие трещины, обвал штукатурки местами износ 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Протечки и просветы износ 50% треб.кап.ремонт |  |
| 6. Полы | Деревянное, отепленное, окрашенные | Прогибы и просидки, полы холодные износ 45% треб.кап.ремонт |  |
| 7. Проемы | Двойные-створные | Переплеты рассохлись износ 45% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | филенчатые | Полотна осели |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей | Трещины потемнения окрасочного слоя износ 50% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания | От городской сети |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатуренные |  | В топке выпавшие кирпичи |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы |  | Трещины и сколы в ступенях износ 35% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 10,  по ул. Стадионная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Стадионная,  д. 10

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - 29,22;08793/00

3. Серия, тип постройки  __________________________________________________________

4. Год постройки  -  1981 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -  на 2001г. 46%

6. Степень фактического износа  ___________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  ____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу                         	____________________________________________________________________________________

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала - нет

11. Наличие цокольного этажа -  нет

12. Наличие мансарды -   нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир-   4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -           нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 	непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
		-               нет

18. Строительный объем - 371куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 	_______177.7_____________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 103.9 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
	____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

-         210.0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  -	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные стулья | Коробление и отставание досок, мелкие повреждения верхних частей столбов Износ 45%. Треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Неравномерная осадка, поражение гнилью, отклонение от вертикалиИзнос 50% |
| 3. Перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Диагональные трещины Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Ослабление крепления листов к обрешетке Износ 45% треб.кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные местами ДВП | Прогибы, просадки Износ 50% Треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, 50%створные, 50% глухие | Расслаивание древесины Износ 45% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Полотна осели неплотный притвор |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Стены, потолки обиты ДВП, окраска окон и дверей | Выпучивание, отставание, загрязнен окрасочный слой, Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит тесом окрашен | Трещины гниль |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция | естественная |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 12,  по ул. Стадионная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Стадионная,  д. 12

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - 29,22;08794/00

3. Серия, тип постройки___________________________________________________________

4. Год постройки  - 1981 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  - на 2001 г. 46%

6. Степень фактического износа  _____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  ______________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

__________нет_______________________________________________

9. Количество этажей  -1

10. Наличие подвала - нет

11. Наличие цокольного этажа -   нет

12. Наличие мансарды   - нет

13. Наличие мезонина  -  нет

14. Количество квартир  -   2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
		-        нет

18. Строительный объем   -   380,0 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 	__147,7_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 105,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  - шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - _______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- 176,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  ____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Мелкие повреждения верхней части столбов. Износ- 45% Требуется кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Выпучивание стен, прогибы, неравномерная осадка, перекос окон, косяков. Износ- 50% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Выпучивание стен, прогибы. Износ-50% |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Зазоры и щели между досками наката, прогибы балок и настилов. Износ- 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, ослабление креплений. Износ- 45% Требуется кап.ремонт |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, частично линолеумные | Прогибы, просадки, стертости. Износ- 50% Требуется кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные: 50%-створные, 50%-глухие |  |
| окна |  |  |
| двери | Филенчатые | Гниль, расслаивание древесины, полотна осели, имеют не плотный притвор. Износ- 45% |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Стены и потолки обиты ДВП, масляная окраска окон и дверей | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя. Износ- 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит тесом, окрашен | Гниль, отставание от стен, трещины. Износ-40% |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | Местное |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | . Износ- 45% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 14,  по ул. Стадионная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Стадионная, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)   - 29,22;08795/00

3. Серия, тип постройки  _____________________________________________________________

4. Год постройки  - 1981 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  -  на 2001г. 46%

6. Степень фактического износа  ________________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  ________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  	___________________________________________________________

9. Количество этажей  -  1

10. Наличие подвала -  нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды -  нет

13. Наличие мезонина -  нет

14. Количество квартир  - 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   _______________нет___________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	 - 	нет

18. Строительный объем  - 372		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 	____________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  - 167.3 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - _______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

- 192.2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   -	нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Мелкие повреждения верхней части столбовИзнос 45% Треб.кап.ремонт |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленый из бревен | Выпучивание стен неравномерная осадка Износ 50% |
| 3. Перегородки |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, | Диагональные трещины, следы протечек Износ 40% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | шиферная | Ослабление креплений листов к обрешетке Износ 45% Треб кап.ремонт |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, частично линолеумные | Прогибы, просадки, стертости Износ 50% треб.кап.ремонт |
| 7. Проемы | Двойные, 50%- створные, 50%-глухие | Переплеты расшатаны |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые | Износ 45% Древесина расслаивается полотна осели |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолки, стены оштукатуренные, окраска окон и дверей | Трещины, выпучивания, отслоение краски Износ 40% |
| внутренняя |  |  |
| наружная | Обшит тесом, окрашен | Трещины гниль, отставание от стен |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование | От городской сети |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В | Полная потеря эластичности изоляции |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение | нет |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | нет |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  | Износ 45% |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  |  |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца |  |  |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 27 по ул. Льва Толстого

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Л. Толстого, 27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;08872/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001 г. 46%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________нет______________________________________________

9. Количество этажей  1

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
	нет

18. Строительный объем  479,0		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ___176,9_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 147,2кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  - шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  	239,0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Повреждения верхней части столбов. Износ-60% Требуется кап.ремонт |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса рубленные | Повреждение венцов гнилью и трещинами. Износ- 45% |  |
| 3. Перегородки | Деревянные | Коробление, прогибы. Износ-45% |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное | Диагональные трещины на потолке. Износ- 40% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки. Износ-40% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки местами. Износ-45% Требуется кап.ремонт |  |
| 7. Проемы | Летние-створные, зимние-глухие |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые | Переплеты расшатаны, местами повреждены. Износ- 45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей | Потемнение окрасочного слоя. Износ- 45% Требуется кап.ремонт |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит | Отсутствие обшивки местами. Износ-45% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение |  |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатуренные |  | Выпучивание стенок местами. Износ-45% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные крыльца |  | Гниль и прогибы. Износ-55% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 28/1 по ул. Льва Толстого

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Л. Толстого, 28 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;08874/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1987

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001 г. 16%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 2009 г. ВКР (замена розлива отопления)

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __________нет_______________________________________________

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества

нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)

нет

18. Строительный объем     2549,0		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ___651,4_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 594,0 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)

____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  	432,0

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборные железобетонные сваи | Трещины в цокольной части здания. Износ- 10% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные, 70 мм | Отдельные трещины, выбоины. Износ- 10% |  |
| 3. Перегородки |  |  |  |
| 4. Перекрытия | Сборные железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами. Износ-10% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений. Износ- 20% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, в санузлах-плиточные | Щели между досками, отставание плиток. Износ- 15% |  |
| 7. Проемы | Двойные-створные | Мелкие трещины, щели в притворах. Износ- 15% |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, потолков, масляная окраска окон, дверей; оклейка стен обоями | Отслоение накрывочного слоя, незначительные повреждения окрасочного слоя. Износ- 20% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Закрытая 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной сети |  |  |
| горячее водоснабжение | От котельной |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От котельной |  | Капельные течи. Износ-25% |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  |  |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные лестницы и крыльца |  | Незначительные трещины. Износ- 15% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме № 30/1 по ул. Льва Толстого

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ул. Л. Толстого, 30 корп. 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  29,22;08875/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки  1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001 г. 30%

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта 2009 г. ВКР (замена розлива отопления)

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  -нет

9. Количество этажей  2

10. Наличие подвала  нет

11. Наличие цокольного этажа  нет

12. Наличие мансарды  нет

13. Наличие мезонина  нет

14. Количество квартир  22

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества-	нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ___нет_______________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) -	нет

18. Строительный объем     5795,0		куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками ___1434,6_________________ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 575,8 кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  ___________501,0____________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  - шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
____________________ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  	655,5

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Трещины в цокольной части здания. Износ- 40% |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные 82 мм | Отдельные трещины, выбоины. Износ- 40% |  |
| 3. Перегородки | Кирпичные | Отдельные трещины, выбоины. Износ-40% |  |
| 4. Перекрытия | Железобетонные плиты | Трещины в швах между плитами. Износ- 25% |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные | Железобетонные плиты |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным стропилам и обрешетке | Ослабление креплений, трещины. Износ- 25% |  |
| 6. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные; в санузлах плиточные | Щели между досками, отставание плиток. Износ- 25% |  |
| 7. Проемы | Двойные -створчатые |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Из стройплиты | Мелкие трещины, щели в притворах. Износ- 25% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка стен, перегородок, масляная окраска окон, дверей | Окрашенный слой растрескался, незначительные повреждения окрасочного слоя. Износ- 25% |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная |  | Трещины, выбоины в кладке. Износ-25% |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Электропроводка скрытая 220В |  |  |
| электроснабжение |  |  |  |
| холодное водоснабжение | От местной магистрали |  |  |
| горячее водоснабжение | От котельной |  |  |
| водоотведение | Центральное |  |  |
| газоснабжение | Электроплиты |  |  |
| отопление (от внешних котельных) | От квартальной котельной |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи |  |  | Капельные течи, ослабление запорной арматуры, ослабление креплений. Износ- 25% |
| калориферы |  |  |  |
| АГВ |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 11. Крыльца | Железобетонные плиты |  | Незначительные трещины. Износ- 25% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского хозяйства                                                             А.Ю. Старостин