ООО «Альсена» 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 3, стр. 1, пом. 405 Тел/факс: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru; LLC «Alsena» 129626, Moscow, 3-ja Mytishinskaja Str., h.3, b.1, office 405 tel./fax: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru. Заказчик: ООО «РВК-Центр»

Проект планировки территории для строительства II и III очереди кольцевого водопровода в г. Архангельске. II очередь — участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского.

Проектная документация

Том 2. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории»

ЦКО-006-19/2-ППТ/2

Изм.; № док; Подл.; Дата.

| ООО «Альсена» 129626, г. Москва, 3-я Мытищинская ул., д. 3, стр. 1, пом. 405 Тел/факс: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru; LLC «Alsena» 129626, Moscow, 3-ja Mytishinskaja Str., h.3, b.1, office 405 tel./fax: +7 (495) 234 44 04 e-mail: proekt@cert-group.ru www. cg-proekt.ru. Заказчик: ООО «РВК-Центр» |
| --- |
| Проект планировки территории для строительства II и III очереди кольцевого водопровода в г. Архангельске. II очередь — участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского. |  |
| Проектная документация |  |
| Том 2. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории» ЦКО-006-19/2-ППТ/2 |  |
| Генеральный директор; Федоров Р.Ю.. Главный инженер проекта; Гарфеев Т.Ф.. |  |
| Москва 2019г. |  |

Содержание

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| ЦКО-006-19/2-ППТ/2.С | Содержание. Свидетельство о соответствии технических данных | стр. 3-4 |
| ЦКО-006-19/2-СП | Состав проектной документации | стр. 5 |
| ЦКО-006-19/2-ППТ/2.ГЧ | Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» |  |
|  | Схема отображения элемента планировочной структуры (линейный объект) в границах муниципального образования "Город Архангельск". М 1:5000 | Л.1 |
|  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000 | Л.2.1-2.2 |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. М 1:1000 | Л.3.1–3.2 |
|  | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:1000 | Л.4.1–4.2 |
|  | Схема конструктивных и планировочных решений. М 1:1000 | Л.5.1–5.2 |
|  | Схема границ территорий объектов культурного наследия. М 1:1000 | Л.6.1–6.2 |
|  | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории | Л.7 |
|  | Камера ВК1, камера ВК2. М 1:100 | Л.8 |
| 03/02-332002465.1-2019-ППТ/2.ТЧ | Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» |  |
|  | а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории; | стр.6 |
|  | б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов; | стр.6 |
|  | в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов; | стр.7 |
|  | г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов; | стр.9 |
|  | д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории; | стр.8 |
|  | е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории; | стр.9 |
|  | ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.). | стр.9 |
| 03/02-332002465.1-2019-ППТ/2 | Приложения | стр.10 |

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о соответствии технических данных

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительными планами земельных участков, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающей к ним территории и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта      __________________/Гарфеев/

| Состав проектной документации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| 1. | ЦКО-006-19/2-ППТ/1 | Основная часть проекта планировки территории |  |
| 2. | ЦКО-006-19/2-ППТ/2 | Материалы по обоснованию проекта планировки территории |  |

Раздел 3. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть».

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

Раздел 4. «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».

а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;

Проектируемый объект расположен в центральной части г. Архангельска, пр-т Дзержинского, на территории Центрального и Привокзального районов.

В административном отношении участок работ расположен по адресу: г. Архангельск, участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского  до пересечения пр. Дзержинского и ул. 23-й Гвардейской Дивизии.

Рельеф материковой части области в пределах Русской и Печорской плит преимущественно равнинный с общим наклоном поверхности с юга на север (равнины занимают около 500 тыс. км2, или 87 % всей площади области). Этим двум упомянутым геологическим структурам в рельефе соответствуют Онего-Двинско-Мезенская и Печорская равнины.

На данном участке рельеф равнинный, по большей части имеет техногенный характер. Перепад высот между самой высокой и самой нижней точками не превышает 1 м на 0,8 км.

Гидрографическая сеть Архангельской области сформировалась под воздействием таких факторов, как геологическое строение, рельеф, климатические и почвенные особенности. Гидрологические особенности речной сети обусловлены прежде всего тем, что территория области расположена в зоне избыточного увлажнения, т.е. с положительным водным балансом, в результате чего обеспечивается повышенный сток при наличии даже небольших уклонов местности, что является следствием возникновения водотоков.

Речная сеть области принадлежит бассейну Белого моря, которое в пределах территории области включает Двинскую, Онежскую и Мезенскую губы с бассейнами крупных рек Северная Двина, Онега и Мезень.

Архангельская область большей частью входит в зоны тайги и тундры, исключение составляют архипелаги Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, остров Виктория, они относятся к арктическим пустыням. Северо-восточная часть области относится к зоне тундры, к моховолишайниковой и кустарниковой подзонам на тундрово-глеевых и тундрово-болотных почвах. Южнее зона лесотундры представлена сочетанием тундровых участков и редколесий на слабоподзолистых почвах. Около 53% территории области занимают таёжные леса, местами заболоченные.

На территории Архангельской области расположены Пинежский заповедник, Кенозерский национальный парк, национальный парк «Русская Арктика», 33 заказника, частично расположен Водлозерский национальный парк.

На данном участке разработки проекта планировки растительный и животный мир представлен искусственными биоценозами.

Подземные воды на площадке в период изысканий вскрыты всеми скважинами с глубины 1,8-2,8 м. Водовмещающими грунтами являются пески насыпные и торфы. Питание водоносного горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузка происходит в местные водотоки. Воды безнапорные. Водоупором служат суглинки тугопластичные.

Климат города является переходным от морского к континентальному, с продолжительной умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом. Он формируется под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики в условиях малого количества солнечной радиации. Средняя температура января: -12,8 °C, июля: +16,3 °C. За год выпадает 607 мм осадков. Среднегодовая температура: +1,3 °C. Характерной чертой климата является частая смена воздушных масс, связанная с прохождением барических образований (циклонов и антициклонов).

Для города Архангельск характерны частые перемены погоды, высокая влажность воздуха и большое количество дней с осадками. При вторжении холодного воздуха со стороны Сибири зимой возможны морозы до -30 °C, в то же время иногда бывают оттепели. Летом при вторжении горячей воздушной массы возможна жара до +30...35 °C, в то же время летом в ночное время возможны заморозки. Самый жаркий месяц июль. Самый холодный - январь.

Максимальная температура в г. Архангельске +34,4 °С была зафиксирована 13 июля 1972 года. Минимальная температура -45,2 °С зафиксирована 8 января 1885 года.

В среднем за год в Архангельске отмечается 201 день с осадками. Годовое количество осадков за период наблюдений 1981-2016 гг. составляет 594 мм. Распределяются осадки в течение года довольно неравномерно. На теплый период (апрель-октябрь) приходится около 70 % всего выпавшего за год количества осадков.

Район производства работ (г. Архангельск) относится к индустриальному обжитому региону с системой автомобильных дорог, промышленностью и возможностью административного, медицинского и социально-бытового обслуживания строителей.

Транспортная сеть данного района строительства развита. Участок застройки располагается на свободном от капитальных строений в красных линиях существующего пр=т Дзержинского.

Выполнение работ затрагивает земельные участки, находящие в собственности публично-правовых образований, в ведении администрации муниципального образования город Архангельск. Категория земель «земли населённых пунктов».

б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;

Разработка документации по планировке территории осуществлялась с учетом документов территориального планирования Архангельской области и МО город Архангельск, правил землепользования и застройки, в соответствии с требованиями технических регламентов, сводов правил, с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ зон с особыми условиями использования территорий.

Границы зон планируемого размещения линейных объектов для строительства и последующей эксплуатации проектируемого водовода формировались с учетом соответствия планируемого размещения Объекта обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности указанных объектов для населения.

Основным критерием выбора земельных участков является задание заказчика и минимизация нежелательных экологических и связанных с ними социально-экономических последствий, а также оптимизация принимаемых проектных решений в области охраны окружающей среды и материальных затрат на строительство.

Потребность в земельных ресурсах для строительства проектируемых сетей кольцевого водопровода II оч.строительства определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы водопровода. Общая площадь территории, отводимой под строительство линейного объекта принимается шириной 10 м.

Во временное пользование отводятся земли под сети водопровода, площадки складирования материалов, размещения строительных машин и механизмов. Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам.

Размер земельного участка, отводимого во временное пользование под строительство сети водопровода, составляет 0,8025 га.

Размеры земельного участка, на который накладываются ограничения в использовании, определяются размерами охранной зоны сети водопровода. Вдоль трассы подземного водопровода устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 5 метров от оси трубопровода и 5 метров – с противоположной стороны, а также вокруг колодцев – в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 5 метров от границ этих объектов.

Площади земель, необходимых для строительства сетей водопровода, показаны укрупнено. Размер земельного участка на период эксплуатации определяется материалами межевания.

Графическое отображение границ зон планируемого размещения линейных объектов приведено в разделе 1 тома 1 и разделе 3 тома 2 настоящего проекта.

в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;

Настоящим проектом планировки территории не предусматривается перенос и переустройство существующих линейных объектов в связи со строительством проектируемых объектов водопроводного хозяйства.

г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

Проектом строительства предусматривается возведение II-ой очереди кольцевого водопровода. Трасса проходит от камеры ВК1, расположенной на пересечении с ул. Тимме, до камеры ВК2, расположенной на пересечении с ул. 23 гв. Дивизии.

Основная трасса водоснабжения имеет общую длину 796 метров, для нее предусмотрена труба ПРОТЕКТ ПЭ 100 SDR 13,6 Ø630х46,3мм по ГОСТ 18599-2001, Ру = 1.0 МПа.

Участки трассы, расположенные под проездами, укладываются в футляры ПЭ 100 SDR11 ø 800мм по ГОСТ 18599-2001. Футляры прокладываются закрытым способом, в верхней точке заделываются каболкой и раствором М100 на расширяющемся цементе, в нижней точке предусмотрено устройство смотровых колодцев СМ1, СМ2, СМ3. Для остальных участков трассы предусмотрена открытая прокладка в траншеях с вертикальными стенками с креплением (подробно см. том ПОС).

Глубина заложения водопровода принята согласно п. 11.40 СП31.13330.2012. Для данного региона – не менее 1.9 м до верха трубы, чтобы исключить промерзание.

Камеры ВК1 и ВК2 являются контрольными точками ремонтных участков, в них расположены отводы на подключение существующих водопроводов Ду 300 мм. В камере ВК2 располагается счетчик воды.

В колодцах ВК 1.1 и ВК 2.1 предусмотрено переподключение существующих трубопроводов с устройством запорной арматуры.

Также на трассе предусмотрено устройство 4-х пожарных гидрантов на подставках в колодцах ПГ1, ПГ2, ПГ3 и ПГ4.

На трассе предусмотрено устройство 13 колодцев (В1, СК1, СК2, ВК1.1, ВК2.1, СМ1,2,3, ПГ1,2,3,4). Конструкция сборная, из колец ø1000 – для колодцев типа СМ, 1500 – для колодцев типа ВК, и 2000 мм – для колодцев типа В, СК и ПГ (Серия 3.900.1-14, ГОСТ 8020-90).

Также на трассе предусмотрено устройство 2-х камер (ВК1, ВК2). Конструкция камер сборная из блоков ФБС толщиной 400 мм. В качестве перекрытий используются сборные плиты ВП. Внутренние размеры камер (Д х Ш х В) составляют 3.5х3.7х2.7 м (ВК1) и 3,2х3,6х2.7 м (ВК2) и обусловлены наличием и расположением в камерах запорной арматуры и фасонных элементов. Под трубопроводами в камерах предусмотрены поддерживающие столбики.

Для горловин под проезжей частью применяется опорная плита ОП-1к и крышка Т(С250), для горловин вне проезжей части применяется опорное кольцо К-1а и люк типа С(В125).

Все сборные элементы монтируются на цементно-песчаный раствор М100 толщиной 10-20 мм.

Отвод земли в постоянное пользование необходимой для прокладки и обслуживания водопровода не предусматривается. Все инженерные сооружения входящие в состав настоящего проекта располагаются ниже уровня планировочной отметки земли и не входят в площадь застройки.

Проведение работ осуществляется в пределах полосы отвода.

д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

Ведомость пересечений сохраняемых объектов капитального строительства, в т.ч. незавершенных, существующих и строящихся в зоне выполнения работ по строительству линейного объекта представлена в табл.1.

К естественным и искусственным препятствиям относятся: реки, водохранилища, каналы, озера, пруды, ручьи и болота, овраги, балки, строения, подземные, наземные и надземные коммуникации, железные и автомобильные дороги.

Проектируемая сеть водопровода проходит подземно и на своем пути пересекает существующие автомобильные дороги и подземные коммуникации (кабель связи, силовой кабель, сети водопровода, канализации, теплотрасса).

Сеть водопровода прокладывается под автомобильными дорогами закрытым способом, методом ГНБ. Трубопроводы заключаются в футляры из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR11 ø 800мм.

Основные пересечения по трассе водопровода:

- автомобильные дороги с асфальтовым покрытием;

- подземные коммуникации.

Таблица 1. Ведомость пересечений сохраняемых объектов капитального строительства в зоне проектируемой реконструкции линейного объекта.

| №п/п | Местоположение | Наименование коммуникаций | Глубина заложения до верхней образующей, м | Угол пересечения, град. | Привязка к пикетам | Владелец, адрес, телефон, факс | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Между камерой СМ3 и УП4 | кабель связи | по месту и продольному профилю | 680 (уточнить по месту) | ПК06+50,8м | Архангельский филиал ПАО «Ростелеком» | Глубину заложения и диаметр уточнить по месту и профилю |
| 2 | Между УП1 и ПГ1 | Теплотрасса, ст.50 | по месту и продольному профилю | 900 (уточнить по месту) | ПК00+6,8м (УП1)+90,0м | Обособленное подразделение ТГК-2 «Архангельские котельные» | Глубину заложения уточнить по месту и профилю |
| 3 | Между ВК1 и УП1 | Водопровод чуг.300 | по месту и продольному профилю | 1330 (уточнить по месту) | ПК00+2,3м | ООО «РВК-центр» | Глубину заложения уточнить по месту и профилю |
| 4 | Между ВК2 и ВК2.1 | Ливневая канализация | по месту и продольному профилю | 1070 (уточнить по месту) | ПК07+95,8м(ВК2) -->ВК2+3,5 | МУП «Архкомхоз» | Глубину заложения и диаметр уточнить по месту и профилю |
| 5 | Между УП2 и СМ1, УП5 и ВК2 | кабельная линия | по месту и продольному профилю | по месту | 1)ПК02+ 10,9м(СК1)+56,3м(УП2)+3,2м; 2)ПК07+2,7м; 3)ПК07+86,4м; | Архангельский район электрических сетей (АРЭС) ПО «АЭС» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Глубину заложения и диаметр уточнить по месту и профилю |
| 6 | Между УП5 и ВК2 | Дренажная канализация, ж/б 500 | по месту и продольному профилю | 1710 (уточнить по месту) | ПК07+71,8м | МУП «Архкомхоз» | Глубину заложения и диаметр уточнить по месту и профилю |

е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;

На момент разработки настоящего проекта планировка на территории проектируемого размещения линейного объекта не планируется возведение каких-либо объектов по ранее утверждённой проектной документации по планировки территории.

ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

Водные объекты (в том числе с водотоки, водоемы, болота и т.д.) в зоне проектируемого строительства линейного объекта отсутствуют.

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Приложения».

Приложения.

1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории

2. Документы, подтверждающие соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации

3. Программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории

4. Распоряжении №975р от 19 марта 2020г. «О подготовки документации по планировки территории для размещения линейного объекта «Строительство II и III очереди кольцевого водопровода в г. Архангельске. II очередь — участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского.».

5. Техническое задание на разработку документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство II и III очереди кольцевого водопровода в г. Архангельске. II очередь — участок от пересечения ул. Тимме и пр. Дзержинского, до пересечения ул. 23-й Гвардейской Дивизии и пр. Дзержинского.».