АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 9

2. Год постройки 1967

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 52%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1824	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 508,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,4кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
66,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Досчатые отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От котельной Кирпичные оштукат. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 12

2. Год постройки 1968

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 57%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1838	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 509,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,2кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
66,2кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. ети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От балллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 16, корп. 1

2. Год постройки 1967

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 56%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1825	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 567,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  333,0кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,9кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. 8 марта,  дом 16

2. Год постройки 1968

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г. 49%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                     1864	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 582,8кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  339,5кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
70,4кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Асбестоцементная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. От гор. сети Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 8

2. Год постройки  1965

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 54%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1829кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 510,6кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,5кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,2кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 10, корп. 1

2. Год постройки  1965

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 54%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1835кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 566,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)333,5кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От гор. магистрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 12, корп. 3

2. Год постройки  1968

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 46%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1718кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 497,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)329,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
64,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | Местная |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 10

2. Год постройки  1965

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 55%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1846кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 584,2кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)344,6кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,1кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От мест. магистрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 12

2. Год постройки  1964

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2011г 55%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1862кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 572,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,4кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
68,5кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод |  |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 20, корп. 1

2. Год постройки  1970

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1989г 38%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1811кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,7кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)338,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,7кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 20

2. Год постройки  1970

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 38%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1877кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 515,1кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)339,6кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
69,3кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От местн. сети |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 11

2. Год постройки 1984

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 24%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 16

7. Строительный объем                     2354	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 695,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  439,6кв. м

9. Количество лестниц  - 4 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
104,2кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | От кв. котельной Местная магисталь Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация | Местная |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Декабристов,  дом 12

2. Год постройки 1965

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 1999г. 43%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 8

7. Строительный объем                     2156 куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 512,5кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  351,8кв. м

9. Количество лестниц  - 2 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
55,0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирп. Ошукат. Местная магисталь Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Приморская, дом 14, корп. 1

2. Год постройки  1960

1

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г 41%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  2

6. Количество квартир 12

7. Строительный объем                    1857кв. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 495,0кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)329,9кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
67,8кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям |  |  |
| 6. Полы | Деревянные окр. |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Обшит, окрашен |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |  |
| Центр. Отопление |  |  |  |
| Печное отопление | Кирп. Оштукат. |  |  |
| Водопровод | От гор. магисрали |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |  |
| Радио | От гор. Сети |  |  |
| Телефон | От гор. Сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Ванны и души |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| Электроплиты |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |

АКТ

О состоянии общего имущества собственников помещений в

многоквартирном доме являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: ул. Расчалка 1 линия,  дом 6

2. Год постройки 1967

3. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2000г. 59%

4. Год последнего капитального ремонта

5. Количество этажей  1

6. Количество квартир 2

7. Строительный объем                     245	куб. м.

8. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками 72,4кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  55,8кв. м

9. Количество лестниц  - 3 шт.

10. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)
0кв. м

11. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья |  |  |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен |  |  |
| 3. Перегородки | Деревянные |  |  |
| 4. Перекрытия | Деревянное отепленное |  |  |
| чердачные |  |  |  |
| междуэтажные |  |  |  |
| подвальные |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 5. Крыша | Тесовая |  |  |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашены |  |  |
| 7. Проемы | Двойные створные |  |  |
| окна |  |  |  |
| двери | Филенчатые |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон дверей |  |  |
| внутренняя |  |  |  |
| наружная | Окрашен и обшит |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |
| ванны напольные |  |  |  |
| электроплиты |  |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |  |
| сигнализация |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| лифт |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| (другое) |  |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Кирпичн. Отукат. Открытая 220В От гор.сети |  |  |
| Центр. Отопление Печное отопление Водопровод Электроосвещение Радио |  |  |  |
| Телефон | От гор.сети |  |  |
| Телевидение | Антенна общ. пользования |  |  |
| Канализация |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные |  |  |