АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   21  , по ул.    Федора Абрамова,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Федора Абрамова, д.  21,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100980050

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1960г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 59%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              3014 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      802,40       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   730,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     701,6  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, поражение сваи и забирки гнилью(по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Выпучивание стен, гниль, осадка здания, |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Прогибы балок, трещины в штукатурке (по данным БТИ, износ-60%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные | Стертости в ходовых местах, зыбкость при ходьбе гниль, просадки (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | Двойные, створные | Рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | Перекос коробок и полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отставание окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | Выпучивание стенок, трещины, дымление |
| Водопровод | от городской сети | Протечки, ослабление прокладок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы | Стертости ступеней, зыбкость при ходьбе ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   4  , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  4     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02196/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   25.06.1999г — 40%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир      12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2712 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      830,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   758,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,3  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     597,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брус (обшит, окрашен) |  |
| Перегородки |  |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-40%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 30%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -40%) |
| дверные | дерев. филенчат |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Потолок -штукатурка, побелка, стены - обои, м/окраска окон, дверей, полов |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 30%) |
| Центральное отопление | от котельной |  |
| Водопровод | от насосной |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От АТС |  |
| Телевидение | Антенна |  |
| Горячее водоснабжение | Централизовано |  |
| Вентиляция | Естественная |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Централизовано |  |
| 9. Разные работы | Деревянные крыльца | ( по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  6   , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  6,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02198/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.04.2001г — 49 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2786 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      799,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   728,6   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2        шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      70,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     612,0     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль верха столбов, обрастание мхом низа цоколя, коробл. и отставание досок (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные их 2хкантного бруса | Продуваемость и промерз. стен, трещины в венцах, перекос окон и дверн. косяков |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | зазорыв местах сопряжения со смежн. конструкциями |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины на потолке, трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы, трещины, гниль мауэрлата и элементов строп. системы (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | Прогибы и просадки. Стирание досок в ход. местах, (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -45%) |
| оконные | Двойные, створные | Окон. переплеты и под. доски поражены гнилью |
| дверные | Филенчатые | Дв. полотна осели, неплотн. притвор, обвязки полотен повреждены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Потемнение и загрязнение окрасочного слоя, |
| Внутренняя отделка | потолки, перегородки оштукатурены, окна и двери – м/окраска | Выпучивание и отпад штукатурки |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | перегрев, дымление, сдвиг кирпичей, трещины |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Повреждение изоляции эл. проводки, потеря эластичности изоляции |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Ступени стерты, трещины и сколы в ступенях, крыльцо 1-го подъезда - новое (по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   10, по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  10     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22   02202/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.04.2001г — 51%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2539 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      770,1       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   699,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      76,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     437,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Обрастание нижней части цоколя, коробл. и отстав. досок. Гниль и повреждение верха столбов(по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Продуваемость и промерз. стен, трещ. в венцах, частичн. поражение гнилью, |
| Перегородки | Деревянные | зыбкость, отклонение от верт. |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины, протечки, перенасыщение засыпки влагой (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы, трещины элементов стропильной системы (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, стирание досок в ход. местах (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | Окон. перепл. и подок/ д. поражен. гнилью, перепл. расшатаны |
| дверные | Филенчатые | Обвязка полот. повреждена, дв. полотна перекошены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, потемн. и загр. окрасочного слоя |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | Выпучивание стенок, дымление печей, глубокие трещины |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности изоляции эл. проводки |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные простые | Ступени стерты, трещины в досках( по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   14, по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  14     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02206/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1994г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.08.1999г — 15%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2646 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     813,6        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   674,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      147,5 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     460,7  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-10%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 15%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-15%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 15%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | (по данным БТИ, износ - 10%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -15%) |
| дверные | Из стройплиты |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 15%) |
| Наружная отделка | Окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, оклейка стен обоями, окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 20%) |
| Центральное отопление | от квартальной котельной |  |
| Водопровод | от город. магистр. |  |
| Электроосвещение | Открытое 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От АТС |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение | Центральное |  |
| Вентиляция | Естественная |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные простые | ( по данным БТИ, износ-20%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  15 , корп.  1  по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  15,   корп  - 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02209/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.10.2000г — 40 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1955 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      585,7       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   522,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      70,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     335,9  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя(по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продуваемость и промерз. стен, трещины в венцах и частичн. поражение гнилью |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы увлажнений (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным стропилам и обрешетке | Отколы, трещины и посветы, протечки, осл. крепл. лист к обреш. (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | Стирание досок в ход. местах, сколы, щели (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -35%) |
| оконные | Двойные, створные | Окон. перепл. рассохл. покоробились, им-ся гниль |
| дверные | Филенчатые | Дв. полотна осели, имеют непл. притвор |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, оклейка стен обоями, окраска окон и дверей | Трещины и отпад штукатурки, обои загр., окрасочный слой потемнел |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| Центральное отопление | от квартальной котельной | коррозия труб |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | трещ. в штукатурке |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней, в крыльцах имеется гниль (по данным БТИ, износ-35%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  15 , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  15,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02208/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1967г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.10.2000г — 37 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2110     (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      582,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   519,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,7  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     470,3  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя без призн. увелич. осадочн. деформации (по данным БТИ, износ-35%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Продуваемость и промерз. стен, трещины в венцах и частичн. поражение гнилью |
| Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | отклонение от вертикали, трещины в штукатурке |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины на потолке (по данным БТИ, износ-35%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Протечки, местами сколы шифера (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | Стирание досок в ход. местах, щели (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -35%) |
| оконные | Летние – створные, зимние - глухие | Окон. рамы. рассохл. покоробились, им-ся гниль |
| дверные | Филенчатые | Дв. полотна осели, имеют непл. притвор |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, окрасочный слой потемнел |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 35%) |
| Центральное отопление | от квартальной котельной | коррозия труб |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | трещ. в штукатурке |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стирание досок в ходовых местах (по данным БТИ, износ-40%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   17 к.  1  ,  по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  17,   корп  -  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100937380

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1972г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   06.03.2009г — 46%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2018 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      583,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   519,3   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      70,3  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     345  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя без признаков увеличения осадочных деформаций (по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые, обшиты, окрашены | Продуваемость и промерзание стен, глубокие трещины в венцах и частичное поражение гнилью |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатурены | Диагональные трещины на потолке, неровности, отпадение штукатурки (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | Повреждение отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стирание досок в ходовых местах, сколы досок, повреждения отдельных досок (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -45%) |
| оконные | Двойные, створные | Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны |
| дверные | Из стройплиты | Коробки местами повреждены или поражены гнилью; наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена |
| 7. Отделочные работы | Простая штукатурка и окраска, оклейка обоями стен | Отпадение штукатурки, трещины, изношенность, загрязнение (по данным БТИ, износ- 45%) |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Отопление | От квартальной котельной | Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек, коррозия трубопроводов |
| Отопление | Печное | Перегрев, дымление, выпучивание стенок; приборы повреждены и местами выпадают |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности изоляции проводов, значительные повреждения |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | Трещины, изношенность, сколы ( по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   17 к.  2   , по ул.    Дружбы,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  17,   корп  -  2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006902260

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1973г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   05.03.2009г — 41%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1862 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      574,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   511,2   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     445,4 (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий фасада |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуреные | Следы протечек, трещины на потолке, (по данным БТИ, износ-40%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, трещины, (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | Стертости пола, трещины, сколы (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -40%) |
| оконные | Двойные, створные | Оконные переплеты рассохлись, щели в притворах |
| дверные | Филенчатые | Дверные полотна осели |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| Наружная отделка | Обшит окрашен | Потемнение окрасочного слоя, отслоение |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, масляная окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, повреждение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Отопление | От квартальной котельной | Следы протечек, большое количество хомутов на стояках, следы их ремонта отдельными местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов |
| Печное отопление | Кирпичное оштукатуренное | Трещины |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные | Трещины, сколы ( по данным БТИ, износ-40 %) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  17 , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  17,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02212/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1966г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   07.10.2000г — 31 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1168     (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      603,0       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   539,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     425,3  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя (по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из 4х кантного бруса заводской заготовки | Искривление горизонтальных линий фасада, трещины в венцах |
| Перегородки | Дощатые, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Диагональные трещины на потолке, протечки (по данным БТИ, износ-35%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы в отдельных местах (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | Стирание досок в ход. местах, щели (по данным БТИ, износ - 30%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -35%) |
| оконные | Двойные створные | Окон. переплеты рассохлись, |
| дверные | Филенчатые | Осадка дверных полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 30%) |
| Наружная отделка | Обшит тесом и окрашен | Окр. слой нарушен |
| Внутренняя отделка | Потолки, перегородки оштукат., окна и двери окрашены | Потемнение окрасочного слоя, шели в штукатурке |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 20%) |
| Центральное отопление | от квартальной котельной | ослабление прокладок, нарушение окр. приборов |
| Печное отопление |  |  |
| Водопровод | от местной магистрали |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение | центральная |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости, щели (по данным БТИ, износ-35%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  18, по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  18,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02215/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1954г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.10.2000г — 53 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2163 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      547,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   497,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      55,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     311,2  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Пораж. забирки гнилью, обрастание мхом нижней части цоколя, коробл. и отсутствие досок, гниль в верхней части столбов (по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, поражение гнилью, осадка углов |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Прогиб балок и прогонов, трещины, отпад. штукатурки, увлажнение (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Большие отколы и трещины сильные протечки, просветы (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | Стертости досок, сколы, трещины, прогибы, просадки (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | Подоконные доски поражены гнилью, коробление |
| дверные | Филенчатые | Дв. полотна повреждены, осели, неплотный притвор |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен | Коробление обшивки |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, м/окраска окон и дверей | Гл. трещины и отпад штукатурки, окрасочный слой потемнел и загрязнен |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | трещ. в штукатурке, выпад кирпичей, дым |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В | Потеря эластичности проводки |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости досок, гниль в крыльцах (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   19, по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  19     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02216/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1967г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.08.1999г — 41%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1973 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     625,7        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   560,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      71,5 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     471,7  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брус (обшит, окрашен) |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферн по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Деревянные, двойные, створные | (по данным БТИ, износ -40%) |
| дверные | деревянные |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Потолок - штукатурка, побелка, перегородок, стены - обои, окраска окна, двери, пол - окраска |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 30%) |
| Центральное отопление | от группов. котельной |  |
| Водопровод | от насосной |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От АТС |  |
| Телевидение | Антенна кол. |  |
| Горячее водоснабжение | Централизовано |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Централизовано |  |
| 9. Разные работы | Деревянные крыльца | ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   21  , по ул.    Дружбы,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы,   д.  21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000022180

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1967г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.02.2009г — 58%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1946 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      574,8      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   512,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      73,6  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     458,6    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя, (по данным БТИ, износ-35%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Трещины в венцах, гниль, продуваемость и промерзание стен |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Трещины в штукатурке, следы протечек (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Трещины, сколы, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | Стертости в ходовых местах, зыбкость при ходьбе, просадки (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | Двойные, створные | Рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | Перекос полотен, повреждения |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отставание окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | Трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  23 , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  23,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02220/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1966г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.04.2001г — 47 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2008 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      589,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   524,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      72,6  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     447,6    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные стулья | Искривление горизонтальных линий цоколя, коробл. и повреждение отдельных досок забирки (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 4х кантного бруса | Продуваемость и промерз. стен, перекос окон и дв. косяков, трещины и поражение гнилью |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Трещины на потолках. Трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, отколы, трещины поражения гнилью эл-тов строп. системы (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, стирание досок в ход. местах, сколы, щели (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | Окон. перепл. покоробились, окон. перепл. и п/д поражены гнилью |
| дверные | Филенчатые | Дв. полотна осели, неплотный притвор |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Потемнение и загр. окр. слоя, глубокие трещины в штукатурке |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, м/окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичные оштукатур. | глубокие трещины, сдвиг кирпичей, дымление, приборы местами выпад. |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Повреждение изоляции эл. проводки |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  35 , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  35,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02227/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1954г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.10.2000г — 53 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1925 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      527,1       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   467,3   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      65,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     380,7  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, повреждение верха свай (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Неравномерная осадка, повреждение венцов гнилью |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Протечки, прогиб балок, трещины (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, отколы, трещины (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости, прогибы, просадки (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | Переплеты рассохлись, подокон. доска поражена гнилью |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Окр. слой нарушен, трещины в досках обшивки, |
| Внутренняя отделка | стены, потолки - оштукатурены, м/окраска окон и дверей | потемнел и загрязнен окрасочный слой, трещины в штукатурке |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | дымление, трещины в штукатурке |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | Трещины и сколы в ступенях (по данным БТИ, износ-25%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  37 , по ул.    Дружбы  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  37,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02228/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1931г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.10.2000г — 57 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                 1963

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2339 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      644,5       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   592,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      56,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     380,4   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | гниль в сваях (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Неравномерная осадка, трещины в венцах |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины, протечки, (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, отколы, (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертости в ходовых местах, прогибы, просадки (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | гниль в переплетах и подокон. досках |
| дверные | Филенчатые | двери осели |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Окр. слой местами утрачен, |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, перегородок; м/окраска окон и дверей | отставание штукатурки местами, окрасочный слой нарушен |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | дымление, приборы расшатаны |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные простые | Трещины, сколы (по данным БТИ, износ-35%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   12  , по ул.    Дружбы,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Дружбы, д.  12,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006899500

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1956г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   05.03.2009г — 52%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта               1978

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1801(объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      517,7       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   463,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      59,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     312,9  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Частичная замена свай 2000г. (по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Промерзание, отсыривание, трещины, подгнивание |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | Трещины, следы протечек (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, трещины, сколы, (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенные | Стертость в ходовых местах, трещины (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | Коробление подгнивание |
| дверные | Филенчатые | Неплотный притвор |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Потемнение окрасочного слоя, отслоение |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, масляная окраска окон и дверей, оклейка стен обоями | Потемнение окрасочного слоя, трещины в штукатурке, отпадение |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Отопление | от квартальной котельной | Следы протечек, следы их восстановления, большое кол-во хомутов на стояках, следы из ремонта отдельн. местами и выборочной заменой; коррозия трубопроводов |
| Водопровод | от городской сети | коррозия трубопроводов |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | ремонт |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение | Центральное | коррозия трубопроводов |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная | Массовые течи в местах присоединения приборов, массовые повреждения трубопроводов |
| 9. Прочие работы | Деревянные | Стертость, щели ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   4  , по ул.    Калинина   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Калинина, д.  4,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный 29:22;  ;  ; 02397/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1941г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   14.03.2003г — 65%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2024  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      522,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   471,0   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      56,3  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     504,0  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | коробление, отставание отдельных досок забирки, повреждение верхней части свай (по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | деформация стен, повреждение венцов гнилью, трещины |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины в перекрытии, следы протечек (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки, просветы, отколы, трещины, (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | прогибы, просадки, местами изломы досок, гниль (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -70%) |
| оконные | летние – створные, зимние - глухие | гниль в подоконных досках, оконных переплетах |
| дверные | Филенчатые | осадка дверей |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит тесом | трещины в обшивке |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен потолков, окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Трещины в штукатурке, потемнение, загрязнение окрасочного слоя, выгорание, отрыв обоев |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатурены | выпадение кирпичей, дымление |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности изоляции |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | перила расшатаны, стертости досок (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме  №  5 , по ул.    Калинина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Калинина, д.  5,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02398/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1943г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   31.05.2002г — 65 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2109 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      521,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   469,7  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      57,4    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     437,0  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии стен, гниль (по данным БТИ, износ-65 %) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | деформация стен, поражение венцов гнилью и трещинами |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | трещины |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек, трещины в перекрытии (по данным БТИ, износ-60%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным стропилам и обрешетке | протечки, просветы, отколы, трещины (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | просадки, прогибы, стирание досок в ход. местах, (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | Двойные, створные | Окон. перепл.и подок. доски поражены гниль., створки не открываются |
| дверные | Филенчатые | осадка дверей |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Окрас. слой отсутствует, отставание досок обшивки |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, оклейка стен обоями, масляная окраска окон и дверей | потемнение и загрязнение окрасочного слоя, трещины |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | дымление, частичн. выпадение кирпичей |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | повреждение изоляции и эл. проводов |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | ступени стерты, щели, сколы (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  7 , по ул.    Калинина  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Калинина, д.  7,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02400/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1941г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   31.05.2002г — 65 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2138 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      525,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   472,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      58,1    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     516,9  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | поражение забирки гнилью, искривление горизонтальной линии стен, (по данным БТИ, износ-65 %) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | деформация стен, повреждение венцов гнилью |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | трещины глубокие |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек, трещины в перекрытии (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки, просветы, отколы, трещины (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | просадки, прогибы, поражение гнилью досок, стирание досок в ход. местах, (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | Двойные, створные | Окон. перепл.и подок. доски поражены гнилью, створки не открываются |
| дверные | Филенчатые | осадка дверей |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшит тесом | отставание обшивки от стен, окраска стен отсутствует, |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей | потемнение и загрязнение окрасочного слоя, обрыв обоев, трещины в штукатурке |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | дымление, сдвиг и выпадение отдельных кирпичей |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | повреждение изоляции проводов |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | ступени стерты, перила расшатаны, в л/кл. отсутствует остекление (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   8 , по ул.    Калинина   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Калинина, д.  8,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный 29:22;  ;  ; 02401/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1941г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   14.03.2003г — 65%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2121  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      525,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   473,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      56,2  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     506,5  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, гниль, частичное разрушение свай (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | деформация стен, повреждение венцов гнилью, трещины |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | глубокие трещины, сильные протечки (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | сильные протечки, отколы, трещины, (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | прогибы, просадки, трещины, щели (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | двойные створные | гниль в подоконных досках, переплеты расшатаны |
| дверные | Филенчатые | осадка дверей |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит тесом, окрашен | окрасочный слой нарушен |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен потолков, окраска окон, дверей | Трещины в штукатурке, отслоение вздутие окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатурены | выпадение кирпичей, дымление |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности изоляции |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | стертости, трещины, перила расшатаны (по данным БТИ, износ-70%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   3   , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  3,    корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22;  ;  ; 02952/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1966г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.08.1999г — 55%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1905  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      592,7       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   523,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      75,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     337,1  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные |  |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | потолок - штукатурка, стены - обои, окна, двери – м/окраска |  |
| 8. Санитарно - и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирп. оштукат. |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая пров. 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От АТС |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные крыльца | ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  4 , по ул.    Лермонтова   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  4,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02953/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1963г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.10.2000г — 45 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                     1989

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1968 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      610,0       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   544,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      72,1  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     468,4  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях, под домом стоит вода (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | осадка, деформация стен |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | трещины в местах сопряжения |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | следы протечек (по данным БТИ, износ-40%) |
| 4. Крыша | Шиферная, по деревянным конструкциям | ослабление креплений лист. с обреш. (по данным БТИ, износ - 25%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | Гниль, щели, уклон пола (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -45%) |
| оконные | Двойные, створные | Древесина расслаивается |
| дверные | Филенчатые | коробки местами повреждены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Отслоение окр. слоя |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, маслян. окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Центральное отопление | от котельной | коррозия труб |
| Печное отопление |  |  |
| Водопровод | от городской магистр. | Хомуты на трубах, ослабление сальных набивок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение | от котельной |  |
| Вентиляция | естественная |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | в местный коллектор |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | Гниль в констр. (по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  5 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  5,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02954/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1965г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.10.2000г — 50 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1978 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      610,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   546,2   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      73,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     491,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях ( под домом вода) Пораж. досок забирки гнилью (по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Осадка зд. Перекос дверных косяков |
| Перегородки | Деревянные | выпучивание |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Следы увлажнения (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы шифера, протечки (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Гниль, щели (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | Древесина расслаивается, гниль, переплеты рассохлись |
| дверные | Филенчатые | Неплотный притвор коробки, мест. повреждены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Потемн. окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перег., м/окраска окон, дверей | Трещины в штукатурке, обр.обоев |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Центральное отопление | от заводской котельной |  |
| Печное отопление |  |  |
| Водопровод | от местн. магистрали | Хомуты на трубах, ослабл. сальников, набивок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение | от заводской котельной |  |
| Вентиляция | естественная |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | в местный коллектор |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | Гниль в конструкциях, стертость в ход. местах (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  6 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  6,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02955/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1963г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.04.2001г — 46 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2009 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      602,9      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   535,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      73,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     552,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные столбы | Искривление гор. линий, обрастание мхом нижней части цоколя, (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки | Выпучивание стен, трещины в брусе, отставание обшивки |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Следы протечек, трещины в штукатурке, засыпка на чердаке слежалась (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений, трещины, просветы (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Перекос пола, стертости (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | Гниль в переплетах, окон. блоки не открыв. |
| дверные | Филенчатые | Перекос дверей |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Наруш. окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | м/окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Трещины в обоях,отстав. от основания |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичное, оштукатур. | выпучивание стенок, местами трещины и отпадание шт-ки |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Крыльца отремонт., в лестн. маршах - стертости ступеней (по данным БТИ, износ-35%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  7 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  7,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02956/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1964г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.04.2001г — 44 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2073 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      586,1      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   518,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      74,3  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     348,2  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные столбы на ж/бетонных подушках | Поражение забирки гнилью (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводского изготовления | Отставание обшивки. Выпучивание стен, неравномерная осадка, перекос дверных косяков |
| Перегородки | Дощатые |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Следы протечек, диагональн. трещины на потолке (по данным БТИ, износ-40%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, отколы шифера (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Перекос пола, просадки, стертости в ходовых местах (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -45%) |
| оконные | Двойные, створные | Гниль в рамах |
| дверные | Филенчатые | Перекос дверных полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Трещины в досках обшивки |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, м/окраска окон и дверей | Потемнение окрасочного слоя, трещины, разрывы обоев |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичное, оштукатур. | выпучивание стенок, трещины в штукатурке |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | Открытая проводка |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней (по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  9 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  9,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02957/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1957г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.04.2001г — 38 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                    1990

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1814 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      499,2      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   447,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      57,2  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     292,5  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные столбы на ж/бетонных подушках | Коробление отдельных досок забирки, продольные трещины в брусе (по данным БТИ, износ-15%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2х кантного бруса | Отставание обшивки. |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Следы протечек,. трещины в штукатурке (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Просветы, местами нарушение обш. карниза (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Замена черного пола в 1990г. стирание досок в ходовых местах (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -20%) |
| оконные | Двойные, створные | Состояние хорошее, |
| дверные | Филенчатые | частичная замена в 1990г. |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 15%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Трещины в обшивке |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей, оклейка обоями | состояние хорошее |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичное, оштукатур. | Печи дымят, выпадение кирпичей, трещины в штукатурке |
| Водопровод | от гор. сети |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | от гор.сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | у 2-го подъезда новое крыльцо. в л/марше стертости ступеней (по данным БТИ, износ-40%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  11 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  11,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02958/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1957г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.04.2001г — 43 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                    1994

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2003 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      532,9      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   473,6  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      65,2  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     472,5  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные столбы на ж/бетонных подушках | Замена деревян. столбов на ж/бетонные в 1994г. Искривление горизонтальной линии цоколя, (по данным БТИ, износ-30%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из 4х кантного бруса | выпучивание стен и прогибы, трещины в брусе |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Протечки, засыпка на чердаке слежалась(по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Просадка пола (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -10%) |
| оконные | Двойные, створные | Состояние хорошее |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Небольшие трещины |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей | в штукатурке трещины потемнение окр. слоя |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичное, оштукатур. | трещины в штукатурке, дымление, в дымовых трубах выпадение кирпичей, |
| Водопровод | от гор. магистрали | капельные течи в местах врезки кранов и запорн. ар-ры |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | от гор.сети |  |
| Телефон | от гор.сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | в л/клетке стертости ступеней, у 2-го подъезда новое крыльцо. (по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   13, по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  13     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02959/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1955г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.08.1999г — 48%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1933 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     538,1        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   481,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      62,4   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     429,0   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, нарощенные ж/б оголовки | (по данным БТИ, износ-25%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брус |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, утепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -50%) |
| дверные | Дерев. филенчат. |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Потолок - штукатурка, побелка, стены- обои, окна, двери - окрашены |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатур. |  |
| Водопровод | от местной. магистр. |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От АТС |  |
| Телевидение | кол. антенна |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Централизовано |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы, крыльца | ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  17 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  17,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02961/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1957г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.04.2001г — 49 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                    1976

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1879 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      515,4      кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   455,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      66,2  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     393,9  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии цоколя, (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | выпучивание стен, прогибы, следы сырости и гнили под окнами |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Глубокие трещины в штукатурке, нижн. прогон продстр. констр. имеет перекос (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, протечки, гниль в дерев. констр. (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Прогибы, просадка пола (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | Гниль в подок. досках, створки не открыв, |
| дверные | Филенчатые | дв. полотна осели |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | доски обшивки частично отходят |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон и дверей | глубокие трещины, потемнение окр. слоя |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичное, оштукатур. | дымление, перегрев, глубокие трещины |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | от гор.сети |  |
| Телефон | от гор.сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | центральная |  |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  21 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  21,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02963/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1935г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   17.04.2001г — 59 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта____1964_________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2243 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      630,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   581,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      53,7  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     452,1  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Поражение свай гнилью по уровню земли. Пораж. забирки гнилью (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен | Выпучивание стен, трещины в брусе, перекос дверных и оконн. косяков |
| Перегородки | Деревянные , оштукатурен. | выпучивание |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Сильные протечки, трещины (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, ослабление крепления, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Сильный перекос, просадки (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ –60%) |
| оконные | Двойные, створные | Гниль в подоконных досках, переплетах |
| дверные | Филенчатые | Дверные полотна повреждены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Отставание досок |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, м/окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Трещины в штукатурке и обоях, отслоение и вздутие окрасочного слоя |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичное оштукатур. | Выпадение кирпичей, отпадание штукатур. |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Сильный перегрев |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | Стертости, трещины, гниль в ступенях (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   23 , по ул.    Лермонтова,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  23,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000029640

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1936г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.12.2006г — 13%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                      2006

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              3605     (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      879,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   782,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2     шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,6  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     562,4      (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Незначительные дефекты (по данным БТИ, износ-25%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен, частично из бруса | Заменены нижние и подоконные венцы, а так же другие гнилые венцы в стенах, произведено выравнивание стен. Снаружи стены обиты сайдингом. |
| Перегородки | Из гипсокартона |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные | балки заменены частично, межбалочное заполнение полностью заменено (по данным БТИ, износ-35%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | Стропильная система и кровля выполнены вновь (по данным БТИ, износ - 0%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, в с/у – керамическая плитка | Полы выполнены вновь (по данным БТИ, износ - 0%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -0%) |
| оконные | Стеклопакеты | полная замена окон |
| дверные | Из стройплиты | полная замена дверей |
| 7. Отделочные работы | Стены и потолки обиты гипсокартоном, масляная окраска дверей, оклейка стен обоями | На момент инвентаризации идут отделочные работы ( по данным БТИ, износ- 0%) |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 0%) |
| Горячее водоснабжение | от котельной | Системы отопления, водопровода и канализации выполнены вновь |
| Водопровод | от городской сети |  |
| Канализация | центральная |  |
| Отопление | от котельной |  |
| Эл. плиты | Имеется |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Электроосвещение | Скрытая проводка 220В | Проводка выполнена вновь |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, бетонные крыльца | Лестницы и крыльца новые (по данным БТИ, износ-0%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   25 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  25 ,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02965/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1937г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.04.2001г — 53%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир      8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2379 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     654,5        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   603,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      56,2 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     386,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен диам. 22 см |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -50%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | окраска окон и дверей штукатурка потолков, оклейка стен обоями |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Печное отопление | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-35%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   27, по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  27     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 02966/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1935г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   20.04.2001г — 58%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2296    (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     629,9        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   579,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      55,9     кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     370,3     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Летние - створные, зимние - глухие | (по данным БТИ, износ -60%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  29 , по ул.    Лермонтова  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  29,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ;            /00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1936г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.10.2000г — 40 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта               1982

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2752   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      814,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   748,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      55,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     454,9  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Перекос цоколя, выпирание досок цоколя, гниль фундам. (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2х кантного бруса | Неравномерная осадка стен в 1ом подъезде |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | отставание обшивки от стен |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | следы протечек, диагональные трещины на потолке (по данным БТИ, износ-40%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | частичный ремонт кровли в 1995г., протечки, растр-во крепений отдельн. листов (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | в кв. 2,3,4 выпирание досок пола, имеются щели (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -30%) |
| оконные | Двойные, створные | стертость в притворах |
| дверные | Филенчатые | дверные полотна осели |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | отставание обшивки от стен, окр. слой обшивки нарушен. |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков и перегородок, окраска окон и дверей | Повреждение сухой штук. в л/кл. в 1 подъезде выпирание листов сухой штукатурки |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 25%) |
| Центральное отопление | от квартальной котельной |  |
| Печное отопление |  |  |
| Водопровод | от городской магистрали | ослабление сальниковых набивок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости досок, щели (по данным БТИ, износ-35%) |

Начальник управления

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   19  , по ул.    Лермонтова,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Лермонтова, д.  19,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000029620

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1951г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 59%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта                      1980

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          10

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1897 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      514,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   426,2   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      104,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     314,8  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Замена свай (по данным БТИ, износ-25%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | осадка углов, гниль в венцах |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | следы увлажнений, трещины (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Шиферная по деревянным конструкциям | Просветы, трещины, гниль в деревянных конструкциях, протечки, (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стертость в ходовых местах, черный пол сгнил (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | переплеты рассохлись, гниль в рамах |
| дверные | Филенчатые | дверные коробки перекошены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | потемнение окрасочного слоя, отслоение |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолка,, масляная окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя и отслоение |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Отопление | от квартальной котельной | хомуты на трубах, ослабление сальниковых набивок |
| Водопровод | от городской сети | коррозия трубопроводов |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная | Массовые течи в местах присоединения приборов, повреждение чугунных трубопроводов |
| 9. Прочие работы | Деревянные | Стертость в ходовых местах (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  4 , по ул.    Машиностроителей  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Машиностроителей, д.  4,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03030/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1935г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.10.2000г — 60 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта             1964

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2331     (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      664,5       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   614,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      54,7  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     382,2     (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | пораж. забирки гнилью, обраст. мхом нижн. части цоколя, коробление (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | деформации стен, поврежд. венцов гнилью и трещины |
| Перегородки | Дощатые |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | глубок. трещины в перекрытиях, следы протечек (по данным БТИ, износ-60%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, увлажнение и гниль в древесине (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | прогибы, просадки, местами изломы (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | двойные створные | в рамах гниль, коробление, гниль в подоконных досках |
| дверные | Филенчатые | дв. полотна осели, неплотный притвор |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Оштукатурен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, м/окраска окон и дверей | трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя и загрязнение |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | кирпичное оштукат. | трещины в штукатурке, выпадение кирпичей. |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего польз. |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | гниль в крыльцах, лестницы расшатаны (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   7  , по ул.    Машиностроителей  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Машиностроителей, д.  7     ,корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03031/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1968г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.04.2001г — 47%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1984   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     599,9        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   535,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      71,0    кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     348,1  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные стулья | (по данным БТИ, износ-25%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ – 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-50%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 30%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -45%) |
| дверные | филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, оклейка стен обоями, масл. окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы, крыльца | ( по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  10 , по ул.    Машиностроителей  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Машиностроителей, д.  10,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03033/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1959г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   21.11.2000г — 53 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1599     (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      439,1       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   403,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      39,3  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     253,8(площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | пораж. забирки гнилью, обраст. мхом нижн. части цоколя, коробление и отстав. досок. искривление горизонтальной линии цоколя (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | деформации стен, поврежд. венцов гнилью и трещин, трещ. и зазоры в местах сопряж. со смежн. констр., диагон. трещ. |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | глуб. трещины в перекрытиях, следы протечек (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | Отколы, трещины, протечки, осл. крепл. лист к обрешетке (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | прогибы, просадки, изломы (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | створные | переплеты рассохлись покоробились, потемн. окр. слоя, гниль, перекос, |
| дверные | Филенчатые | неплотный притвор |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | обшивка покоробилась, окр. слой потемнел и загрязнился |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, оклейка стен обоями, м/окраска окон и дверей | отпад штукатурки, отстав. обоев от стены, краска загрязнилась |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Центральное отопление | от квартальной котельной | в 1995г. |
| Печное отопление | кирпичное оштукат. | отпад штукатурки, дымл. |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности проводки |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение | Антенна общего польз. |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | Стир. досок в ходов. местах, перила расшатаны (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  11 , по ул.    Машиностроителей  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Машиностроителей, д.  11,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03034/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.10.2000г — 60 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2933     (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      785,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   713,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2    шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      78,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     555,9   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление гориз. линий цоколя, пораж. забирки гнилью, обраст. мхом нижн. части цоколя, коробление (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из бруса заводской заготовки | промерзание и выпучивание стен, неравномерная осадка, продуваемость, отпад штукатурки |
| Перегородки | Дощатые, оштукатуренные | трещины |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины в местах сопряжения балок с несущими стенами, следы протечек (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным стропилам и обрешетке | Отколы, трещины, сильные протечки, ослабление крепления листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | стертости, прогибы и просадки, местами изломы (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -45%) |
| оконные | двойные створные | переплеты расшатаны, имеется гниль |
| дверные | Филенчатые | дв. полотна осели, неплотный притвор, коробки местами повреждены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей, оклейка стен обоями | гл. трещины, отпад штукатурки, потемнение окрасочного слоя и загрязнение |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Печное отопление | кирпичное оштукат. | трещины в штукатурке, выпадение кирпичей, дымление |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | потеря эластичности проводки |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего польз. |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | ступени стерты, сколы, трещины вдоль волокон (по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   16  , по ул.    Овощная   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Овощная, д.  16,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:002140220

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1960г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 58%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1560  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      441,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   407,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      37,2  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     386,4  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные столбы | искривление горизонтальных линий цоколя, осадка (по данным БТИ, износ-40%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | выпучивание стен, осадка, трещины в венцах, гниль |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | прогибы, следы увлажнений, гниль (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | трещины, сколы, протечки, гниль (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные | стертости в ходовых местах, зыбкость при ходьбе, просадки (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | двойные створные, | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | полотна осели |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   18  , по ул.    Овощная   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Овощная, д.  18,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:002148280

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1960г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 56%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1572  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      443,8       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   409   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      38,5  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     364,3  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные столбы | искривление горизонтальных линий цоколя, (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | трещины в венцах, гниль, искривление горизонтальных линий стен |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | прогиб балок, увлажнения, трещины в местах сопряжения (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | трещины, сколы, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | стертости в ходовых местах, просадки, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | двойные створные, | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отставание окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  26 , по ул.    Осипенко  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Осипенко, д.  26,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03242/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   20.10.2000г — 52 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1601 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      442,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   408,0   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      38,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     258,2  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхах свай(по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки, обшит и окрашен | глубокие трещины в венцах, осадка, неравномерн. прогиб |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | глубокие трещины в местах сопряжения балок (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | посветы и протечки (по данным БТИ, износ - 40%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | местами просадка, щели (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | гниль в подокон. |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен и потолков, окраска окон и дверей | глубокие трещины, отставание окрасочного слоя |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Центральное отопление |  |  |
| Печное отопление | кирпичные оштукат. | дымление, осадка |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | лестница и крыльцо | Стертости, трещины, гниль в крыльцах (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   28  , по ул.    Осипенко   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Осипенко, д.  28,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный  29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006901160

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1963г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 59%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1611  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      454,4       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   419,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      38,4   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     280,3  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)   29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий цоколя, гниль (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | брусчатые | выпучивание стен, просадки, поражение гнилью |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | прогибы, трещины в штукатурке, следы протечек (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | трещины, сколы, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | просадки, прогибы, стертости в ходовых местах, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | двойные створные, | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отставание окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпадение кирпичей |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   17 корп. 1 , по ул.    Первомайская,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  17,   корп  - 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000038640

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1958г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 59%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2840 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      785       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   716,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      75,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     560,4   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль, просадки (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | выпучивание стен, гниль, трещины в венцах, просадки |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Прогибы балок, гниль, увлажнения (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | Стертости в ходовых местах, просадки, гниль, зыбкость при ходьбе, (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | Двойные, створные | Рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | Перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   18 , по ул.    Первомайская,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  18,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:100685940

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1957г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   29.04.2005г — 61%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1660 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      467,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   430,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      40,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     341,4   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, неравномерная осадка, обрастание мхом (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из брусьев | деформации стен, повреждение венцов гнилью и трещинами, промерзание и повреждение гнилью |
| Перегородки | Деревянные | выпучивание перегородок в вертикальной плоскости |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | трещины в сопряжениях, следы протечек, промерзание (по данным БТИ, износ-60%) |
| 4. Кровля | из асбестоцементных листов по деревянным стропилам | отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые | сколы, стирание досок, повреждения, прогибы и просадки (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | Двойные, створные | трещины стекол, поражение гнилью оконных коробок |
| дверные | Филенчатые | дверные полотна осели, неплотный притвор, стертость полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены | отставание обшивки и повреждения окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен с окраской, масляная окраска, оклейка стен обоями | отпадение штукатурки; выгорания, загрязнения, вздутия обоев и окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Радио | От городской сети |  |
| Отопление | печное | трещины, дымление, отпадение оштукатуренного слоя |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | полная потеря эластичности проводов, значительные повреждения приборов |
| Телевидение | имеется |  |
| Газоснабжение | От баллонов | ржавчина труб |
| 9. Прочие работы | Деревянные | сколы, стертость ступеней; щели между досок, гниль ( по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   19 , корп. 1 по ул.    Первомайская  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома:г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  19 ,    корп  -  1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1994г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.08.1998г — 51%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2832 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     782,2        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   712,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      77   кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     452,2  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | из 4-х кантного бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -60%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ-55%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные |  |
| Электроосвещение | Открытая 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Вентиляция | Естественная |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Разные работы | Деревянные простые | ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   19 корп. 3 , по ул.    Первомайская,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  19,   корп  - 3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000038710

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1959г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 58%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1001 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      282,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   258,3   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      26,9  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     232,1   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль, просадки (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые | искривление линий стен, гниль, трещины в венцах, |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Прогибы балок, трещины, гниль (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | Стертости в ходовых местах, просадки, гниль, зыбкость при ходьбе, (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | Двойные, створные | Рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | Перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы | Стертости ступеней, зыбкость при ходьбе ( по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   20 корп. 1 , по ул.    Первомайская,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  20,   корп  - 1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006894080

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 57%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1622 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      460,1       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   424,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      39,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     346,6   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | выпучивание стен, гниль, трещины в венцах |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Прогибы балок, трещины, увлажнения (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | трещины, сколы, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | Стертости в ходовых местах, просадки, прогибы (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | Двойные, створные | Рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | Перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльцо | Стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе, трещины ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   21  , по ул.    Первомайская,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  21,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000038730

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1960г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 56%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2845 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      792       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   720,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      81,1  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     556,5  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, осадка, гниль (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 55%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Искривление линий стен, осадка, трещины в венцах |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Прогиб балок, трещины в местах сопряжения, гниль (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | Стертости в ходовых местах, просадки, зыбкость при ходьбе, гниль (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -50%) |
| оконные | Двойные, створные | Рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | Перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Отопление | печное | Выпучивание стенок, трещины, дымление |
| Водопровод | от городской сети | капельные течи, ослабление прокладок, коррозия |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы и крыльца | Стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе ( по данным БТИ, износ-55%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   7  , корп. 3,  по ул.    Первомайская ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Первомайская, д.  7,   корп  -  3

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000038550

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1943г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 57%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2277  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      586,6       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   512,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      81,6  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     798,5  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий цоколя, гниль, просадки (по данным БТИ, износ-65%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | выпучивание стен, гниль, неравномерная осадка |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | прогиб балок, следы протечек, трещины в штукатурке (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | дощатые, отепленные | стертости в ходовых местах, просадки, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -55%) |
| оконные | летние – створные, зимние - глухие | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка и простая окраска | Трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, выпучивание стенок |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | стертости ступеней, гниль, трещины (по данным БТИ, износ-60%) |

Начальник управления

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   7  , по ул.    Почтовая,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Почтовая,   д.  7,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000039480

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   16.02.2009г — 54%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1192   (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      361,8       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   334,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      30,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     297,5   (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  29:22:00 00 00:0000

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, установлены городки (по данным БТИ, износ-50%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 60%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | подпорки стен, выпучивание, гниль |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | трещины в штукатурке прогибы, следы увлажнений (по данным БТИ, износ-55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Сколы, трещины, протечки, (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные | Стертости в ходовых местах, прогибы, просадки (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -55%) |
| оконные | Двойные, створные | Рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | Перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска, оклейка обоями | загрязнение окрасочного слоя, трещины в штукатурке, |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Отопление | печное | выпучивание стенок, трещины, дымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | Стертости ступеней лестницы, крыльцо новое ( по данным БТИ, износ-45%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  28 , по ул.    Прибрежная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Прибрежная, д.  28,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 04029/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1972г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   20.04.2004г — 26 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1978    (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      584,2       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   519,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      71,4 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     519,4  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ж/бетонные сваи | Трещины в цокольн. части здания (по данным БТИ, износ-20%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 25%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | трещины в венцах, в обшивке стен |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | Следы протечек, засыпка слежалась (по данным БТИ, износ-25%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | посветы, протечки, частичн. ремонт кровли в 2000г. (по данным БТИ, износ - 25%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | Стирание досок в ход. местах, (по данным БТИ, износ - 25%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -30%) |
| оконные | Двойные, створные | Окон. переплеты. рассохлись, щели в притворах |
| дверные | Филенчатые | дверные полотна осели |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 25%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | Нарушен окрасочн. слой обшивки |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, перегородок, масл. окраска окон и дверей | Трещины в штукатурке, окрасочный слой потемнел, местами поврежден |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 30%) |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | трещины в штукатурке, приборы расшат. |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | Трещины, сколы в ступенях, крыльцо нов. во 2 подъезде (по данным БТИ, износ-30%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   30 , по ул.    Прибрежная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Прибрежная, д.  30 ,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 04030/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1971г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   20.04.2001г — 26%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1938 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     583,6        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   520,7   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,2 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     340,0  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | (по данным БТИ, износ-20%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 25%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-25%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 30%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 25%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -25%) |
| дверные | Из стройплиты |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 25%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, перегородок, масл. окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 25%) |
| Печное отопление | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы, крыльца, отмостка цементная | ( по данным БТИ, износ-30%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   32 , по ул.    Прибрежная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Прибрежная, д.  32 ,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 04031/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1970г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   20.04.2001г — 32%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1827 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     573,5        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   510,2   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,6 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     335,3  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные сваи | (по данным БТИ, износ-25%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-25%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 35%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -30%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 30%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, перегородок, масл. окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 35%) |
| Печное отопление | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-30%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   34 , по ул.    Прибрежная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Прибрежная, д.  34 ,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 04032/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1969г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   20.04.2001г — 39%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2060 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     579,5        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   516,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      69,7 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     332,2  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Железобетонные столбы | (по данным БТИ, износ-25%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 30%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, сухая штукатурка | (по данным БТИ, износ-35%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -45%) |
| дверные | Дерев. волокнистая плита по деревян. каркасу |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Сухая штукатурка потолков, масл. окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 45%) |
| Печное отопление | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные | ( по данным БТИ, износ-30%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   4 , по ул.    Пугачева   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Пугачева, д.  4,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000040370

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   05.06.2006г — 66%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1484  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      439,1       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   403,8   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      38,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     385,2  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, цоколя, осадка отдельных участков здания, повреждения гнилью, (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью |
| Перегородки | Деревянные | деформации стен, повреждение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины в перекрытии, заметный прогиб, обнажение древесины балок, поражение гнилью и жучком (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | отсутствие отдельных листов, отколы и трещины, протечки, ослабление креплений листов к обрешетке (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Дощатые | поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | двойные створные | оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью, створки не открываются или выпадают, в кв. 3 рамы заменены на новые |
| дверные | Филенчатые | полное расшатывание дверных полотен и коробок, массовые поражения гнилью |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены | массовое отставание досок, гниль на поверхности и на брусках основания |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, стен; побелка, оклейка стен обоями, окраска окон, дверей, стен; | массовые пятна, отслоение, вздутия и отпадение отделочного слоя со шпаклевкой, отставание обоев и отсутствие их |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, глубокие трещины, отставание от стен |
| Радио | От городской сети | Потеря эластичности, следы мелких ремонтов |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльцо | изношенность ступеней, повреждение досок гнилью (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   16  , по ул.    Пугачева   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Пугачева, д.  16,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:001:006909570

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   05.06.2006г — 67%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1233  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      357,9       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   330,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      29,7  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     417,4  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, повреждения гнилью, частичные разрушения забирки и столбов (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса сечением 15х15хсм | Полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью |
| Перегородки | Деревянные | Выпучивание наружной обшивки и штукатурки, отставание досок. Значительное повреждение каркаса, поражение гнилью |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины в перекрытии, заметный прогиб, поражение гнилью (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | массовое разрушение кровли, гниль элементов стропильной системы (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Дощатые | поражение гнилью и жучком досок, прогибы, просадки, разрушение пола (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | двойные створные | оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью, створки не открываются или выпадают, все сопряжения нарушены |
| дверные | Филенчатые | полное расшатывание дверных полотен и коробок, массовые поражения гнилью |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены | массовое отставание и отсутствие досок, гниль на поверхности и на брусках основания |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, стен; масляная окраска окон, дверей, стен; оклейка стен обоями | отставание окрасочного слоя, трещины, потемнение побелки, состояние плохое |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 75%) |
| Отопление | печное | трещины, дымление, часть печей разрушены |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности, отключение из-за неисправности проводки |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Радио | От городской сети |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | стертости в ходовых местах, сколы и трещины, гниль (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   4  , по ул.    Республиканская   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Республиканская, д.  4,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1949г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   06.12.2004г — 65%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2053  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      517,4       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   465,5   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      57,1  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     438,4  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | замена оголовков столбов (кроме оголовков под туалетами) , замена забирки цоколя (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 65%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса t=22см | промерзание стен, в торцевых комнатах плесень, частичное поражение гнилью, выпучивание стен |
| Перегородки | Деревянные оштукатуренные | трещины из-за осадки печей |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | трещины в перекрытии, поражение гнилью, следы протечек (по данным БТИ, износ-65%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | протечки, просветы, ослабление крепления листов к обрешётке (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены | прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах, гниль (по данным БТИ, износ - 65%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -65%) |
| оконные | двойные створные | поражение гнилью, створки не открываются |
| дверные | Филенчатые | неплотности в притворах, осадка дверных проемов |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 70%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен | отслоение окрасочного слоя |
| Внутренняя отделка | Штукатурка стен потолков, окраска окон, дверей | Трещины в штукатурке, следы от протечек, черная плесень, загрязнение окрасочного слоя |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатурены | выпадение кирпичей, осадка печек |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | трещины, стертости ступеней (по данным БТИ, износ-65%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   3  , по ул.    Сплавная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Сплавная, д.  3 ,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03748/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1961г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   18.04.2001г — 49%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2705 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     797,5        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   725,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      79,6 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     456,2  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-55%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Деревянные, оштукатуренные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 30%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенные | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Двойные, створные | (по данным БТИ, износ -55%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка потолков, перегородок, масл. окраска окон и дверей |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Печное отопление | Кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон |  |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные, простые | ( по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   4  , по ул.    Сплавная  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Сплавная, д.  4 ,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный 29:22; ; ; 03749/00

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1957г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.08.1999г — 45%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир     12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2895 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками     761,9        кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   725,1   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      40,5 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     461,6  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из 2-х кантного бруса заводской заготовки |  |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, утепленные, оштукатуренные | (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шифер по деревянным конструкциям | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, утепленные, окрашенны | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| 6. Проемы |  |  |
| оконные | Деревянные, двойные, створные | (по данным БТИ, износ -45%) |
| дверные | Филенчатые |  |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Обшит, окрашен |  |
| Внутренняя отделка | штукатурка стен и перегородок, оклейка обоями; окна, полы, двери - окрашены |  |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 40%) |
| Центральное отопление | от котельной |  |
| Печное отопление | кирпичные, оштукатуренные |  |
| Водопровод |  |  |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | от АТС |  |
| Телевидение | кол. антенна |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |
| Вентиляция |  |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация |  |  |
| 9. Разные работы | Деревянные крыльца | ( по данным БТИ, износ-40%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   5  ,  корп. 1,  по ул.    Чкалова   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Чкалова , д.  5,   корп  -   1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1940г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   23.12.2004г — 34%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта            1996

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              2120  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      540,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   490,3  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      55,0  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     322,8    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи, ж/бетонные оголовки | 2004г. залиты ж/бетонные оголовки, сделан новый цоколь (по данным БТИ, износ-15%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 40%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | 2004г. частичная замена нижнего венца, неровности стен, щели, следы увлажнений |
| Перегородки | дощатые |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные | Прогибы балок, трещины в штукатурке (по данным БТИ, износ-45%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | трещины и отколы листов, наличие заплат, протечки (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашены, в коридорах покрыты ДВП, в с/узлах плиточные | перекосы, щели, стирания досок в ходовых местах (по данным БТИ, износ - 25%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -20%) |
| оконные | Двойные, створные | перекосы |
| дверные | Филенчатые | трещины в местах сопряжений со стенами |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 50%) |
| Наружная отделка | Штукатурка с окраской | Трещины и отпадания штукатурки |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, побелка, штукатурка стен, оклейка обоями, масляная окраска окон, дверей | трещины, выпучивания и отпадания штукатурки |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 25%) |
| Центральное отопление | от ТЭЦ |  |
| Печное отопление |  |  |
| Водопровод | от городской магистрали |  |
| Электроосвещение | скрытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение |  |  |
| Горячее водоснабжение | центральное |  |
| Вентиляция | естественная |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| Канализация | Центральная |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные | трещины ( по данным БТИ, износ-20%) |

Начальник управления

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   42  , по ул.    Энтузиастов   ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Энтузиастов, д.  42,   корп  -

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-

условный 29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000023390

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   12.02.2009г — 57%

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта_____________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1240  (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      359,3       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   331,9   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1 шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      29,8  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     384,1  (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий цоколя, осадка, гниль, (по данным БТИ, износ-60%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 50%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Выпучивание стен, гниль, трещины в венцах, просадки |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, | прогибы, трещины в балках, гниль (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 4. Кровля | Асбестоцементная по деревянным стропилам | сколы, трещины, гниль в деревянных конструкциях, протечки (по данным БТИ, износ - 70%) |
| 5. Полы | Дощатые, отепленные | стертости в ходовых местах, просадки, гниль, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | двойные створные | рассохлись, гниль |
| дверные | Филенчатые | перекос полотен |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 55%) |
| Наружная отделка | Обшиты и окрашены |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка, масляная окраска; оклейка обоями | трещины в штукатурке, загрязнение отделочного слоя, отслоение окрасочного слоя, |
| 8. Санитарно-электро-технические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 65%) |
| Отопление | печное | трещины, выпучивание стенок, дымление |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности |
| Радио | От городской сети |  |
| Газоснабжение | От баллонов |  |
| 9. Прочие работы | Деревянные лестницы, крыльца | стертости ступеней, гниль, зыбкость при ходьбе (по данным БТИ, износ-60%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  44 ,  корп.  2 ,  по ул.    Энтузиастов  ,

являющегося  объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.  Энтузиастов, д.  44,   корп  - 2

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)-  условный

3. Серия, тип постройки

4. Год постройки    1962г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета на   19.03.1996г — 55 %

6. Степень фактического износа_____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта          обшит 1966-67г

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу___________________________________________________________________________

9. Количество этажей     два

10. Наличие подвала

11. Наличие цокольного этажа

12. Наличие мансарды

13. Наличие мезонина

14. Количество квартир          8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества_____________

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания_____________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)___

18. Строительный объем              1260 (объем)     куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками      366,0       кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)   338,4   кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)________________________кв.м.

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)         кв.м.

20. Количество лестниц         1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)      30,4  кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров________________________________кв.м.

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)___________________кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного  дома     410,8    (площ. застройки дома)        кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _____________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая постройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | осадка отдельных участков здания (по данным БТИ, износ-70%) |
| 2. Стены |  | (по данным БТИ, износ - 45%) |
| Наружные и внутренние капитальные стены | рубленные из бруса заводской заготовки | выпучивание стен и прогибы |
| Перегородки | Деревянные |  |
| 3. Перекрытия | Деревянные, отепленные, оштукатуренные | заметный прогиб балок (по данным БТИ, износ - 55%) |
| 4. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы, трещин, протечки, (по данным БТИ, износ - 50%) |
| 5. Полы | Деревянные, отепленные, окрашенны | прогибы и просадка (по данным БТИ, износ - 60%) |
| 6. Проемы |  | (по данным БТИ, износ -60%) |
| оконные | Двойные, створные | переплеты расшатаны, гниль |
| дверные | Филенчатые | коробки повреждены |
| 7. Отделочные работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Наружная отделка | Обшит и окрашен |  |
| Внутренняя отделка | Штукатурка потолков, окраска окон и дверей | в штукатурке трещины |
| 8. Санитарно- и электротехнические работы |  | ( по данным БТИ, износ- 60%) |
| Печное отопление | кирпичн. оштукат. | выпучив. стенок местами, осадка |
| Электроосвещение | Открытая проводка 220В |  |
| Радио | От городской сети |  |
| Телефон | От городской сети |  |
| Телевидение | Антенна общего пользования |  |
| 9. Разные работы | Деревянные лестницы и крыльца | ступени стерты, трещины (по данным БТИ, износ-50%) |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 18,   по ул. Калинина,

являющегося объектом конкурса

- Общие  сведения о  многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного  дома   -    г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18

2. Кадастровый номер  многоквартирного  дома (при его наличии)

3. Серия, тип  постройки ___________________________________________________________

4. Год  постройки   -  1957г.

5. Степень  износа по данным государственного технического  учета-  66 %

6. Степень  фактического износа  -

7. Год последнего  капитального  ремонта –

8. Реквизиты правового  акта о  признании  многоквартирного  дома аварийным  и подлежащим сносу________________________________________________________________________________

9.Количество этажей   - 2

10. Наличие  подвала -  нет

11. Наличие  цокольного  этажа – нет

12. Наличие мансарды – нет

13. Наличие мезонина   - нет

14. Количество квартир – 12

15. Количество  нежилых  помещений, не входящих в  состав общего  имущества-

16. Реквизиты  правого акта о  признании  всех  жилых  помещений  в  многоквартирном   доме  непригодным для  проживания – _________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных  непригодными для проживания (с  указанием     реквизитов  правовых   актов    о  признании жилых помещений    непригодных для  проживания ) -

18. Строительный объем -   2881 куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами  коридорами и лестничными

клетками          -                            330,3______________________ кв.м.

б)  жилых помещений ( общая  площадь квартир)   -    226,4 ___  кв.м.

в) нежилых  помещений (общая площадь  нежилых помещений не входящих  в состав  общего имущества  многоквартирном доме)   -             _________ кв.м.

г)помещений  общего пользования  ( общая площадь нежилых помещений входящих  в  состав

общего имущества в многоквартирном доме)  -          103,9__кв.м.

20. Количество лестниц  -                                                            2  шт.

21. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – __55,4____  кв.м.

22. Уборочная площадь обоих коридоров   -           кв.м.

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования  ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -                   ___________  кв. м

24. Кадастровый номер земельного  участка ( при его наличии)   - _____нет________

II. Техническое     состояние   многоквартирного   дома,   включая  пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Деревянные сваи-55% | Искривление горизонтальной линий стен, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской готовности-60% | Деформация стен, поражение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, изломы, гниль |
| 4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные | Деревянные , утепленные, оштукатуренные – 60 % | Следы протечек, трещины в перекрытии, заметный прогиб балок |
| 5.Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям- 55% | Протечки, просветы, отколы, трещины |
| 6. Полы | Дощатые, утеплены, окрашены-55% | Просадки ,прогибы, стирание досок, в ходовых местах |
| 7. Проемы окна двери | двойные створные-55% филенчатые - 55% | Оконные переплеты и подоконные доски поражены гнилью, створки не открываются Осадка дверей, перекос проемов |
| 8. Отделка: внутренняя наружная | Обшит досками, окрашен Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей – 55% | Окрасочный слой отсутствует, отставание досок обшивки, гниль,трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование : телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | от городской сети от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котель ных ) отопление от домовой котельной печи калориферы АГВ | Открытая проводка 220 v От баллонов Печное отопление-65% | Повреждение изоляции проводов. Задымление, выпадание кирпича местами, |
| 11.Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Ступени стерты, щели, сколы |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 2,   по ул. Калинина,

являющегося объектом конкурса

- Общие  сведения о  многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного  дома   -    г. Архангельск, ул. Калинина, д. 22

2. Кадастровый номер  многоквартирного  дома (при его наличии)

3. Серия, тип  постройки ___________________________________________________________

4. Год  постройки   -  1957г.

5. Степень  износа по данным государственного технического  учета-  56 %

6. Степень  фактического износа  -

7. Год последнего  капитального  ремонта –

8. Реквизиты правового  акта о  признании  многоквартирного  дома аварийным  и подлежащим сносу________________________________________________________________________________

9.Количество этажей   - 2

10. Наличие  подвала -  нет

11. Наличие  цокольного  этажа – нет

12. Наличие мансарды – нет

13. Наличие мезонина   - нет

14. Количество квартир – 8

15. Количество  нежилых  помещений, не входящих в  состав общего  имущества-

16. Реквизиты  правого акта о  признании  всех  жилых  помещений  в  многоквартирном   доме  непригодным для  проживания – _________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных  непригодными для проживания (с  указанием     реквизитов  правовых   актов    о  признании жилых помещений    непригодных для  проживания ) -

18. Строительный объем -   2881 куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами  коридорами и лестничными

клетками          -                            330,3______________________ кв.м.

б)  жилых помещений ( общая  площадь квартир)   -    226,4 ___  кв.м.

в) нежилых  помещений (общая площадь  нежилых помещений не входящих  в состав  общего имущества  многоквартирном доме)   -             _________ кв.м.

г)помещений  общего пользования  ( общая площадь нежилых помещений входящих  в  состав

общего имущества в многоквартирном доме)  -          103,9__кв.м.

20. Количество лестниц  -                                                            2  шт.

21. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – __55,4____  кв.м.

22. Уборочная площадь обоих коридоров   -           кв.м.

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования  ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -                   ___________  кв. м

24. Кадастровый номер земельного  участка ( при его наличии)   - _____нет________

II. Техническое     состояние   многоквартирного   дома,   включая  пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Деревянные сваи-55% | Искривление горизонтальной линий стен, гниль |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса заводской готовности-60% | Деформация стен, поражение венцов гнилью и трещинами |
| 3. Перегородки | Деревянные оштукатуренные | Трещины, изломы, гниль |
| 4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные | Деревянные , утепленные, оштукатуренные – 60 % | Следы протечек, трещины в перекрытии, заметный прогиб балок |
| 5.Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям- 55% | Протечки, просветы, отколы, трещины |
| 6. Полы | Дощатые, утеплены, окрашены-55% | Просадки ,прогибы, стирание досок, в ходовых местах |
| 7. Проемы окна двери | двойные створные-55% филенчатые - 55% | Оконные переплеты и подоконные доски поражены гнилью, створки не открываются Осадка дверей, перекос проемов |
| 8. Отделка: внутренняя наружная | Обшит досками, окрашен Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей – 55% | Окрасочный слой отсутствует, отставание досок обшивки, гниль,трещины |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование : телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | от городской сети от городской сети |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котель ных ) отопление от домовой котельной печи калориферы АГВ | Открытая проводка 220 v От баллонов Печное отопление-65% | Повреждение изоляции проводов. Задымление, выпадание кирпича местами, |
| 11.Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Ступени стерты, щели, сколы |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 25, корп. 2 по ул. Первомайская,

являющегося объектом  конкурса.

- Общие  сведения о  многоквартирном доме

1.Адрес многоквартирного  дома   -  г. Архангельск,  ул. Первомайская, д.25, корп. 2

2. Кадастровый номер  многоквартирного  дома (при его наличии)     -_________________________

3. Серия, тип  постройки _______________________________________________________________

4. Год  постройки   -  1967

5. Степень  износа по данным государственного технического  учета-  38%

6. Степень  фактического износа  - ___________________________________________________________

7. Год последнего  капитального  ремонта – ___________________________________________________

8. Реквизиты правового  акта о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и подлежащим   сносу

______________________________________________________________________________________                                 9.Количество этажей   - 2

10. Наличие  подвала -  нет

11. Наличие  цокольного  этажа – нет

12. Наличие мансарды – нет

13. Наличие мезонина   - нет

14. Количество квартир- 8

15. Количество  нежилых  помещений, не входящих в  состав общего  имущества-

16. Реквизиты  правого акта о  признании  всех  жилых  помещений  в  многоквартирном доме непригодном для  проживания – _________________________________________________________

17. Перечень жилых помещений, признанных  непригодными для проживания (с  указанием реквизитов       правовых   актов    о  признании жилых помещений непригодных для  проживания ) - ________________

18. Строительный объем -    1637________________ куб.м.

19. Площадь:

а)многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами  коридорами и лестничными  клетками -           -     436,7_____________________ кв.м.

б)  жилых помещений ( общая  площадь квартир)   -    242,4_  кв.м.

в) нежилых  помещений (общая площадь  нежилых помещений не входящих  в состав   общего  имущества многоквартирном доме)   -             _________ кв.м.

г)помещений  общего пользования  ( общая площадь нежилых помещений входящих  в  состав  общего имущества в многоквартирном доме)  -         194,3__кв.м.

20. Количество лестниц  -       2        шт.

21. Уборочная площадь  лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) – __56,4___  кв.м.

22. Уборочная площадь обоих коридоров   -

23. Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования  ( включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  -                   ___________  кв. м

24. Кадастровый номер земельного  участка ( при его наличии)   - _____нет________

II. Техническое     состояние   многоквартирного   дома, включая  пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) |  | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Фундамент | Деревянные сваи- 55 % |  | Искривление горизонтальных линий цоколя, гниль, просадки |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Бревенчатые – 45 % |  | Искривление линий стен, трещины в венцах , гниль |
| 3. Перегородки | Деревянные- 45 % |  | Выпучивание и перекос стен |
| 4. Перекрытия: чердачные междуэтажные подвальные | Деревянные , отепленное, оштукатуренные – 50% |  | Прогиб балок, трещины, гниль |
| 5.Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам – 55 % |  | Сколы, трещины, протечки, гниль в деревянных конструкциях. |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашены- 55 % |  | Стертости в ходовых местах, просадки, гниль, зыбкость при ходьбе. |
| 7. Проемы окна двери | Двойные створные - 50 % Филенчатые – 50 % |  | Рассохлись, гниль Перекос дверных полотен |
| 8. Отделка: наружная внутренняя | Обшит досками, окрашен Штукатурка стен и потолков, масляная окраска окон и дверей- 50 % |  | Отслоение окрасочного слоя Трещины в штукатурке, следы от протечек, загрязнение окрасочного слоя, отделение окрасочного слоя |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование : телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания | от городской сети от городской сети |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котель ных ) отопление от домовой котельной печи калориферы АГВ | Открытая проводка 220 v | Потеря эластичности |  |
|  | От баллонов |  |  |
|  | Кирпичные, оштукатуренные – 60 % |  | Дымление, трещины, выпучивание стенок |
| 11.Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца- 60 % |  | Стертости ступеней, зыбкость при ходьбе |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9,   по ул. Пинежская,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск  ул. Пинежская, д.9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  -

29:22:00 00 00:0000:11:401:002:000039040

3. Серия, тип постройки  жилой дом  ___________________________________

4. Год постройки  - до 1953

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001г.-73%

6. Степень фактического износа  _____________________________________

7. Год последнего капитального ремонта _____________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу _________________________________________________

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала -  нет

11. Наличие цокольного этажа  -  нет

12. Наличие мансарды -  нет

13. Наличие мезонина -   нет

14. Количество квартир-   2 (6 комнат)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
		                нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме 	непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием 	реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)            ______нет_____

18. Строительный объем:  - 281 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  _____________81,2_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________61,2__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ________2___________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) ______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

-   178,3кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его  наличии)_____________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных участков здания, поражение гнилью, разрушение забирки Износ – 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Каркасно-засыпные | Значительные повреждения каркаса, поражение гнилью, перекос окон и дверей износ 70% |
| 3. Перегородки | Деревянные | износ 70% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Глубокие трещины в местах сопряжения балок, прогиб, следы протечек. износ 65% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянное, отопленное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Тесовая | Поражение гнилью деревянных конструкций, массовые заплаты. износ 80% |
| 6. Полы | Дощатые | Просадки, прогибы, гниль износ 75% |
| 7. Проемы | Двойные створные | Гниль, створки не открываются износ 80% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Стены: оклеено обоями; потолок: окрашено; пол: окрашено | Трещины в штукатурке, потемнение окрасочного слоя, следы протечек. износ 65% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В | Проводка старая |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | печное | Выпадение кирпичей |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  | Износ 75% |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины, изломы, гниль износ 80% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 9,   по ул. Приречная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Приречная, д. 9

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  __________________________

3. Серия, тип постройки  жилой дом ___________________________________________________

4. Год постройки  -  до 1962

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001г.-69%

6. Степень фактического износа  ______________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  _______________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

__________________________________________________________

9. Количество этажей  - 1

10. Наличие подвала -  нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды -  нет

13. Наличие мезонина -   нет

14. Количество квартир-    3(8комнат)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества- нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)    _____________- нет

18. Строительный объем  - 709	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  _____________201,5_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________165,4__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки)-______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома        -           249,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| - Фундамент | Деревянные стулья | 1999 г. частичная замена городков, искривление горизонтальных линий цоколя, гниль, разрушение забирки Износ – 70% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бревен dy 220 | Выпучивание стен и прогибы, неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков, повреждение венцов гнилью. износ 65% |
| 3. Перегородки | Деревянные | износ 65% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное, оштукатуренное | Усадочные трещины в штукатурке, опадение штукатурки в некоторых местах, заметный прогиб износ 65% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, задувание снега, разрушение кровли, износ 75% |
| 6. Полы | Дощатые | Просадки, прогибы, гниль износ 75% |
| 7. Проемы | Двойные летние-створные, зимние-глухие | Оконные переплеты поражены гнилью, древесина раслаивается, створки не закрываются износ 70% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Потолок и стены оштукатурены, окраска окон и дерей | Трещины в штукатурке, следы протечек, разрывы обоев, потемнение окрасочного слоя износ 70% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В | Проводка старая |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Кирпичные, оштукатурены | Трещины в штукатурке, выпадение кирпичей из топки |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  | Износ 70% |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные | Частичный ремонт 1 крыльца, сколы, трещины износ 70% |

Начальник управления

жилищно-коммунального хозяйства

и энергетики департамента городского

хозяйства  мэрии города                                                                                            А.Ю. Старостин

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 20,   по ул. Приречная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,  ул. Приречная, д. 20

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  ___________________________

3. Серия, тип постройки  жилой дом____________________________________________________

4. Год постройки - до 1967 г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001г.-63%

6. Степень фактического износа _____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  _________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу  __

9. Количество этажей - 2

10. Наличие подвала - нет

11. Наличие цокольного этажа  - нет

12. Наличие мансарды -   нет

13 Наличие мезонина -   нет

14. Количество квартир -  8 (18комнат)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества -                  нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
            __________   нет

18. Строительный объем: 1253	куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

_____________355,9_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________330,3__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) _______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  -

-                  365,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)  _______________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий стен, осадка отдельных частей здания, разрушение забирки цоколя, гниль Износ – 70% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Из бруса заводской заготовки | Трещины в венцах, выпучивание стен, неравномерная осадка, перекос дверных и оконных косяков, повреждение венцов гнилью. Износ 60% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 60% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Трещины в перекрытии, следы увлажнения, заметный прогиб Износ 60% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные | Деревянное, отепленное |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Задувание снега, трещины в шифере, протечки и просветы в отдельных местах Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, окрашены | Прогибы, просадки, стирание досок в ходовых местах Износ 60% |
| 7. Проемы | Двойные, створные | Оконные переплеты поражены гнилью, трещины стекол, створки не открываются, осадка деревянных полотен Износ 70% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Штукатурка потолков, перегородок, окраска окон, дверей, оклейка стен обоями | Трещины в штукатурке, следы протечек, загрязнение окрасочного слоя, разрывы обоев Износ 65% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В |  |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатурены | Выпадение кирпичей из топки |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  | Износ 65% |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины, сколы, гниль, изломы. Износ 65% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 24,   по ул. Приречная,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск,   ул. Приречная, д. 24

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  _________________________

3. Серия, тип постройки  жилой дом___________________________________________________

4. Год постройки  - до 1962  г.

5. Степень износа по данным государственного технического учета  на 2001г.-73%

6. Степень фактического износа  _____________________________________________________

7. Год последнего капитального ремонта  _________________________________________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

_____________________________________________________________________________

9. Количество этажей  -  1

10. Наличие подвала  - нет

11. Наличие цокольного этажа -  нет

12. Наличие мансарды -   нет

13. Наличие мезонина-   нет

14. Количество квартир  -  15комнат

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества
                                          -          нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме

непригодными для проживания   ____________нет______________

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием

реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания)
                                         -                            нет

18. Строительный объем  - 1562 куб. м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными

клетками _____________411,3_______ кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  ___________348,6__________ кв. м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего

имущества в многоквартирном доме)  _______________________ кв. м

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав

общего имущества в многоквартирном доме) _______________________ кв. м

20. Количество лестниц  ___________________ шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) - ______ кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров __________________________ кв. м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи,

чердаки, технические подвалы)  ______________________ кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

-                   513,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)________________________________

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные стулья | Искривление горизонтальной линии стен, осадка, поражение гнилью, разрушение забирки Износ – 80% |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание стен, неравномерная осадка, перекос оконных и дверных косяков, деформация стен, поражение гнилью Износ70% |
| 3. Перегородки | Деревянные | Износ 60% |
| 4. Перекрытия | Деревянное, отепленное | Диагональные и продольные трещины, заметный прогиб, поражение гнилью Износ 70% |
| чердачные |  |  |
| междуэтажные |  |  |
| подвальные |  |  |
| (другое) |  |  |
| 5. Крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Отколы и трещины, протечки, разрушение кровли Износ 70% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные, окрашенные | Прогибы и просадки, поражение гнилью, разрушение пола в некоторых местах Износ 70% |
| 7. Проемы | Двойные: летние- створные, зимние-глухие | Оконные переплеты поражены гнилью, створки не открываются, часть окон разобрана, отсутствует остекление Износ 75% |
| окна |  |  |
| двери | филенчатые |  |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка | Оклейка стен обоями; штукатурка стен, потолков; масляная окраска окон, дверей | Отпадение штукатурки, следы протечек, загрязнение окрасочного слоя, разрывы обоев Износ 80% |
| внутренняя |  |  |
| наружная |  |  |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |
| ванны напольные |  |  |
| электроплиты |  |  |
| телефонные сети и оборудование |  |  |
| сети проводного радиовещания |  |  |
| сигнализация |  |  |
| мусоропровод |  |  |
| лифт |  |  |
| вентиляция |  |  |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг | Открытая проводка 220В | Потеря эластичности изоляции |
| электроснабжение |  |  |
| холодное водоснабжение |  |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение |  |  |
| газоснабжение |  |  |
| отопление (от внешних котельных) |  |  |
| отопление (от домовой котельной) печи | Печи кирпичные, оштукатурены | Выпадение кирпичей из топки |
| калориферы |  |  |
| АГВ |  | Износ 75% |
| (другое) |  |  |
| 11. Крыльца | Деревянные | Трещины, сколы, гниль, изломы. Износ 80% |