АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   28 по пр. Ленинградский

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Ленинградский, д.28

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011 г.- 70%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: заключение МВК №81 от 30.09.10

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2278 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  580,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  409,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц  2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 52,8

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 517,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, сильная осадка отдельных участков здания. Повреждения гнилью, частичное разрушение забирки и фундамента. Износ 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Полное нарушение жесткости сруба, образование трещин, поражение гнилью. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб балок и прогонов, диагональные и продольные трещины в перекрытии, поражение гнилью Износ 70 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, трещины шифера, гниль деревянных конструкций, течи Износ 70% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Зыбкость, истертость полов, прогибы, уклоны, гниль. Износ 70%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 70% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 70% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Выпучивание стенок, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 70% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 19 по пр. Московский,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Московский, д.19

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 57 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1596 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  416,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  276,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  257,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные сваи | ж/бетонные сваи. Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 55 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 55% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 35% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 60%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   55 корп.1 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.55корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 57%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 341  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  93,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  69,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 188,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай, коробление досок цоколя, неравномерная осадка здания. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | выпучивание, гниль в окладных венцах, Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание в вертикальной плоскости. Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины, протечки местами Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, сколы, трещины. Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, прогибы, щели. износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Гниль, отставание обшивки. Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 45% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220 от городской магистрали печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 65% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   55 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.55

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 58%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 328  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  89,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  69,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 121,1 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай, коробление досок цоколя, неравномерная осадка здания. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Отклонение от вертикали, гниль в окладных венцах, Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Выпучивание в вертикальной плоскости. Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины , протечки. местами Износ 60% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, сколы, гниль в обрешетке Износ 55% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, гниль черного пола. износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Гниль, отставание обшивки. Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от магистрали печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 65% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   38 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.38

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1956

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2012 г.- 62%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1038  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  275,8 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  192,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  17,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 339,8 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в верхней части свай, коробление досок цоколя, неравномерная осадка здания. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Неравномерная осадка здания, гниль в окладных венцах Износ 60 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Зыбкость, уклоны, засыпка в чердачном перекрытии увлажнена, трещины в штукатурке. Износ 65% |
| 5. крыша | толевая по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, гниль в обрешетке Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Уклон пола, гниль черного пола. износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от баллонов печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей в топливнике . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 60% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 39 по ул. Нагорная,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 39

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1988

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 1

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 728 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  159,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  110,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  287,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 60 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 65% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 40%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали Кирпичные оштукатуренные |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 55%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   40 по ул. Нагорная

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Нагорная, д.40

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1955

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2000 г.- 56%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: да

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 405  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  100,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 63,7кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 125,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальных линий, неравномерная осадка здания, поражение гнилью, жучками, мох на цоколе. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса Мансарда-каркасно-засыпная | Деформация стен, гниль в окладных венцах Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Глубокие трещины, выпучивание. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Глубокие трещины. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Массовые протечки кровли, сколы, трещины, ослабление креплений Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы и просадки, повреждения отдельных досок. износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, отслоение, вздутие. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от баллонов печное | Износ изоляции Дымление, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль и осадка. Износ 60% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   21 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, 21

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 41%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1610 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  401,3 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  274,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  39,8 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 300,7 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, коробление и повреждения отдельных досок обшивки. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Повреждения венцов гнилью, продуваемость, промерзания, выпучивание в вертикальной плоскости, щели в местах сопряжения. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные трещины, следы протечек, ощутимая зыбкость. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, просветы, гниль в мауэрлате и элементах стропильной системы. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, истирание досок, пол в кв. 2 с/у провалился Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей, дымление |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 41% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 27 по ул. П. Усова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П. Усова, д.27

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 47 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1258 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  324,0 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  216,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  278,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 40 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 45% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 45%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   31 корп. 1 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, 31 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2012 г.- 65%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: Заключение МВК №187 25.10.2012

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 3268  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  904,5 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  828,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  27,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 75,7

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 506,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Искривление горизонтальной линии цоколя, осадка, гниль сырость, выпучивание и отставание досок обшивки. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Очень сильная деформация стен 1этажа, выпучивание, гниль, сырость, трещины.. Износ 65 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Диагональные трещины, сколы, отставание штукатурного слоя, провисание, сильные уклоны следы протечек, гниль, сырость Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, сильные протечки Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Щели, трещины, изломы, сильные уклоны, неравномерная просадка, провисания, гниль, сырость, зыбкость Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 70% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 65% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от ТЭЦ | Износ изоляции Следы ремонта трубопроводов Неисправность системы, следы ремонтов Хомуты на стояках и магистралях, коррозия. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения, расшатанность. Износ 65% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 по ул. П. Усова,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. П. Усова, д.15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1961

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 44 %

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1209 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  326,6 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  216,9 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  208,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Износ 50% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 45 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 45% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 50%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 45%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   41 по ул. П.Усова

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.П.Усова, д.41

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 12

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1931 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  518,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  342,4 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  70,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 501,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | деревянные сваи | повреждение досок забирки гнилью, обрастание мхом. Износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | повреждения венцов гнилью, неравномерна осадка. Износ 55 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали. Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | следы увлажнения. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | следы протечек Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Трещины, стертости Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов печное | Износ изоляции Трещины и отколы, осадка и выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 55% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   26 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.26

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1935

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2002 г.- 49%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1964, библиотека переоборудована под жилье в 1994 году

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 9

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2341 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  655,9 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  598,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  62,9 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 408,4 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий цоколя, коробление, разрушение забирки, гниль верха столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Продуваемость, промерзание стен, трещины в венцах, частично поражены гнилью, зыбкость, отклонение от вертикали, щели. Износ 40 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Протечки, трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями. Износ 50 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Сколы, трещины, протечки, гниль мауэрлата и элементов стропильной системы. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Стирание в ходовых местах, прогибы, просадки. Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 45% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №   32 корп. 1 по ул. Урицкого

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Урицкого, д.32 корп.1

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1932

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 64%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1859 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  494,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  445,6 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц   шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров: 49,1

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 399 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | искривление горизонтальных линий стен, частичное разрушение забирки, поражение гнилью и жучком столбов. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Искривление горизонтальных линий, следы увлажнения и гнили стен, трещины, продуваемость стен, осадка углов. Износ 70 % |
| 3. перегородки | Деревянные оштукатуренные | Отклонение от вертикали, Износ 70% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Прогиб балок и прогонов, диагональные трещины на потолке Износ 65 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление креплений листов к обрешетке, трещины шифера, гниль деревянных конструкций, течи Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Разрушение полов 1 этажа, скрипы, истертость полов, уклоны, гниль. Износ 65%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Перекос дверных коробок, повреждение дверных полотен. Гниль оконных коробок, рам, перекос оконных коробок. Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Изношенность, повреждения, загрязненность, отслоение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | нет | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ | Износ изоляции . |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Изношенность, повреждения. Износ 50% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 14 по ул. Стрелковая 8 проезд,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул Стрелковая 8 проезд, 14

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки:  1958

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1996 г.-56%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1968

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 1

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 2

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 437куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  102,6    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  84,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  6,0 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  188,0 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в фундаменте, осадка Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Промерзание, трещины, гниль в венцах. Износ 60 % |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | трещины в штукатурке Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, трещины в стропиловке. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Промерзание, щели Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Щели, коробление, гниль, перекос. Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Желтые пятна от протечек, трещины в штукатурке. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В печное кирпичные, оштукатуренные | Старая проводка. Разрушение свода печи, выпадение кирпичей. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, трещины. Износ 50%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 11 по ул. Шабалина

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул.Шабалина,11

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки:  1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 53%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1737 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  466,4    кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  319,1  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  47,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  344,0кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Гниль в сваях. Износ 60% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Глубокие трещины в венцах. Износ 50 % |
| 3. перегородки | дощатые | Перекос оконных и дверных косяков. Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | Выпадение штукатурки местами. Износ 55% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Протечки, сильные просветы, трещины. Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Гниль в рамах. Перекос. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Потемнения окрасочного слоя, трещины в штукатурке. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети | Износ 55% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от ЦТП | Старая проводка. |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, трещины. Износ 55%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирного дома № 53  по ул.Володарского,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.53

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1959

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1995 г.- 42%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1324  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  340,4  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  219,2  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 27,4 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 269,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Сваи наращивали, неравномерная просадка. износ 55% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Трещины в венцах в обшивке, Износ 45 % |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 45% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины в штукатурке Износ 45% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | протечки, трещины. Износ 30% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Щели в полах. Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | гниль, перекос дверных блоков. Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Трещины в штукатурке, загрязнение окрасочного слоя. Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | Волосяные трещины, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Трещины и сколы, повреждение перил. Износ 45% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирного дома №  69 по ул. Володарского,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д. 69

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1917

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2006 г.- 64%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1974

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1658  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  415,1  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  384,4  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) 17,7 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 376,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных Элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Дом подняли в 2000г. Цоколь заменен, 1 сторона сошла со свай, фундамент затоплен канализационными стоками. Износ 40% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Поражение гнилью и трещинами, выпучивание стен. Износ 65% |
| 3. перегородки | дощатые | Отклонение от вертикали. |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Протечки, глубокие трещины в перекрытии. Износ 70 % |
| 5. крыша | шиферная по деревянным стропилам | Заплаты из металлических листов, гниль, протечки, утеплитель слежался. Износ 65% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогиб и просадка покрытия, кв.4- сильный уклон и излом досок на кухне. Износ 70%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | гниль в рамах и подоконных досках. Трещины в остеклении, сквозные трещины у блоков. Осадка и перекос дверных полотен. Износ 75% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Шелушение и отпадение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 75% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов кирпичные, оштукатуренные | В аварийном состоянии Частичный ремонт, выпадение кирпичей |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Гниль, стертость, расшатанность перил. Износ 30% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 76 по ул. Володарского

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Володарского, д.76

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 29%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта: 1987

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 4

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1684  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  475,5  кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  325,8  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2 шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  46,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  290,3кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка отдельных участков здания, коробление досок цоколя. износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Выпучивание и промерзание местами, деформация стен. Износ 60 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 60% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленное, оштукатуренные | диагональные трещины. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным конструкциям | Ослабление крепления листов, трещины. Износ 20% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Просадка, стирание в ходовых местах. Износ 20%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Переплеты рассохлись, мелкие повреждения отливов, перекос полотен. Износ 20% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение окрасочного слоя. Износ 25% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное центральное | Коррозия трубопровода, следы ремонтов |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ ступеней, отколы и трещины. Износ 30%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 83 по пр.Сов. космонавтов,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, пр. Сов. космонавтов, д.83

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1960

5. Степень износа по данным государственного технического учета на2001 г.- 60%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1657 куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  425,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  277,0кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  381,5 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 80% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 65 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 65% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 60% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 60% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 65% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 60% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов кирпичные оштукатуренные |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 50%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме № 15 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 15

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 51%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2294  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  587,1 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  381,9  кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки) кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  411,2 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка;

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Деревянные сваи. Износ 65% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Деревянные из бруса заводской заготовки. Износ 50 % |
| 3. перегородки | деревянные | Износ 50% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Износ 45% |
| 5. крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Износ 45% |
| 6. Полы | Дощатые | Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Износ 50% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Износ 55% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное от баллонов центральное |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Износ 55%. |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  11 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 11

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1957

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 41%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 2181  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  559,2 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  361,8 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 1  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  48,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 354,6 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, сырость, обрастание мхом. Износ 45% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Глубокие трещины, сырые пятна. Износ 40 % |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 40% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины, следы увлажнения. Износ 40% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным стропилам | Протечки, повреждения шифера. Износ 40% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, трещины Износ 45%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Переплеты покороблены. Рамы рассохлись. Осели. Износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Загрязнение и потемнения окрасочного слоя. Выпучивание штукатурки. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 40% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали центральное центральное от баллонов от ТЭЦ |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Осели, стертости. Износ 40% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме №  27 по ул. Суфтина,

являющегося объектом конкурса.

1.Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 27

3. Серия, тип постройки: деревянный

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1997 г.- 54%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: от 25.04.2014 №16

9. Количество этажей: 2

10. Наличие подвала: техподполье

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 16

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 1881  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  509,7 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)  360,1 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц 2  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  46,2 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 407,9 кв.м.

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Деревянные сваи | Неравномерная осадка, сырость, подставлены лежни. Износ 70% |
| - Наружные и внутренние капитальные стены | Рубленные из бруса | Глубокие трещины, сырые пятна, перекос стен. Гниль в углах квартир Износ 55 % |
| 3. перегородки | дощатые | Износ 55% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | Деревянные Отепленные | Трещины, следы увлажнения. Износ 50% |
| 5. крыша | шиферная по деревянным стропилам | Протечки, повреждения шифера. Износ 50% |
| 6. Полы | Дощатые, отепленные окрашенные | Прогибы, просадки, трещины Износ 55%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | Переплеты покороблены. Рамы рассохлись. Осели. Износ 55% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | штукатурка Обшит и окрашен | Загрязнение и потемнения окрасочного слоя. Выпучивание штукатурки. Износ 50% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Ванны напольные Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Сигнализация Лифт Вентиляция (другое) | от городской сети от городской сети нет | Износ 50% |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Газоснабжение Отопление (от внешних котельных) Отопление (от домовых котельных) Печи Калориферы АГВ | открытая 220В от городской магистрали от колонок центральное от баллонов от ТЭЦ |  |
| 11. Крыльца | Деревянные лестницы и крыльца | Осели, стертости, гниль. Износ 65% |