Приложение

к конкурсной документации и извещению

Утвержден

Распоряжением заместителя Главы Администрации

муниципального образования «Город Архангельск»

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 59 по ул. Выучейского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.59

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1963

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 1998 г.- 46%

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 29 (157 комнат)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 13690  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3049,7  кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  2810,3 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 239,4

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  180,5 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | Имеются глубокие трещины следы увлажений износ 40 % |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Массовое отпадение штукатурки износ 35% |
| 3. перегородки | гипсолитовые | . Износ 35% |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж/бетонные плиты | Следы протечек трещины отпадение штукатурки 30%. |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Щели изломы Износ 45% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные плиточные | Прогибы и просадки местами истертости Износ 60%. |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | брусы оконных переплетов поражены гнилью Износ 60% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка м/окраска | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение, загрязнение окрасочного слоя. Износ 60% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Душевые Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Вентиляция (другое) | есть есть есть есть есть | Коррозия, повреждения |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Отопление (от внешних котельных) | Проводка скрытая 220В от городской сети центральное центральное от ТЭЦ | Неисправности запорной арматуры следы ремонтов износ 60% |
| 11. Крыльца | железобетонные | Стертости трещины Износ 50% |

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений

в многоквартирном доме № 57 по ул. Выучейского,

являющегося объектом конкурса.

- Общие сведения о многоквартирном доме.

1.Адрес многоквартирного дома: г. Архангельск, ул. Выучейского, д.57

2. Кадастровый номер многоквартирного дома:

3. Серия, тип постройки:

4. Год постройки: 1964

5. Степень износа по данным государственного технического учета на 2011г.

6. Степень фактического износа:

7. год последнего капитального ремонта:

8.Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

9. Количество этажей: 5

10. Наличие подвала: есть

11. Наличие цокольного этажа: нет

12. Наличие мансарды: нет

13. Наличие мезонина: нет

14. Количество квартир: 30 (165 комнат)

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодном для проживания: нет

17. Перечень жилых помещений, признанных не пригодными для проживания: нет

18. Строительный объем : 13588  куб.м.

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3179,0  кв.м.

б) жилых помещений(общая площадь квартир)  2862,7 кв.м.

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 316,3

20. Количество лестниц 3  шт.

21. Уборочная площадь лестниц ( включая  межквартирные лестничные площадки)  204,6 кв.м

22. Уборочная площадь общих коридоров:

23.Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24.Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома  2055,0

25. Кадастровый номер земельного участка

2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки.

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома % износа |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/бетонные блоки | Имеются глубокие трещины следы увлажений износ 25% |
| 2.Наружные и внутренние капитальные стены | Кирпичные | Массовое отпадение штукатурки износ 25% |
| 3. перегородки | Дощатые оштукатуренные |  |
| 4. перекрытия Чердачные Междуэтажные Подвальные (другое) | ж/бетонные плиты | Следы протечек трещины отпадение штукатурки износ 35% |
| 5. крыша | Шиферная по деревянным конструкциям | Щели изломы износ 40% |
| 6. Полы | Деревянные отепленные окрашенные | Прогибы и просадки местами истертости износ 55% |
| 7. Проемы | Двойные-створчатые филенчатые | брусы оконных переплетов поражены гнилью износ 45% |
| 8. Отделка Внутренняя Наружная\ | Штукатурка м/окраска | Трещины, повреждения штукатурки. Потемнение, загрязнение окрасочного слоя. Износ 40% |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование Душевые Электроплиты Телефонные сети и оборудование Сети проводного радиовещания Вентиляция (другое) | есть есть есть есть есть | Коррозия, повреждения |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг Электроснабжение Холодное водоснабжение Горячее водоснабжение Водоотведение Отопление (от внешних котельных) | Проводка скрытая 220В от городской сети центральное центральное от ТЭЦ | Неисправности запорной арматуры следы ремонтов |
| 11. Крыльца | железобетонные | Стертости трещины износ 30% |