# ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Главы городского округа "Город Архангельск" от 30 мая 2024 г. № 872

ПРОЕКТ

межевания территории городского округа 
"Город Архангельск" на часть Маймаксанского района 
в границах территориальных зон Ж3, О2, О1 (ул. Школьная, 
ул. Пионерская, ул. Сольвычегодская) площадью 16,7968 га

I. Основная часть проекта межевания территории

1. Текстовая часть проекта межевания территории

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования

В результате анализа исходной документации выявлено, что проектируемые земельные участки расположены на части Маймаксанского района в границах территориальных зон Ж3, О2, О1 (ул. Школьная, 
ул. Пионерская, ул. Сольвычегодская) в кадастровом квартале 29:22:012003. Проектируемые земельные участки расположены на территории, на которую разработан проект планировки Маймаксанского района муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэра города Архангельска от 27 февраля 2015 года № 515р (с изменениями).

Категория земель территории, в границах которой разрабатывается проект межевания территории – земли населенных пунктов.

Площадь территории проектирования составляет 16,7968 га.

Функциональные зоны согласно генеральному плану муниципального образования "Город Архангельск", утвержденному постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области от 2 апреля 2020 года № 37-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (планируемая);

зона специализированной общественной застройки;

зона озелененных территорий специального назначения (планируемая);

многофункциональная общественно-деловая зона (планируемая);

зона озелененных территорий общего пользования (планируемая);

коммунально-складская зона (планируемая).

Территориальные зоны согласно правилам землепользования и застройки городского округа "Город Архангельск", утвержденным постановлением министерства строительства и архитектуры Архангельской области 
от 29 сентября 2020 года № 68-п (с изменениями), в границах которых разрабатывается проект межевания территории:

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (кодовое обозначение − Ж3);

Многофункциональная общественно-деловая зона (кодовое обозначение − О1);

Зона специализированной общественной застройки (кодовое обозначение − О2).

Территория в границах разработки проекта межевания находится 
в границах следующих зон с особыми условиями использования территорий:

зона подтопления;

третий пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Формирование проектных границ земельных участков выполнено 
в пределах красных линий с учетом существующей градостроительной ситуации и фактического использования территории, местоположения границ земельных участков, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

Транспортная инфраструктура территории сформирована.

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков путем выполнения кадастровых работ:

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ1 площадью 3 094 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ2 площадью 1 454 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ3 площадью 1 083 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ4 площадью 1 002 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ5 площадью 1 952 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ6 площадью 859 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ7 площадью 995 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ8 площадью 1 014 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ9 площадью 2 035 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ10 площадью 1 797 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ11 площадью 2 051 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ12 площадью 2 462 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ13 площадью 1 262 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ14 площадью 1 067 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ15 площадью 956 кв. м 
с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ16 площадью 2 449 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ17 площадью 2 508 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ18 площадью 1 474 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ19 площадью 1 155 кв. м с видом разрешенного использования "Малоэтажная многоквартирная жилая застройка" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ20 площадью 104 кв. м 
с видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ21 площадью 175 кв. м 
с видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ22 площадью 43 кв. м 
с видом разрешенного использования "Коммунальное обслуживание" 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности;

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ29 площадью 1 369 кв. м с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного строительства" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков представлены в таблице № 1, каталог координат образуемых земельных участков – в таблице № 2.

Таблица № 1

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 29:22:012003:ЗУ1 | 3 094 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ2 | 1 454 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ3 | 1 083 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ4 | 1 002 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ5 | 1 952 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ6 | 859 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ7 | 995 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ8 | 1 014 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ9 | 2 035 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ10 | 1 797 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ11 | 2 051 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ12 | 2 462 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ13 | 1 262 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ14 | 1 067 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ15 | 956 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ16 | 2 449 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ17 | 2 508 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ18 | 1 474 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ19 | 1 155 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ20 | 104 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ21 | 175 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ22 | 43 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ29 | 1 369 | Земли государственной собственности |

Таблица № 2

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:012003:ЗУ1 | 665005,65 665055,68 665043,57 665043,94 665039,11 665032,09 664977,35 665005,65 | 2519907,28 2519953,52 2519966,54 2519979,65 2519984,83 2519991,06 2519938,66 2519907,28 |
| 29:22:012003:ЗУ2 | 665089,95 665056,87 665034,99 665065,58 665070,73 665089,95 | 2520111,08 2520145,41 2520125,10 2520092,07 2520092,07 2520111,08 |
| 29:22:012003:ЗУ3 | 665087,52 665078,81 665051,32 665045,64 665041,29 665026,77 665064,40 665087,52 | 2520169,63 2520178,10 2520183,52 2520189,65 2520185,52 2520188,36 2520147,71 2520169,63 |
| 29:22:012003:ЗУ4 | 665010,31 665020,59 664966,78 664963,09 665010,31 | 2520171,72 2520189,52 2520200,18 2520181,07 2520171,72 |
| 29:22:012003:ЗУ5 | 664950,30 664957,51 664914,43 664907,73 664950,30 | 2520116,46 2520160,51 2520168,51 2520123,91 2520116,46 |
| 29:22:012003:ЗУ6 | 664914,75 664918,38 664875,32 664871,41 664914,75 | 2520190,72 2520209,63 2520218,15 2520198,73 2520190,72 |
| 29:22:012003:ЗУ7 | 664858,74 664866,92 664846,05 664836,23 664858,74 | 2520175,23 2520219,80 2520223,88 2520180,67 2520175,23 |
| 29:22:012003:ЗУ8 | 664836,23 664846,05 664823,51 664813,55 664836,23 | 2520180,67 2520223,88 2520228,34 2520186,22 2520180,67 |
| 29:22:012003:ЗУ9 | 664813,55 664823,51 664774,92 664768,03 664813,55 | 2520186,22 2520228,34 2520237,95 2520197,30 2520186,22 |
| 29:22:012003:ЗУ10 | 664768,03 664774,92 664726,18 664722,32 664726,04 664735,58 664756,88 664768,03 | 2520197,30 2520237,95 2520247,40 2520229,30 2520215,25 2520210,91 2520200,02 2520197,30 |
| 29:22:012003:ЗУ11 | 664722,32 664726,18 664677,79 664665,31 664705,50 664726,04 664722,32 | 2520229,30 2520247,40 2520257,12 2520245,55 2520199,40 2520215,25 2520229,30 |
| 29:22:012003:ЗУ12 | 664744,69 664778,92 664760,35 664754,39 664729,98 664705,84 664744,69 | 2520140,19 2520170,97 2520191,82 2520193,26 2520205,64 2520184,31 2520140,19 |
| 29:22:012003:ЗУ13 | 664649,29 664628,67 664598,88 664619,76 664649,29 | 2520148,14 2520171,74 2520144,27 2520120,97 2520148,14 |
| 29:22:012003:ЗУ14 | 664594,36 664619,76 664598,88 664573,94 664594,36 | 2520097,73 2520120,97 2520144,27 2520121,40 2520097,73 |
| 29:22:012003:ЗУ15 | 664572,21 664594,36 664573,94 664570,03 664551,16 664572,21 | 2520077,68 2520097,73 2520121,40 2520118,59 2520100,39 2520077,68 |
| 29:22:012003:ЗУ16 | 664615,05 664644,43 664619,21 664616,71 664575,08 664611,11 664615,05 | 2520187,33 2520212,99 2520241,69 2520259,04 2520224,13 2520184,13 2520187,33 |
| 29:22:012003:ЗУ17 | 664600,26 664623,40 664615,05 664611,11 664575,08 664541,64 664566,22 664578,75 664600,26 | 2520156,42 2520177,76 2520187,33 2520184,13 2520224,13 2520196,11 2520167,86 2520179,54 2520156,42 |
| 29:22:012003:ЗУ18 | 664600,26 664578,75 664566,22 664544,50 664549,34 664556,03 664564,93 664568,69 664593,46 664600,26 | 2520156,42 2520179,54 2520167,86 2520147,62 2520142,78 2520135,00 2520124,79 2520127,42 2520150,15 2520156,42 |
| 29:22:012003:ЗУ19 | 664544,50 664517,87 664496,52 664525,00 664544,50 | 2520147,62 2520178,43 2520159,67 2520128,48 2520147,62 |
| 29:22:012003:ЗУ20 | 665110,75 665116,38 665107,02 665101,54 665110,75 | 2520112,09 2520117,56 2520127,28 2520122,20 2520112,09 |
| 29:22:012003:ЗУ21 | 665113,88 665122,33 665111,61 665103,38 665113,88 | 2520134,48 2520142,21 2520153,33 2520145,46 2520134,48 |
| 29:22:012003:ЗУ22 | 664722,80 664727,33 664722,62 664717,83 664722,80 | 2519985,75 2519989,81 2519994,75 2519990,50 2519985,75 |
| 29:22:012003:ЗУ29 | 664669,20 664678,37 664676,39 664687,15 664693,73 664668,02 664643,39 664669,20 | 2520095,84 2520104,04 2520106,11 2520116,09 2520122,21 2520150,82 2520123,85 2520095,84 |

2. Перечень и площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Проектом межевания территории предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования:

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ23 площадью 4 180 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ24 площадью 2 620 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ25 площадью 2 524 кв. м с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ26 площадью 844 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ27 площадью 496 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

образование земельного участка 29:22:012003:ЗУ28 площадью 707 кв. м 
с видом разрешенного использования "Улично-дорожная сеть" из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков представлены в таблице № 3, каталог координат – в таблице № 4.

Таблица № 3

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектная площадь, кв. м | Исходные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 29:22:012003:ЗУ23 | 4 180 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ24 | 2 620 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ25 | 2 524 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ26 | 844 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ27 | 496 | Земли государственной собственности |
| 29:22:012003:ЗУ28 | 707 | Земли государственной собственности |

Таблица № 4

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 29:22:012003:ЗУ23 | 664735,58 664756,88 664768,03 664813,55 664836,23 664858,74 664866,92 664875,32 664871,41 664914,75 664919,31 664963,09 665010,31 665020,59 665026,77 665064,40 665094,57 665131,58 665172,50 665167,33 665126,41 665117,40 665089,95 665056,87 665046,65 665015,77 664875,38 664868,70 664864,05 664760,35 664754,39 664729,98 664735,58 | 2520210,91 2520200,02 2520197,30 2520186,22 2520180,67 2520175,23 2520219,80 2520218,15 2520198,73 2520190,72 2520189,68 2520181,07 2520171,72 2520189,52 2520188,36 2520147,71 2520116,17 2520106,14 2520061,30 2520056,58 2520101,42 2520103,81 2520111,08 2520145,41 2520156,59 2520163,65 2520190,98 2520187,44 2520166,80 2520191,82 2520193,26 2520205,64 2520210,91 |
| 29:22:012003:ЗУ24 | 664883,19 664825,72 664798,35 664766,55 664714,93 664673,37 664679,23 664721,18 664826,89 664868,86 664877,20 664883,19 | 2520042,41 2520102,98 2520079,60 2520050,43 2520003,07 2519964,95 2519958,32 2519996,30 2520090,30 2520045,85 2520036,90 2520042,41 |
| 29:22:012003:ЗУ25 | 664581,71 664643,39 664668,02 664705,84 664729,98 664735,58 664726,04 664705,50 664681,33 664649,29 664619,76 664594,36 664572,21 664581,71 | 2520068,75 2520123,85 2520150,82 2520184,31 2520205,64 2520210,91 2520215,25 2520199,40 2520177,34 2520148,14 2520120,97 2520097,73 2520077,68 2520068,75 |
| 29:22:012003:ЗУ26 | 664551,16 664570,03 664573,94 664598,88 664628,67 664623,40 664600,26 664593,46 664568,69 664564,93 664545,71 664551,16 | 2520100,39 2520118,59 2520121,40 2520144,27 2520171,74 2520177,76 2520156,42 2520150,15 2520127,42 2520124,79 2520106,26 2520100,39 |
| 29:22:012003:ЗУ27 | 664492,67 664496,52 664517,87 664541,64 664536,21 664486,48 664492,67 | 2520156,34 2520159,67 2520178,43 2520196,11 2520201,66 2520163,29 2520156,34 |
| 29:22:012003:ЗУ28 | 665126,41 665117,40 665110,20 665077,17 665070,73 665065,58 665033,21 665042,84 665044,27 665077,45 665113,84 665126,41 | 2520101,42 2520103,81 2520097,34 2520092,07 2520092,07 2520092,07 2520092,06 2520084,92 2520083,43 2520084,06 2520089,82 2520101,42 |

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории

Виды разрешенного использования образуемых земельных участков 
в соответствии с проектом планировки территории представлены в таблице № 5.

Таблица № 5

| Проектируемый земельный участок, обозначение | Проектный вид разрешенного использования |
| --- | --- |
| 29:22:012003:ЗУ1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ2 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ3 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ4 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ5 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ6 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ7 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ8 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ9 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ10 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ11 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ12 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ13 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ14 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ15 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ16 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ17 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ18 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ19 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) |
| 29:22:012003:ЗУ20 | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 29:22:012003:ЗУ21 | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 29:22:012003:ЗУ22 | Коммунальное обслуживание (3.1) |
| 29:22:012003:ЗУ23 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:012003:ЗУ24 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:012003:ЗУ25 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:012003:ЗУ26 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:012003:ЗУ27 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:012003:ЗУ28 | Улично-дорожная сеть (12.0.1) |
| 29:22:012003:ЗУ29 | Для индивидуального жилищного строительства (2.1) |

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов

Информация о целевом назначении лесов, виде разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка 
в границах особо защитных участков лесов в данном проекте не отображается 
в связи с отсутствием в границах проектирования лесных участков.

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости

Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ 
в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице № 6. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

Таблица № 6

| Номер точки | Система координат МСК-29 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Координаты |  |
|  | X | Y |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 | 664629,24 664625,64 664616,50 664541,64 664536,21 664476,51 664476,04 664472,80 664472,46 664497,61 664498,43 664517,13 664517,52 664649,14 664711,87 664740,97 664883,19 665005,65 665055,68 665150,38 665153,41 665167,33 665176,24 665203,51 665219,31 665250,99 665239,32 664674,25 664646,22 664629,24 | 2520270,56 2520267,41 2520259,43 2520196,11 2520201,66 2520155,62 2520140,15 2520034,18 2520017,42 2520012,12 2520013,74 2520012,39 2520007,93 2519980,21 2519902,85 2519910,76 2520042,41 2519907,28 2519953,52 2520040,93 2520043,72 2520056,58 2520064,88 2520089,98 2520104,57 2520133,87 2520146,46 2520257,83 2520267,10 2520270,56 |

2. Чертежи межевания территории

Графическая часть основной части проекта межевания территории выполнена в составе следующего чертежа:

чертеж межевания территории с указанием границ образуемых 
и изменяемых земельных участков (масштаб 1:2500) представлен в приложении  к настоящему проекту межевания.

На чертеже межевания отображены:

границы существующих элементов планировочной структуры;

красные линии;

линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений (в соответствии с правилами землепользования и застройки муниципального образования 
"Город Архангельск" минимальный отступ зданий, строений, сооружений 
от красных линий вновь строящихся или реконструируемых зданий, строений, сооружений должен быть на расстоянии не менее 5 метров);

границы образуемых и изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков;

границы публичных сервитутов.

____________

# ПРИЛОЖЕНИЕ

к проекту межевания территории городского округа "Город Архангельск" на часть Маймаксанского района в границах территориальных зон Ж3, О2, О1 (ул. Школьная, ул. Пионерская, ул. Сольвычегодская) площадью 16,7968 га

".